SOFTWARE Y UTILIDADES DE LA BBS "FBB"

PARA PACKET RADIO

MULTIPUERTOS, MULTICONEXIONES, MULTILINGUE

F6FBB, Jean Paul ROUBELAT

CONTENIDO

----------                                                Pgina

1 AGRADECIMIENTOS ........................................ 4

2 COPYRIGHT .............................................. 5

3 CARACTERISTICAS ........................................ 6

4 CONTENIDO DE LOS DISQUETTES DE DISTRIBUCION ............ 8

5 PRIMERA INSTALACION Y SETUP ............................ 12

5.1  Primera instalacin ........................ 15

5.2  APPEL.BAT .................................. 16

5.3  INIT.SRV ................................... 17

5.4  EPURMESS.INI ............................... 25

5.5  PORT.SYS ................................... 27

5.6  SWAPP.SYS .................................. 29

5.7  INITTNCx.SYS ............................... 30

5.8  MAINTx.SYS ................................. 31

5.9  BALISEx.SYS ................................ 32

5.10 BBS.SYS .................................... 33

5.11 FORWARD.SYS ................................ 34

5.12 Comenzando por primera vez una BBS ......... 37

5.13 TNC. ....................................... 38

5.14 PK-232 en modo host ........................ 39

5.15 Kantronics KAM en modo host ................ 40

5.16 Tarjeta DRSI ............................... 41

5.17 Nodo G8BPQ (se usa en modo KISS) ........... 43

6 COMANDOS DE LA BBS ..................................... 45

7 COMANDOS DEL SERVER .................................... 51

7.1  Men Principal ............................. 51

7.2  Conexiones y Estadsticas .................. 52

7.3  Documentaciones ............................ 53

7.4  Directorio / Callbook ...................... 54

7.5  QTH-Locator ................................ 55

7.6  Clculo de las rbitas de los satlites .... 56

8 COMANDOS DEL SYSOP ..................................... 57

8.1  Men de comandos de la BBS ................. 57

8.2  Otros comandos ............................. 61

9 COMANDOS FBBDOS ........................................ 62

10 COMANDOS DE CONSOLA ................................... 65

11 VARIABLES DE TEXTO .................................... 67

11.1  Definiciones de las variables ............. 67

11.2  Lista de las variables .................... 68

12 PEQUEO EDITOR DE PANTALLA ............................ 70

13 EMS  y  XMS ........................................... 72

13.1  EMS ....................................... 72

13.2  XMS ....................................... 73

13.3  FBB y la memoria adicional ................ 74

13.4   Que tipo de memoria elegir ? ............ 74

FBB 5.15                          Feb 06 1993                       Pgina - 1

14 DRIVERS DE PUERTOS ASINCRONOS Y MODEM TELEFONICO ..... 75

14.1  ESS.COM ................................... 75

14.2  FBBIOS.COM ................................ 76

14.3  MODEM TELEFONICO .......................... 77

15 UTILIDADES VARIAS ..................................... 81

15.1  INSTAFBB.COM .............................. 82

15.2  EPURMESS.COM .............................. 83

15.3  EPURWP.COM ................................ 85

15.4  LOGSTAT.EXE ............................... 86

15.5  SATUPDAT.EXE .............................. 87

15.6  SLEEP.COM ................................. 92

15.7  TLABEL.COM ................................ 93

15.8  MAKEPG.COM ................................ 94

15.9  SETUSER.COM ............................... 95

15.10 CLEANUP.COM ............................... 96

15.11 MAINTINF.COM .............................. 97

15.12 MAINTREJ.COM .............................. 98

15.13 CUT.COM ................................... 99

16 BASE DE DATOS WHITE PAGES Y SERVER .................... 100

16.1  DESCRIPCION ............................... 100

16.2  PETICION DE ACTUALIZACION ................. 101

16.3  DESCRIPCION DE LA BASE DE DATOS ........... 101

16.4  MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ......... 102

16.5  EPURWP Y ACTUALIZACION DE MENSAJE ......... 102

16.6  LLAMADA AL WP SERVER ...................... 103

17 SERVERS ............................................... 104

17.1  REQDIR .................................... 105

17.2  REQFIL .................................... 106

17.3  NEWDOC .................................... 107

17.4  REQCFG .................................... 108

18 OTROS formatos de ficheros (contin. de la seccin 5) .. 110

18.1  PORT.SYS .................................. 111

18.2  CRON.SYS .................................. 112

18.3  REJET.SYS ................................. 115

18.4  PASSWD.SYS ................................ 116

18.5  PROTECT.SYS ............................... 117

18.6  LANGUE.SYS ................................ 118

18.7  FORWARD.SYS ............................... 120

18.8  x.TXT, x.HLP, x.ENT, x.INF ................ 128

18.9  FBBLOG.nn ................................. 129

18.10 DIRMES.SYS ................................ 131

18.11 STATIS.DAT ................................ 132

18.12 WFBID.SYS ................................. 133

18.13 INF.SYS ................................... 134

18.14 HROUTE.SYS ................................ 135

18.15 YAPLBL.SYS ................................ 136

18.16 MEMO.SYS .................................. 137

18.17 SATEL.DAT ................................. 138

18.18 nnnnn.SAT (caractersticas) ............... 139

18.19 WP.SYS .................................... 140

18.20 MESS.WP ................................... 141

FBB 5.15                          Feb 06 1993                       Pgina - 2

APENDICES ................................................ 142

APENDICE 1 : Comandos EDITOR .................... 142

APENDICE 2 : PK232 en modo Host ................. 144

APENDICE 3 : NUMERO DE PROCESO Y AYUDA .......... 145

APENDICE 4 : GRABANDO UN MENSAJE ................ 146

APENDICE 5 : TRUCOS Y SOLUCIONES ................ 147

APENDICE 6 : PROTOCOLO DE FORWARD DE LA FBB ..... 148

APENDICE 7 : FORWARDING COMPRIMIDO .............. 151

APENDICE 8 : FORMATO ACK DE LOS MENSAJES ........ 153

APENDICE 9 : UTILIZACION DE COMODINES ........... 154

APENDICE 10: PROGRAMACION TECNICA DE LOS SERVERS. 155

APENDICE 11: CONTENIDO DE LOS SUBDIRECTORIOS .... 159

APENDICE 12: FILTRADO DE CONEXIONES ............. 161

APENDICE 13: FILTRADO DE MENSAJES ............... 163

APENDICE 14: DESARROLLO DE PROGRAMAS PG ......... 165

APENDICE 15: LISTA DE MENSAJES UNPROTO .......... 167

APENDICE 16: EXTENSIONES DEL PROTOCOLO YAPP ..... 169

FBB 5.15                          Feb 06 1993                       Pgina - 3

1 AGRADECIMIENTOS

------------------

Me gustara particularmente agradecer a FC1GHV y a LA6CU, que me han ayudado

en la confeccin, depuracin y confeccin de este software, as como a Claude

FC1CDC,  persona callada y paciente, que con sus advertencias y sus crticas,

durante cuatro aos me ha ayudado para que este programa llegue a buen fin.

Tambin me gustara agradecer la colaboracin de todos los programadores que

han creado utilidades y herramientas para este software.  As como el soporte

tcnico que han tenido que dar.

Agradecer  tambin a  los SYSOPS  y  usuarios  que confan en este producto.

Gracias tambin por sus comentarios y sugerencias,  que  mejoran este paquete

de software BBS.

Y para finalizar, gracias a WA8DED por el excelente trabajo de software,  el

modo Host para la TNC, y tambin el  NORD><LINK.

EL GRUPO DIGITAL PACKET DE EXTREMADURA

DEDICA ESTA TRADUCCION

EN MEMORIA DE NUESTRO BUEN AMIGO MANOLO, EA4DCU

FBB 5.15                          Feb 06 1993                       Pgina - 4

2 COPYRIGHT:

------------

Este software es de libre distribucin.  Puede ser copiado    instalado  en

cualquier aplicacin  HAM-RADIO . Cualquier otro uso, comercial, profesional,

industrial est prohibido.

No obstante,  a pesar de ser un software de libre distribucin,  se agradece

una ayuda de 100 Francos franceses  20 Dlares americanos ( ms).

Para cualquier comentario sobre este software escriba a :

Jean-Paul ROUBELAT

6, rue George SAND

31120 ROQUETTES

FRANCIA

FBB 5.15                          Feb 06 1993                       Pgina - 5

3 CARACTERISTICAS :

--------------------

El uso de este software es muy parecido al creado por WA7MBL, cuyos comandos

han sido aadidos.  Posee un juego de comandos especficos y originales:

- Trabaja en cualquier PC compatible 100 % XT    AT que disponga de un disco

duro y 640 Kb de RAM,  monitor monocromo  CGA  EGA,  de 1 a 8 puertos serie.

Este software permite al usuario personalizar los colores, pero tambin corre

con un monitor monocromo.

- Multiconexiones: hasta 50 canales simultneos en 8 TNCs  (4  8 canales por

TNC dependiendo del software usado).

- Multiplexor:  este software  soporta el uso  de un  MUX externo  y  tambin

las tarjetas de extensin  en el caso  de  que la configuracin  por hardware

posea ms de 2 puertos.  El MUX conecta  4 TNC's en un puerto serie, sea COM1

COM2.  Para pedir esta tarjeta a la Asociacin ATEPRA:

ATEPRA, 23 Rue de Provins, 77520 MONS EN MONTOIS - FRANCE).

Opera:

- con cualquier TNC2  clnica, con la eprom 27256  que  contenga el firmware

WA8DED,  TF4/TF8, con un reloj Z80 de 2.5,  de 4.9 MHz.

- con una PK232 en modo Host  (pero con el software TFPK,  y  el modo host de

WA8DED para PK232).

- con el nodo  G8BPQ.

- Con una KAM en modo Host (Puede tener algunos problemas).

- Estndar BBS: es idntica a la de WA7MBL    W0RLI.  Tiene adems funciones

aadidas (clculo de rbitas de satlites, callbook, y servicio de documenta-

ciones,  gateway  en otro canal, los usuarios  pueden operar  en tiempo real,

en la misma frecuencia  en diferentes canales, etc...).

- Forwarding: con otras BBS tipo WA7MBL  compatible,  manejo de BIDS  (hasta

2000  ms dependiendo de los parmetros, se grabarn en ficheros separados),

un BID se genera automticamente  para que el usuario no tenga que molestarse

en hacerlo. Los mensajes privados operan con MID. Estos mensajes sern supri-

midos automticamente despus de un tiempo, predefinido por el usuario.  Esto

es vlido para boletines y correo privado.

- El forwarding es optimizado entre BBS usando el protocolo FBB.  Es muy efi-

caz en las redes de VHF/UHF.  Esta forma  de forwarding puede ser inhibida en

la configuracin.

- El forwarding comprimido permite  la reduccin de la cantidad de datos  que

deben ser transferidos, con un factor del 40 al 50 %. Para que no haya error,

los mensajes se transfieren con un sistema de chequeo de sumas (checksum).

- El forwarding puede ser simultneo en varios puertos, tanto de entrada como

de salida. Pueden estar saliendo por cada puerto diferentes forwardings,  con

un nmero como parmetro.  El nmero de forwarding de entrada est en funcin

de los canales disponibles.  La hora y el perodo del forward puede ser dife-

rente para cada puerto.

- Soporta el enrutamiento jerrquico.

- El virus de la pelota  se detecta automticamente,  y  el sysop del sistema

recibir un mensaje de aviso por pantalla.

- Mensajes y boletines para el SYSOP pueden duplicarse como si fuese un indi-

cativo, que puede definirse en la configuracin.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                       Pgina - 6

- Un log detallado  de la actividad de la BBS,  con un programa  de  anlisis

estadstico, escrito por FC1MVP.

- Soporta la transferencia binaria con el uso del protocolo YAPP  de  WA7MBL.

Se ha aadido una extensin de este protocolo,  incluyendo el restart autom-

tico y el chequeo de sumas,  por si ocurre una parada fortuita del sistema

una desconexin durante la transferencia. Esta extensin del protocolo traba-

ja con el TPK, programa de packet escrito por FC1EBN.

- Gateway entre estaciones conectadas,  con otro puerto.

- Conferencia sin ms lmites que los puertos y canales disponibles.

- Idioma:  en la  1 conexin,  dependiendo del indicativo,  se le asigna  al

usuario un idioma especfico.

- Soporta la operacin remota del SYSOP;  y el mantenimiento de los mensajes,

tanto de correo nuevo  como antiguo,  se hace cada noche,  automticamente  a

travs de un log peridico.

- Trabaja bajo el entorno DesqView.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                       Pgina - 7

4 CONTENIDO DE LOS DISCOS DE DISTRIBUCION.

-------------------------------------------

Directorio de C:\515\DISK1

INSTA515 BAT       120 28.03.92   20:27

FBB515   ZIP      2454 06.03.93   14:27

514515   BAT       120 18.08.91   12:40

BIN515_2 ZIP    235835 06.03.93   14:27

READ     ME        528 13.02.93   15:46

FBBMUX            2190 05.03.93   20:17

PKUNZJR  COM      2750 28.12.92    2:04

FWD515   ZIP       626 06.03.93   14:27

STAT515  ZIP     39800 06.03.93   14:27

SYS515   ZIP      5844 06.03.93   14:28

SUITE1   BAT      4491 05.03.93   22:08

SUITE2   BAT      7814 05.03.93   22:10

Directorio de C:\515\DISK2

DOC515   ZIP    127982 06.03.93   14:28

BIN515_1 ZIP    197029 06.03.93   14:28

SAT515   ZIP     18420 06.03.93   14:28

Directorio de C:\515\DISK3

LANG515  ZIP    199993 06.03.93   14:28

FIRMWARE ZIP    138645 06.03.93   14:28

Directorio de C:\515\DISK1\BIN515_2

SERV     BIN    562941 06.03.93   14:26

Directorio de C:\515\DISK1\STAT515

LOGSTATF EXE     39152 23.01.93   18:31

LOGSTATU EXE     39136 23.01.93   18:39

LISEZMOI DOC      8212 23.01.93   18:51

LOG      DOC       918 23.01.93   18:53

LOGCALL  EXE     11200 13.09.92   17:24

LOGFBB   CNF       358 23.01.93   18:57

FBB 5.15                          Feb 06 1993                       Pgina - 8

Directorio de C:\515\DISK1\SYS515

BALISE1  SYS        89 22.03.92    2:05

BALISE2  SYS        81 22.03.92    2:05

INITTNC  DED        47 15.08.90   11:49

INITTNC  PK         44 08.12.90   16:50

INITTNC1 SYS        45 16.12.91   23:03

INITTNC2 SYS        34 13.10.91   20:02

LANGUE   SYS       807 05.03.93   20:48

CRON     SYS      1009 22.03.92    0:33

MAINT1   SYS        61 22.03.92    0:49

MAINT2   SYS        61 22.03.92    0:49

SWAPP    SYS       473 05.03.93   20:12

PROTECT  SYS       159 26.08.90   12:49

MEMO     SYS       143 11.12.91   22:24

FORWARD  SYS       215 05.03.93   20:01

BBS      SYS       584 05.03.93   20:01

PASSWD   SYS       766 05.03.93   20:03

PORT     SYS      2604 05.03.93   20:08

REJET    SYS       515 05.03.93   20:11

Directorio de C:\515\DISK1\FBB515

INIT     SRV      3502 05.03.93   19:52

NEWDOC   SYS        14 10.02.91   12:54

EPURMESS INI      1406 05.03.93   19:53

Directorio de C:\515\DISK1\FWD515

AMSAT               86 27.05.91   19:02

F6ABJ              491 13.10.91   20:00

LA6CU              244 13.10.91    9:26

Directorio de C:\515\DISK2\BIN515_1

APPEL    BAT      1231 22.03.92    1:44

EPURMESS BIN     27269 05.03.93   19:25

MAINTINF BIN     14401 05.03.93   19:25

BIPPER   COM     12142 10.02.91   17:48

MAKEPG   COM      9034 06.03.93    8:29

ICOM     COM      6998 27.02.93   17:51

INSTAFBB COM     44758 05.03.93   19:52

REQDIR   COM     13810 03.06.92   18:42

REQFIL   COM     11940 03.06.92   18:50

TLABEL   COM       780 31.08.91   11:35

ESS      COM      3128 20.01.93   15:55

CUT      COM      7984 08.03.92   14:40

NEWDOC   COM     13060 10.02.91   13:09

CLEANUP  COM     58064 18.01.93   18:50

CTRLBK   COM       174 22.02.92    9:51

FBBIOS   COM      5775 10.02.93    1:30

HR2WP    COM     17152 27.12.92   17:20

SLEEP    COM      8778 10.02.91   16:39

SETUSER  COM      8114 04.10.90   18:08

FV       COM      8396 10.01.93    1:42

MULTI    EXE     15568 10.10.92    7:27

SATUPDAT EXE     47458 22.11.91    6:52

MAINTREJ COM     11500 04.06.92   20:36

EPURWP   BIN     19140 05.03.93   19:25

FBB 5.15                          Feb 06 1993                       Pgina - 9

Directorio de C:\515\DISK2\DOC515

MULTI    DOC      5813 22.11.92   19:22

CHANGES  DOC     25841 02.02.93   15:56

515-GB   DOC    279165 07.02.93   15:42

WA8DED21 DOC     33778 29.10.87    0:24

WA8V21B  DOC     21331 20.01.88   22:39

WA8V21C  DOC     12483 15.03.88   21:15

FV       DOC      7388 10.01.93    1:42

TFPK     DOC      9700 02.05.92   15:51

Directorio de C:\515\DISK2\SAT515

SATEL    DAT      4968 05.03.93    2:39

14129    SAT       964 03.05.92    2:33

14781    SAT       653 09.02.91   11:13

18129    SAT      2981 03.05.92    2:33

19216    SAT      1691 03.05.92    2:33

20480    SAT      1205 04.05.92    2:33

20437    SAT       860 03.05.92    2:33

20440    SAT       356 09.02.91   12:37

20441    SAT       495 04.05.92    2:33

20442    SAT      1293 04.05.92    2:33

20439    SAT      1479 03.05.92    2:33

21087    SAT      5956 03.05.92    2:33

20826    SAT       300 03.05.92    2:33

19336    SAT       306 03.05.92    2:33

20305    SAT       306 03.05.92    2:33

21232    SAT       325 03.05.92    2:33

16969    SAT       298 03.05.92    2:33

20788    SAT       331 04.05.92    2:33

20580    SAT       276 04.05.92    2:33

18820    SAT       305 20.05.91   21:03

19851    SAT       316 03.05.92    2:33

20670    SAT       313 04.05.92    2:33

16609    SAT      1112 03.05.92    2:33

19531    SAT       284 03.05.92    2:33

21089    SAT       538 03.05.92    2:33

21578    SAT       716 05.09.91   17:02

21575    SAT      1400 03.05.92    2:33

21577    SAT       848 03.05.92    2:33

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 10

Directorio de C:\515\DISK3\LANG515

FRANC8   HLP     52571 01.08.92   21:33

FRANCAIS HLP     52578 07.04.92   19:52

FRANCAIS TXT     11280 31.10.92   12:06

ITALIANO HLP     35632 04.08.92   20:42

FRANC8   TXT     14799 15.02.93   22:14

SVENSK   TXT     11312 09.08.92   17:05

PORTUGUE TXT     11375 09.08.92   17:05

NORSK    TXT     18897 09.08.92   17:05

NEDERLAN TXT     12058 09.08.92   17:05

ITALIANO TXT     13343 09.08.92   17:05

CATALA   HLP     18310 12.04.92   10:27

DANSK    HLP     31267 13.01.91    5:55

DEUTSCH  HLP     52368 20.03.92    2:31

ENGLISH  HLP     55909 22.08.92    7:06

ESPAGNOL HLP     18509 12.04.92   10:28

HRVATSKI TXT     10831 09.08.92   17:05

NEDERLAN HLP     16113 18.05.90   16:49

NORSK    HLP     62807 14.06.92   12:42

PORTUGUE HLP     19685 01.11.90   19:57

SVENSK   HLP     14271 07.03.91   23:29

ESPAGNOL TXT     12430 07.02.93   15:54

HRVATSKI HLP     39541 01.01.80    3:28

ENGLISH  TXT     14221 03.02.93   15:20

DEUTSCH  TXT     14122 07.02.93   15:53

DANSK    TXT     13977 09.08.92   17:05

CATALA   TXT     11423 09.08.92   17:05

MODEM    ENT       479 17.09.92    2:33

Directorio de C:\515\DISK3\FIRMWARE

TF4      ROM     32768 17.03.88   20:23

TF18     ROM     32768 14.11.88   10:34

TF24     ROM     32768 14.09.90    9:14

TF8      ROM     32768 23.03.88   12:26

PK88U16K ROM     25508 18.06.90   16:59

PK88U32K ROM     25511 18.06.90   16:59

PK87U16K ROM     25417 06.03.90   21:08

PK87U32K ROM     25420 06.03.90   21:06

TFPK     ROM     32768 02.05.92   15:48

TFPKM    ROM     32768 02.05.92   15:48

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 11

5 PRIMERA INSTALACION Y SETUP.

-------------------------------

Esta parte del manual es para el sysop  que nunca ha usado el software de la

FBB.  Creo que esta parte le ser til  para salir "al aire" con la FBB,  sin

demasiados problemas.

Normalmente vd. instalar la FBB desde diskettes.  Normalmente su disquetera

se llamar A,  y normalmente vd. instalar  el programa de la FBB en su disco

duro C.  Pero esto no es absolutamente necesario,  usted puede utilizar otros

discos  formas.

Su disco duro est organizado en subdirectorios. Si a vd. esto no le resulta

familiar, debera leer su manual del DOS para saber como se organiza su disco

duro.

FBB  se instalar normalmente en su disco duro,  en un subdirectorio llamado

FBB.  Este directorio deber ser colocado en el raz (C:\FBB).  Este directo-

rio se crear automticamente. La BBS tambin necesitar un juego de directo-

rios,  y  que pueden estar accesibles  desde el directorio raz    desde  el

directorio FBB.  En este procedimiento que se describe aqu, slo el directo-

rio de la FBB debe estar en el raz (C:\FBB), mientras que los dems directo-

rios estarn por debajo de ste (ejemplo C:\FBB\USERS etc).  Pero usted puede

por s mismo.

Ahora preprese para comenzar el proceso de instalacin.  Coloque el primero

de los diskettes en su disco duro, y teclee A: si es la disquetera A,   B si

es la disquetera B.  Pulse  ENTER  para ejecutar el comando.  Se encender el

piloto de la disquetera A    B, dependiendo de la que haya elegido.

Ahora  est preparado  para instalar la FBB 5.15,  por primera vez en su PC,

teclee INSTA515 (Para la versin 5.16, teclee INSTA516, etc..)

Aparecer en su pantalla algo parecido a esto:

---- QUOTE: ----

**** PRIMERA INSTALACION DE LA FBB 5.15 ***

**** FIRST INSTALL OF FBB 5.14 SOFTWARE ***

Instalacin - desde el disco A: - from disk A:

- Programas del server -     BBS programs -     C:\FBB

- Ficheros del sistema -     System files -     C:\FBB\SYSTEM

- Mensajes -                 Messages -         C:\FBB\MAIL

- Mensajes binarios -        Binary mail -      C:\FBB\BINMAIL

- Directorio usuarios -      User's directory - C:\FBB\USERS

- Ficheros Yapp -            Yapp files -       C:\FBB\USERS\YAPP

- Archivo de mensajes        Message archive -  C:\FBB\OLDMAIL

- Estadsticas -             Statistics -       C:\FBB\STATS

Si esta configuracin no le conviene,

modifique los accesos por defecto en el fichero A:SUITE1.BAT

If this configuration is not ok,

please change it in the A:SUITE1.BAT file.

Teclee Ctrl-C si existe una versin antigua.

Y utilice 514515.BAT para una actualizacin.

Type Ctrl-C if a precedent versin already exists

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 12

and use 513514.BAT instead.

----- UNQUOTE. -----

Esta pantalla puede variar de una versin a otra,  pero la forma de trabajar

es siempre la misma.  Primeramente, compruebe que la instalacin se va a rea-

lizar desde la disquetera A.   Es correcto ? Si va a realizar la instalacin

desde la disquetera B,  debe parar el proceso.  El mismo ejemplo se aplica si

usted quiere usar otros nombres para los subdirectorios   las rutas que est

viendo ahora en la pantalla.

Si quiere cambiar algo,  debe hacerlo AHORA.  Los cambios estn descritos en

este apartado; si NO desea cambiar nada, puede ir al siguiente prrafo.  Debe

parar el proceso de instalacin pulsando las teclas  CTRL y C.  Ver de nuevo

el indicador A:\> .  Ahora deber usar un editor de texto y editar el fichero

SUITE1.BAT en su diskette.  Creo que vd. tendr y sabr utilizar un editor...

Pero tenga cuidado, ya que el editor que use debe grabar el formato ASCII.

Si utiliza un editor como el Wordperfect   Wordstar,  asegrese de grabar

el fichero en formato ASCII del DOS !

Al principio de este fichero, ver una lnea que pone  SET disk=A:

Si desea instalar desde B:, debe cambiar esta lnea por:

SET disk=B:

Debe cambiar slo la letra A por la letra B !.   Tambin puede cambiar los

nombres de los subdirectorios  las rutas de la misma forma. Si no desea usar

C:\FBB\SYSTEM,  pero si desea  C:\FICHIERS,  entonces  debe cambiar  la lnea

siguiente:

SET fichiers=C:\FBB\SYSTEM

por

SET fichiers=C:\FICHIERS

Y listo !.  Debe cambiar SOLO el nombre  que sigue al signo  '=',  pero NO

cambie nada ms en esa lnea.  As puede de esta forma cambiar los nombres de

los subdirectorios  y  las rutas.  Pero recuerde,  que necesitar hacer algn

trabajo extra  con  otras configuraciones  que  no  sean  las utilizadas  por

defecto.

Cuando haya acabado  de hacer los cambios,  debe grabar de nuevo  el fichero

con las modificaciones realizadas.  Una vez que haya hecho esto,  comience de

nuevo el proceso de instalacin, tecleando INSTA515, etc.

OK.  Esto es todo.  Ahora el programa de la BBS y todos sus ficheros se ins-

talarn en su disco duro.  Usted slo  deber cambiar los diskettes  cada vez

que se le pida (si su instalacin tiene ms de un diskette). Cuando el proce-

so de instalacin se ha completado, deber preguntarse si debe cambiar alguno

de los ficheros.  Veamos esto a continuacin.

Si dispone de una impresora, sera una buena idea que imprimiese los ficheros

de documentacin.  Vaya al subdirectorio DOCS, y teclee:

COPY *.DOC PRN.

NECESITARA BASTANTE PAPEL ....

Esta es la organizacin recomendada en subdirectorios,  si le gusta  de esta

forma, no haga ningn cambio:

FBB               Ficheros INIT.SRV  y  EPURMESS.INI (configuracin).

|

|\__BACKUP       Ficheros de Backup importantes.

|

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 13

|\__BIN          Todos los ficheros  BAT, COM y EXE.

|

|\__BINMAIL

|    |

|    |\_MAIL0    Ficheros de correo comprimidos .

|    |

|    :\_MAIL1

|    :

|    :

|    :

|    |\_MAIL8

|    |

|     \_MAIL9

|

|\__DOCS         Ficheros del comando  DOCS.

|

|\__MAIL

|    |

|    |\_MAIL0    Ficheros de correo en Ascii

|    |

|    :\_MAIL1

|    :

|    :

|    :

|    |\_MAIL8

|    |

|     \_MAIL9

|

|\_OLDMAIL       Archivo opcional para mensajes.

|

|\_PG            Ficheros COM y EXE para el comando PG.

|

|\_USERS         Raz del subdirectorio FbbDos.

|    |

|     \_YAPP

|

\_SYSTEM        Ficheros del sistema.

|

|\_FWD      Incluye el fichero FORWARD.SYS .

|

|\_LANG     Ficheros de textos y ayudas.

|

|\_LOG      Ficheros FBBLOG.nn

|

|\_SAT      Ficheros de satlites.

|

\_WP       Ficheros de pginas blancas.

El path  FBB\BIN  debe incluirse en el PATH del  AUTOEXEC.BAT.  Esto se hace

aadiendo a la lnea de PATH en el AUTOEXEC.BAT ";C:\FBB\BIN" :

PATH C:\;C:\FBB\BIN

Una lista de los ficheros de cada directorio se da en el apndice 11.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 14

5.1 PRIMERA INSTALACION Y SETUP.

--------------------------------

A partir  de este momento  podemos modificar algunos ficheros,  para que  el

sistema comience a trabajar.  Se describen todos los cambios que  DEBE  hacer

y algunos cambios que PUEDE hacer. Lea esta seccin con detenimiento. Para la

mayora de estos ficheros,  es MUY importante  que el nmero  de la lnea  de

comentario  NO  se cambie.  Encontrar ms detalles  de estos ficheros  en el

Manual del Sysop.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 15

5.2 APPEL.BAT.

---------------

Este es el fichero principal de la FBB.  Se encuentra en el subdirectorio de

FBB.  Aqu realmente no necesitar hacer ningn cambio,  a menos que vd. haya

hecho algunos cambios  en el fichero SUITE1.BAT.  Si lo desea,  puede cambiar

las rutas en el  APPEL.BAT,  exactamente igual que en el  SUITE1.BAT.

Esto es muy importante !  Mire todas las lneas que tienen la marca  <--  :

set fbb=C:\FBB        <-- Define el sistema base de los ficheros de FBB.

echo off

cd %fbb%                                                      <---

break off

echo El programa comienza, para abortar tiene 3 segundos  ^C

sleep 3

serv %1

if errorlevel 2 goto direct

if errorlevel 1 goto suite

goto fin

:suite

cls

echo

echo Clasificando  HROUTE.SYS...

copy %fbb%\system\hroute.sys temp.$$$                         <---

type temp.$$$ | sort | find /v "# " > %fbb%\system\hroute.sys <---

del temp.$$$

echo

echo Backup de los ficheros ms importantes ...

copy %fbb%\system\dirmes.sys %fbb%\backup\dirmes.s1           <---

copy %fbb%\system\inf.sys %fbb%\backup\inf.s1                 <---

echo Actualizando ficheros de mensajes ...

del epurmess.res

epurmess

echo Actualizando las pginas blancas de la base de datos ...

del epurwp.res

epurwp

:direct

if not exist c:%fbb%\system\sat\amsat.txt goto appel          <---

cd %fbb%\system                                               <---

tlabel

cd %fbb%\system\sat

satupdat amsat.txt /n > satupdat.res

satupdat amsat.txt >> satupdat.res

del amsat.txt

cd %fbb%                                                      <---

:appel

echo El programa comienza, para abortar tiene 3 segundos  ^C

sleep 3

serv -t

if errorlevel 2 goto direct

if errorlevel 1 goto suite

:fin

echo El programa ha finalizado..

break on

Echo on

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 16

5.3 INIT.SRV.

--------------

Este  es el siguiente fichero  que  mira  la FBB  durante el comienzo.  Este

fichero se encontrar en el directorio FBB. Todos los datos bsicos se encuen-

tran en  este fichero.  Utilice  su editor  de textos  para editar las lneas

siguientes: (todas las lneas comienzan por el smbolo #).

INIT.SRV se crear ahora   se actualizar con un el  programa INSTAFBB.COM.

Este programa est organizado en men de pginas, y puede editarse  cambiar-

se en su configuracin.  No es necesario editar el fichero  INIT.SRV.

La versin del software se indica ahora  en la primera lnea  de comentario.

Esta lnea permitir futuras actualizaciones.

# FBB5.15

#

# Indicativo y direccin jerrquica (  No incluya el SSID !)

EB4CTK.#EABA.ESP.EU

#

# SSID para la BBS

0

#

# Qra locator

IM68TV

#

# Qth (variable $c)

Montijo

#

En las lneas anteriores vd. DEBE reemplazar el indicativo  y la direccin H

por el suyo.  Debe reemplazar el SSID,  que es el nmero  que va  despus del

indicativo. En EB4CTK-2, el 2 es el SSID.  Si no quiere tener un SSID, teclee

0 (cero). Debe cambiar tambin el QRA-locator por el suyo (pregunte a alguien

si no conoce el QRA-locator de la BBS.) No utilice el valor de este ejemplo!

Puede cambiar tambin el QTH ( no le importe si es largo .). Si el nombre del

QTH es pequeo, puede aadirlo al lado del QRA-locator.

A continuacin tenemos nombres de ficheros y sus rutas.  Estos nombres y sus

rutas son los mismos que los usados en el proceso de instalacin.  Si vd.  no

hizo ningn cambio  durante el proceso de instalacin,  no necesitar cambiar

nada.  Pero si hizo cambios  durante la instalacin (SUITE1.BAT)  DEBE  hacer

exactamente los mismos cambios.  Esto es MUY importante !.

Asegrese de escribirlo correctamente y finalizarlo con el smbolo \.

# Directorio para los ficheros usados por la BBS.

C:\fbb\system\

#

# Directorio para los mensajes.

C:\fbb\MAIL\

#

# Directorio para los mensajes binarios.

C:\FBB\BINMAIL\

#

# Directorio para los usuarios del DOS.

C:\fbb\users\

#

# Directorio para los ficheros YAPP.

C:\fbb\users\yapp\

#

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 17

# Directorio para DOCS

C:\FBB\DOCS\

#

Tiene alguna dificultad ?

A continuacin DEBE colocar el nombre del sysop y su indicativo.

# Nombre del sysop

Luis

#

# Indicativo del sysop

EB4CTK

#

En la siguiente lnea PUEDE (no necesariamente) reemplazar **** por su indi-

cativo.  Si hace esto, este indicativo recibir una copia de todos los mensa-

jes que lleguen para el SYSOP.

# Indicativo (y ruta necesaria) para obtener una copia de los mensajes

# dirigidos al SYSOP

# (**** para no copia - EB4CTK@EA4PL.EABA.EA.EU si hay ruta)

*****

#

No necesita cambiar esto:

# Path y nombre de fichero para el fichero de entrada.

\FBB\MAIL.in

#

Aqu debe teclear el cdigo segn el tipo de monitor que vd. tenga y use,  y

a continuacin un n expresado en minutos, que nos apagar la pantalla  si no

hay ninguna pulsacin en el teclado.  En este ejemplo tengo un monitor CGA, y

la pantalla se apagar a los 5 minutos de haberse pulsado la ltima tecla.

# Tipo de video:0=CGA, 1=EGA, 2=VGA Tiempo para que la pantalla se apague.

#

0 5

#

Un log completo se abre para cada semana.  Si vd. escribe  NO,  no se crear

ningn fichero log. El fichero log aparece en el directorio con el nombre LOG.

Si teclea OK, el programa usa unas llamadas a la BIOS.  Si utiliza el entorno

Desqview    Windows debe cambiarlo  a NO.  La indicacin de los canales ser

OK  (esto hace  que la informacin monitorizada  en la pantalla sea completa,

con indicativo de los usuarios antes de cualquier paquete, etc).

# Log completo (OK  NO)

OK

#

# Video Directo (OK  NO)

OK

#

# Indicacin de canales

OK

#

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 18

A continuacin tenemos el modoTest (NO - OK). Si teclea OK, la BBS comenzar

pero no acceder a la TNC(s).  Utilice esto  la primera vez,  para asegurarse

del buen funcionamiento.  Cuando est seguro de que todo va bien,  conecte la

TNC(s) y cambie esto a NO. Comience de nuevo la FBB, y la TNC se utilizar en

modo normal.

# Modo Test (NO - OK)

OK

#

El forward tipo FBB es rpido  y ms eficiente que el estndar MBL.  Utilice

esta forma, si es posible (OK).  Si teclea NO,  el forward tipo FBB no estar

permitido.  El forward FBB puede ser comprimido.  Esta forma es mucho ms r-

pida, y siempre debera usarse. Puede quedar estas lneas sin cambio, y en un

futuro cambiarlas:

# Uso (cuando es posible) del forward tipo FBB

OK

#

# Uso (cuando es posible) del forward comprimido

OK

#

Validacin de la actualizacin de la Hruta. Si teclea OK,  el HROUTE mira la

la validacin.  Esto resta algunos kbytes de memoria.  Una ruta sin extensin

jerrquica puede ser cambiada por  una ruta jerrquica  si la encuentra en el

HROUTE.SYS.  Este fichero se crea automticamente cuando se reciben las cabe-

ceras de los mensajes.

# HROUTE busca en el fichero de datos y lo actualiza

OK

#

Peticin de informacin. Esto asegura que el usuario dar toda la informa-

cin.  Esto le ayudar para la actualizacin de las pginas blancas.

Si teclea OK, el usuario deber introducir todos sus datos para acceder.

# Usuario DEBE dar Nombre, BBS, Qth y Cdigo Postal

OK

#

A continuacin tenemos una 'Mscara'.  Esto es un valor que por defecto toma

para todos  los nuevos usuarios,  cuando acceden  por primera vez  a  la BBS.

Seleccione lo que quiera para los nuevos usuarios,  y su valor.  Los usuarios

que usen Paginacin,  y  el modo Guest,  deber sumar 32 y 64,  y  colocar el

resultado 96 en el fichero.  Si no desea ninguno de la lista, coloque un 0.

La mscara "Ver todos los mensajes" se activar  slo si el usuario tiene  el

cdigo de seguridad.

# Mscara de la primera conexin.

# 0   : No habilitado.

# 1   : Excluido.

# 2   : Local.

# 4   : Experto.

# 8   : Sysop.

# 16  : BBS.

# 32  : Paginacin.

# 64  : Guest.

# 128 : Modem.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 19

# 256 : Ver todos los mensajes.

# 512 : Pedir la lista Unproto.

# 1024: Listar los nuevos mensajes al comienzo.

# Sume y coloque el valor que desee.

1568

#

A continuacin tenemos el 'cdigo de seguridad'.  Aqu pondr 3 valores.  El

primero dir  lo que est permitido para  TODOS  los usuarios.  El siguiente

dir lo que les est permitido  a los sysops cuando se conecten a la BBS,  y

el tercero,  a lo que tiene acceso el sysop  despus de utilizar  el comando

SYS.  A continuacin tenemos un ejemplo de los valores que pueden elegir.

# Cdigos de seguridad.

# Todos los usuarios pueden :

# 1  : Leer todos los mensajes, incluso los personales.

# 2  : Borrar todos los mensajes.

# 4  : Enviar comando SYS.

# 8  : Usar comandos remotos del sysop (edit, forward etc).

# 16 : Editar etiquetas en YAPP, FBBDOS, DOC.

# 32 : Puede borrar ficheros en YAPP  y  FBBDOS.

# 64 : Tiene acceso a todos los gateways.

# 128: Correr programas (comando DOS en FBBDOS).

# 256: Tiene acceso a todo el disco duro.

# 512: Tiene acceso al comando /A (stop BBS)  y  /R (rebote PC).

#

# Todos: Sysop: Sysop despus del comando SYS:

0       127    1023

#

A continuacin  tenemos el perodo de tiempo para borrar los mensajes.  Esto

se har en horas "bajas", cuando haya poco trfico. Como la BBS estar comple-

tamente ocupada  durante  el borrado,  teclee tambin el perodo  que  estar

fuera de servicio.  Coloque tambin el n de horas de diferencia  (+ -) entre

la hora local y la UTC.

# Tiempo (hora) para eliminar mensajes.

02

#

# Fuera de servicio para uso normal (minutos).

10

#

# Fuera de servicio durante el forward (minutos).

15

#

# Horas +/- en relacin a UTC

0

#

Teclee  ahora  cuantos indicativos  quiere usted  (mximo)   en  cada baliza

(variable $Q). Si precede el n por una B, tambin los boletines de los usua-

rios locales (teclee BN  BY) sern emitidos en la baliza de correo.

# Nmero de indicativos en la baliza de correo.

B20

#

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 20

Puede cambiar el n de lneas en el scroll buffer.  Recuerde  que el uso de

este scroll consume mucha memoria (cada lnea son 160 bytes). Le aconsejo que

utilice estos valores:

# Nmero de lneas en el scroll del buffer

# Usuario Consola Monitorizacin

200       100     100

#

Deje esto tal como est:

# Texto para la cabecera del forward (variables OK), aparece en la lnea R:.

# Por favor, no cambie el contenido ni el orden de estos campos,  excepto el

# campo FBB$E, el cual es slo una informacin y puede ser eliminado.

# $c es el QTH declarado antes en este fichero.

[$c] #:%M Z:$z FBB$E

#

A continuacin  vd. decide cuantos BIDS  quiere mantener.  3000  es un valor

aceptable.  Si utiliza memoria EMS    XMS, puede responder OK  para los BIDS

en EMS/XMS, si no, responda NO.

# Nmero de BIDs que sern registrados (32000 mximo)

#  No ms de 3000 si no utiliza EMS/XMS !

3000

#

Deje tal  como est  la siguiente lnea.  Este n permite  que los boletines

antiguos, (en este caso)  30 das,  no sern reenviados  desde mi BBS,  y  se

marcarn directamente  con el cdigo X.  Un valor muy bajo,  crear problemas

con otras BBSs , con las cuales hagamos forwarding.

# Duracin de los boletines. N de das desde que el mensaje se escribi.

30

#

Aqu  deber poner si usa memoria EMS    XMS,    si no dispone  de memoria

adicional.  Si  dispone  de  suficiente  memoria,  debera responder 1    2,

seguido por una lista de los tpicos que desea cargar en memoria alta.

La BBS realizar las operaciones con ms rapidez.

#

# Uso de memoria EMS    XMS ? 0=No, 1=EMS, 2=XMS.

# y una lista opcional de los tpicos que puede colocar en memoria.

#

# Tpicos : BID = Boletines  identificadores de mensajes.

#           MSG = Lista de mensajes.

#           HIE = Informacin jerrquica.

#           OVR = Overlays del software.

#           SCR = Buffers de pantalla.

#           WPG = Base de datos de pginas blancas.

#           REJ = Informacin para el rechazo de boletines.

#           FWD = Informaciones del forwarding.

#

2 BID MSG WPG

#

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 21

Lista de las rutas para enviar la actualizacin de los mensajes WP. Primero,

deje esta lnea en blanco hasta que tenga un red WP disponible.

# Lista de las rutas para enviar mensajes WP.

#

#

Cdigo Postal de la BBS.

# Cdigo Postal de la BBS.

#

06480

#

Aqu usted  pondr los parmetros  que permita la lista de mensajes  en modo

unproto.  Esta lista puede interpretarse por algunos softwares  (como TPK)  y

que reduce mucho el trfico en la frecuencia local.

El primer parmetro  es el n mximo de mensajes.  Si un usuario  de unproto

pide una lista, la cual el nmero base es muy bajo,  sta estar limitada por

este parmetro  (Ej: si el n del mensaje actual es  20000  y el usuario pide

una lista desde el mensaje 15000, esta lista estar limitada entre el 19500 y

el 20000, porque el n mximo es de 500).

El segundo parmetro es la velocidad de las actualizaciones unproto dadas en

segundos.  Los paquetes se enviarn con este perodo.

# N mximo de mensajes y perodo de la lista unproto.

#

500 10

#

Deje esto tal como est,  a menos que  est absolutamente seguro  del cambio

que desea hacer:

# Interrupcin Interna (hexadecimal, por defecto 7C)

7C

#

Puede tener dos programas opcionales por lotes  (BAT),  que sern ejecutados

al final de la inicializacin  y  justo despus de salir del programa.  Si no

los va a necesitar, quede estas lnea en blanco.

#

# Arranque de la BBS (por defecto vaco).

#

# Salir del programa de la BBS (por defecto vaco).

#

Si quiere puede cambiar estos colores:

# Color en los textos:

#

# Negro      : 0      Gris fuerte   : 8

# Azul       : 1      Azul claro    : 9

# Verde      : 2      Verde claro   : 10

# Cyan       : 3      Cyan claro    : 11

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 22

# Rojo       : 4      Rojo claro    : 12

# Magenta    : 5      Magenta claro : 13

# Marrn     : 6      Amarillo      : 14

# Gris claro : 7      Blanco        : 15

#

#

# COLOR DEL FONDO

#

# Estado (superior)

1

# Banda (medio)

7

# Tekst (fondo)

0

# Mens

4

#

# Colores de los caracteres.

#

# Estado (superior)

7

# Banda  (medio)

1

# Mens

14

# Texto enviado

10

# Texto recibido

12

# UI (Cabeceras)

15

# UI (trfico)

7

# Consola

14

# Baliza

6

# Marca de Canal

11

#

------

#

Puede cambiar estas lneas,  si lo desea.  Estos son los servers  que  estn

normalmente disponibles en FBB-BBSs,  y se instalan automticamente desde los

diskettes.  Puede quitar alguno de ellos.  O puede eliminarlos,  colocando al

principio de la lnea el smbolo #.

Dos servers se incorporan al programa, pero DEBE declararlos en este fichero

para que puedan utilizarse.  Como  son servers incorporados,  el nombre  DEBE

reemplazarse por asteriscos.

# Lista de los "servers" :

#

# Nombre del programa  Descripcin

#

REQCFG ****** Peticin de configuracin.

WP     ****** Server WP.

REQDIR REQDIR Peticin de la lista de directorios desde otras BBSs.

REQFIL REQFIL Peticin de ficheros desde otras  BBSs.

NEWDOC NEWDOC Actualizacin de ficheros bajo DOCS.

------

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 23

#

# Fin del fichero.

#

Ok.  Este es el fichero  INIT.SRV.  Este fichero es  MUY  importante,  y  se

cheque completamente para que todo funcione correctamente.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 24

5.4 EPURMESS.INI.

-----------------

Este fichero  tambin est  en el directorio FBB.  Controla  la vida  de los

mensajes.  Cada noche la utilidad  EPURMESS  se activa a la hora prefijada en

fichero  INIT.SRV.  Normalmente  no necesitar cambiar esto,  pero si decidi

cambiar algo en el fichero SUITE1.BAT durante la instalacin,  deber cambiar

aqu las rutas (paths).

#

# Fichero para decidir la duracin de los mensajes ..

#

# Directorio para los mensajes.

\FBB\MAIL\

#

# Directorio para los mensajes binarios.

\FBB\BINMAIL\

#

# Directorio para los mensajes borrados.

\FBB\OLDMAIL\

#

# El fichero DIRMES.SYS (fichero de base de datos)

\FBB\SYSTEM\DIRMES.SYS

#

# Fichero de backup de la base de datos.

\FBB\SYSTEM\DIRMES.OLD

#

# Nuevo fichero de la base de datos (despus de utilizar EPURMESS).

\FBB\SYSTEM\DIRMES.NEW

#

# Fichero de gua para EPURMESS.

\FBB\EPURMESS.RES

#

A continuacin,  usted decide si quiere salvar los ficheros  BORRADOS  en el

directorio OLDMAIL.  Escriba 1,  si quiere salvar los mensajes personales,  y

otro 1 si desea salvar los boletines antiguos.

# Boletines personales (0=borrar  1=archivar en OLDMAIL)

0 0

#

Tenemos los actuales parmetros  (en das)  para la vida de los boletines  y

los mensajes personales.  La descripcin es la siguiente:

P=Mensaje personal.

B=Boletn.

N=No ledo.

Y=Ha sido ledo.

F=Reenviado (reenviado a todas las BBSs que reciben este mensaje).

X=Expirado (puede leerse, pero no ser reenviado a otras BBSs)

K=Borrado (slo lo puede leer el sysop).

A=Archivado (igual que borrado,  pero no podr borrarse,   moverse al

fichero OLDMAIL).

Esto se explica por s mismo:

# Parmetros en das:

#

# PARAMETROS PARA LOS MENSAJES PERSONALES:

#

# PN -> PX (das despus desde que se ha escrito el mensaje).

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 25

30

#

# PY -> PX (das despus desde que se ha cambiado a Y)

7

#

# PF -> PK (das despus desde que se ha cambiado a F)

7

#

# PX -> PK (das despus desde que se ha cambiado a X)

0

#

# PK -> PA (das despus desde que se ha cambiado a K)

0

#

# PARAMETRO PARA BOLETINES

#

# BN -> BX (das despus desde que se ha escrito el mensaje).

7

#

# B$ -> BX (das despus desde que se ha escrito el mensaje)

7

#

# BY -> BX (das despus desde que se ha cambiado a Y)

7

#

# BX -> BK (das despus desde que se ha cambiado a X)

14

#

# BF -> BX (das despus desde que se ha escrito el mensaje).

14

#

# BK -> BA (das despus desde que se ha cambiado a K)

0

#

------

#

Al final de este fichero,  usted puede tener vidas especiales  para mensajes

especiales. En el ejemplo siguiente, los mensajes que son para EB4DDU tendrn

365 das,  mensajes FROM system tendrn 0 das,  mensajes a  @LA  tendrn 365

das. Tengo un # al final, que significa que no se permiten ms.

# lista de vidas especiales

#

# Tipo  A  Das

@   VEST   365

@   LA     365

>   EB4DDU 365

<   SYSTEM 0

#

# Fin de este fichero.

#

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 26

5.5 PORT.SYS.

--------------

Este fichero  se encuentra en el directorio  SYSTEM  (si usa los directorios

por defecto).  En este fichero  se ponen cuantas  TNCs  vamos a usar, cuantos

canales estn disponibles, etc.  Aqu puede hacer diferentes cambios,  y  sea

cuidadoso en hacer los cambios correctamente.  Si no lo hace as,  la BBS  no

funcionar correctamente.  Recuerde que una lnea que comience con  #  es una

lnea de comentario, y la BBS ignora esas lneas.

La BBS dispone de drivers  para un mximo de 8 puertos serie,  desde COM1  a

COM8.  Puede usar tambin un multiplexor  para tener hasta  4 TNCs por puerto

COM.  Primero deber teclear cuantos puertos tiene, y cuantas TNCs utiliza.

Por ejemplo:

# Fichero para la programacin de canales y TNCs.

#

# Puertos : Cuantos puertos (COM1, COM2, Etc...)

# TNCs : Cuantas TNCs y modems utiliza. Con multiplexor

# pueden ser hasta 4 TNCs por puerto.

#

#Puertos  TNCs

2         2

#

A continuacin debe teclear una lnea con los parmetros de cada puerto COM.

Aqu debe colocar los valores correctamente.  Si utiliza drivers externos tal

como COMBIOS, BPQ  tarjeta DRSI, debe colocar los valores con mucho cuidado.

Si utiliza  COMBIOS, FBBIOS, BPQ etc, siempre debe cargarlos antes de empezar

a ejecutar el programa de la BBS.

En este ejemplo: Uso  2 TNCs, una en COM1  y otra en COM3, y utilizo el

driver interno.

# Com      : COM-nmero (1,2,...8)

# Interface: 1 = Driver externo ESS.

#            2 = Nodo BPQ V 4.05  superior.

#            3 = Modem telefnico con FBBIOS.

#            4 = Tarjeta DRSI con driver.

#            5 = Interface TFPCR/TFPCX.

# Direccin: Direccin del puerto en hexadec. Ignorado para multiplexor.

# Baudios  : Velocidad del puerto en baudios. Ignorado por BPQ.

#

# Utilice igual n de lneas como puertos tenga.

#

#Com Interface Direcc (Hex) Baudios

1    0         3F8          4800

3    0         338          4800

#

Una vez ms, el n de lneas debe ser igual al n de TNCs en uso.  Una lnea

por cada TNC.  MultCh normalmente ser 1.  Si utiliza una tarjeta DRSI, puede

usar un valor desde 0 a 7.  Si tiene instalada  una KAM en modo host,  deber

usar 1 para VHF y 2 para HF.  MxBloc decide que cantidad de Kb sern transmi-

tidos por una va a otra BBS antes de que el forward sea devuelto.  Deje este

valor en 10 para  VHF/UHF  y algo menor para HF.  Teclee el modo Host, depen-

diendo de su TNC, y si utiliza el nodo BPQ:

# TNC     : Nmero de TNCs que utiliza.

# NbCh    : Nmero de canales que quiere utilizar en la TNC.

#           Mximo n de canales disponibles, dependiendo del firmware.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 27

# Com     : Nmero de puerto . Com1, Com2 etc.

# MultCh  : Nmero de canales si usa multiplexor, si no coloque 1.

#           En DRSI use valores de 0 a 7, para KAM use 1/VHF  y  2/HF.

# Paclen  : PACLEN en esta TNC.

# Maxframe: El mximo n de paquetes que enviar la TNC al mismo tiempo.

# NbFwd   : Nmero de canales para forward de SALIDA, al mismo tiempo.

# MxBloc  : Cantidad de kb en bloques de forward.

# M/P-Fwd : Minutos de la hora para peticin de forward, y perodo

#           (cuantos minutos entre cada peticin de forward.)

# Modo del puerto, uno de estos:

#           B : Modo BBS.

#           G : Modo "Guest".

#           U : Modo Normal.

# Tipo del modo host, teclee uno de estos:

#           D : WA8DED

#           K : Modo host KAM .

#           P : PK-232

#           Q : BPQ v 4.x

# Aada   : Una  mas de estas letras puede utilizar:

#           L : Enviar baliza despus de cada llegada de correo.

#           M : Modem telefnico.

#           Y : Yapp permitido en esta QRG.

#           W : Gateway permitido en esta QRG.

#           R : Puerto de Modem permitido en modo Solo Lectura.

# Frecuenc: Texto para describir este puerto (max 9 caracteres,sin espacios)

# Igual nmero de lneas como TNCs utilice.

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Modo Frecuencia

1    7    1   1      230   4     1     10     30/60   UDYW 433.650

2    1    3   1      80    2     1     5      17/30   GDW  15/20m

#

Al final del fichero,  puede especificar uno  ( ms)  indicativos  y  SSIDs

para algunos canales.  Puede usar  indicativos especiales  en los canales  de

forward.  Si no necesita esto,  coloque el smbolo # al principio de la lnea.

Esto slo trabaja con el interface WA8DED.

# Indicativos especiales y modos para algunos canales.

#

#TNC Nbs Indicativo-SSID Modo

1    2   LA1B-1          B

#

# Fin de este fichero.

#

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 28

5.6 SWAPP.SYS.

---------------

Este fichero se encuentra en el directorio  SYSTEM.  Este fichero se utiliza

para enrutar automticamente los mensajes. Cambia normalmente las direcciones

@BBS, pero puede cambiar el campo TO.  No necesitar hacer cambios de indica-

tivos, etc.,  pero debe colocar una lnea con @ seguido de su indicativo.  En

ese caso los mensajes de la  @BBS  se quitarn para los usuarios de su BBS.

Para las primeras pruebas,  basta con colocar una lnea  que comience por  @,

seguido del indicativo de su BBS.

#

# Fichero SWAPP.SYS usado para cambiar las direcciones  @BBS.

# Por ejemplo reemplace  @EUR  por  @EU

#

# Cambiar direccin TO...  Utilice  > en lugar de @

# Cambiar  @BBS  para un indicativo especfico, ej; > LA8AK @ OZ2PAC

#

@ LA8AK  @ LA9K

@ LA5IV  @ LA9K

@ LA5F   @ LA9H

@ EUR    @ EU

@ HF     @ EU

@ WWW    @ WW

> LA1B   @ LA6CU

@ LA6TAA @ LA1Z

@ LA9WO  @ LA9H

> F6FBB  @ F6FBB.FMLR.FRA.EU

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 29

5.7 INITTNCx.SYS

-----------------

Este fichero  debe estar  en el directorio  SYSTEM.  Cuando arranca  la BBS,

enva algunos parmetros estndar a la TNC, como PACLEN, MAXFRAME, etc. Estos

parmetros estn en el PORT.SYS.  Pero con la posibilidad de parmetros dife-

rentes para cada TNC.  Enviamos parmetros a la TNC 1 con INITTNC1.SYS, TNC 2

con  INITTNC2.SYS etc.  He aqu un ejemplo de la BBS de LA1B :

(usted seguramente no necesitar utilizar los mismos parmetros)

C MAIL v LA7QR

U 0

N 10

M IU

P 64

T 40

C MAIL V LA7QR significa que la baliza enviar la MENSAJERIA  va el repeti-

dor con indicativo  LA7QR.  Puede utilizar slo  C MAIL  si no necesita  usar

repetidores. U 0 significa que la TNC no enviar cualquier mensaje al usuario

cuando se conecte a la BBS. Puede utilizar estos parmetros.

N 10 significa  RETRY  est colocado a 10.

M IU significa que todos los paquetes I y UI sern visualizados en el moni-

tor.  P 64 significa un valor de persistencia de 64.  Esto es normal.

T 40 coloca  TXDELAY en 40.  Este valor depende de la emisora que use.  As,

puede usar cualquier parmetro apropiado en este fichero. Necesita un fichero

para cada TNC.

Los comandos enviados a la TNC,  son los comandos descritos en la documenta-

cin, segn el firmware que utilice,  en la documentacin del  PK-232, DRSI,

BPQ, etc.

Si utiliza BPQ,  DRSI,  PK-232    KAM,  lea la seccin 14  para obtener ms

detalles de estos comandos para estos ficheros.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 30

5.8 MAINTx.SYS

---------------

Este fichero est en el directorio  SYSTEM.  Funciona igual  que el fichero,

INITTNCx.SYS, pero los parmetros se envan a la TNC cuando apaga la BBS.

Un ejemplo de esto puede ser:

Y 1

U 1 BBS ($c) fuera de servicio  $d $T.

Y 1 significa  que slo 1 estacin puede conectarse ahora con mi TNC.

U 1 significa  que la TNC enviar este mensaje  a cualquier usuario  que  se

conecte despus de que haya cerrado la BBS.

Si utiliza una PK-232, el fichero podra ser como esto:

UR1

CTBBS ($c) fuera de servicio  $d $T.

Los comandos enviados a la TNC,  son los descritos  en la documentacin  del

firmware que utilice,   en la documentacin de la PK-232, DRSI, BPQ, etc.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 31

5.9 BALISEx.SYS

----------------

Este fichero est  en el directorio  SYSTEM.  En este fichero  se coloca  el

texto que se lanzar como baliza desde la BBS. La primera lnea es un parme-

tro que dice cada cuanto tiempo  se lanza la baliza.   %15  significa que  se

emite la baliza cada 15 minutos.  a siguiente lnea comunica la direccin va

digi que utiliza la baliza.  ! MAIL v LA7QR significa que hay CORREO va digi

LA7QR.

Las siguientes lneas componen  el texto  de la baliza.  Aqu puede utilizar

variables $d, $T, etc.  No puede usar variables  que sean especficas para un

canal determinado.  No necesitar cambiar nada, solamente la lnea del !.

Pero vd. necesitar  un fichero llamado  BALISE1.SYS  para la TNC1,  otro que

se llame BALISE2.SYS para la TNC2, etc.

%15

! CORREO v LA7QR

$d $T <<< Mailbox $O $c >>> $N mensajes activos.

Mensajes para$W$Q

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 32

5.10 BBS.SYS

-------------

Este fichero est en el directorio SYSTEM.  En este fichero DEBE  colocar el

colocar  los indicativos de todas las BBSs  que hagan forwarding directamente

con vd.  Tiene que tener 80 lneas (de 1 a 80), aunque no utilice todas.

El forwarding es muy crtico, NO haga ningn cambio !!

Todas las BBSs que hagan forwarding con vd. (los indicativos despus de la A

en el fichero FORWARD.SYS)  DEBEN estar tambin en el fichero BBS.SYS.  Antes

de que arranque  por primera vez su BBS,  quite todos los indicativos  que no

use en el fichero FORWARD.SYS. Ms adelante, es recomendable que NO reemplace

un indicativo por otro, porque los mensajes se enrutaran hacia otra BBS.

Este fichero se explica por s mismo.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 33

5.11 FORWARD.SYS

-----------------

Este fichero estn en el directorio SYSTEM.  En este fichero estn todos los

datos necesarios  para que el forwarding sea vlido.  Primero,  deseara  que

viese el siguiente fichero;  ste contiene el mnimo de datos necesarios  que

DEBE tener en el fichero FORWARD.SYS, cuando hace forward con slo una BBS.

El fichero se organiza en bloques,  un bloque para cada BBS que haga forward

directamente con vd.  Un bloque comienza con una  A (indicativo)  y  finaliza

con ------------.  Podemos tener varios bloques en el FORWARD.SYS.

A LA2D

#

P C

#

C C LA2D

#

B LA2D

F LA2D

#

---------

Todas las lneas comienzan con "#" que son lneas de comentarios,  y que son

ignoradas por la BBS.  La primera lnea debe comenzar siempre por la letra A,

y a continuacin el indicativo de la BBS con la que hacemos forward.

A continuacin viene una lnea diciendo en que puerto se har el forward.

Esta lnea ser la misma si slo tiene 1 puerto.

En este ejemplo,  si uso  el puerto C,  que es  el  mismo  de la TNC3  en mi

PORT.SYS.     Comando: P C

Ahora envio el comando de conexin a la TNC.  Esta lnea debe empezar con C,

antes del comando de conexin.  As, si llamo a  LA2D directamente,  necesito

escribir  C C LA2D.  (Con slo 1 C no funciona).  Y, por ltimo debe escribir

que mensajes sern reenviados a la BBS.  En este caso  B LA2D,  que significa

que todos los mensajes con @ LA2D,  y  F LA2D,  son mensajes a (TO) LA2D.

El fichero de forward debe finalizar con la cadena -------.  Si hace forward

con ms de una BBS,  debe escribir  todos los datos de cada BBS  en un bloque

similar al del fichero FORWARD.SYS  (comenzando con una A,  y finalizando con

la cadena ------).

Tambin puede utilizar un fichero  para cada BBS,  pero deber leer la docu-

mentacin de la seccin 14.

Bien. Espero que desee hacer ms cosas.

Por ejemplo,  si desea reenviar boletines  comience la lnea  con  G ( G EU,

G ALL, G WW, etc) en este fichero.  G EU significa que todos los boletines se

enviarn a (TO) @ EU.  Si quiere puede aadir esto al fichero:

A LA2D

#

P C

#

C C LA2D

#

B LA2D

F LA2D

#

G EU

G ALL

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 34

G WW

---------

OK.  A continuacin  podemos enviar mensajes  a LA2D,  que  no son realmente

para LA2D,  pero que  LA2D  puede  hacer forward  con otras BBS.  Estas otras

BBSs pueden estar incluidas en lneas que comiencen con una B.  Por ejemplo:

B LA1G,  B LA4O,  B LA5G, etc.

A LA2D

#

P C

#

C C LA2D

#

B LA2D

F LA2D

#

B LA1G

B LA4O

B LA5G

#

G EU

G ALL

G WW

---------

Si quiere hacer forward de mensajes dirigidos a  ALL para otras BBSs,  puede

utilizar asteriscos.  Ejemplo: B SM*, B SK*, B OH*,  etc.

A LA2D

#

P C

#

C C LA2D

#

B LA2D

F LA2D

#

B LA1G

B LA4O

B LA5G

#

B SM*

B SK*

B OH*

#

G EU

G ALL

G WW

---------

Bien. Ahora ya tenemos el fichero completo. Podemos aadir ms posibilidades

de forwarding (en VHF    UHF) por diferentes nodos.  Esto es fcil de hacer,

escriba otra lnea  C C  (indicativo)  para cada nodo  por  los que  queramos

pasar.  Por ejemplo, si llama al nodo local LA7QR,  el siguiente nodo de LA2D

(LA1EAX-7), y el ltimo  LA2D;  el fichero quedar tal como sigue:

A LA2D

#

P C

#

C C LA7QR

C C LA1EAX-7

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 35

C C LA2D

#

B LA2D

F LA2D

#

B LA1G

B LA4O

B LA5G

#

B SM*

B SK*

B OH*

#

G EU

G ALL

G WW

#

R

#

---------

Si desea hacer forward va KA-nodos etc., lea la seccin  14.7.

Coloque una R al final.  Esto fuerza  a mi BBS  a llamar  a la BBS  de LA2D,

para pedir  el forwarding  (forward inverso),  an cuando  no  tenga  ninguna

mensajera para l.

Bien, este es un fichero simple de forward. Se pueden aadir ms caracters-

ticas, que deber leerlas en la seccin 14 del manual del sysop.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 36

5.12 Comenzando por primera vez una BBS

----------------------------------------

Ahora puede comenzar a leer: como utilizar la BBS por primera vez.  Antes de

nada, asegrese de que es correcta la hora de la BBS.  Si no es as, corrja-

la con los comandos DATE y TIME.  En la mayora de los PCs actuales,  la hora

y  la fecha se actualizan automticamente.  Pero en los PCs antiguos,  quizs

necesite una tarjeta y un programa especial para que no se pierda la fecha  y

la hora cada vez que arranque el ordenador. Para esto debe leer la documenta-

cin que se incluye con la tarjeta de reloj/calendario.

Cuando est colocado,  vaya al directorio FBB  y teclee APPEL y pulse ENTER.

La primera vez que comience  con la BBS,  el programa le preguntar si quiere

crear algunos ficheros.  Responda  Y (SI) a cada pregunta.  Estos ficheros se

crearn automticamente.

La BBS ya est preparada.  Puede encontrar  una pequea lista de ayuda  para

todas las teclas de funcin, pulsando la tecla F1.

Conectese a la BBS,  para ello pulse la tecla  F2.  La BBS le preguntar  su

nombre y su QRA-locator. A continuacin debe definir todas las BBSs que harn

forward con vd.  Esto se hace con el comando EU.  Por ejemplo, si usted desea

hacer forwarding con LA2D,  teclee EU LA2D.

la BBS le responder que este indicativo es desconocido,  y le preguntar si

quiere crearlo.  Responda Y. A continuacin ver diferentes opciones de usua-

rio.  Vd. slo teclee  B.  Ahora el indicativo LA2D ha sido definido como una

BBS.  Debe pulsar una vez ms  RETURN  para salir.  Repite este procedimiento

con los indicativos de todas las BBSs que harn forwarding con usted.  Cuando

finalice, pulse la tecla B (Bye) para salir.

Bien, esto es todo, y si no ha encontrado ningn problema hasta aqu,  puede

ahora parar la BBS (pulsar Alt-F10).  Conecte las TNCs, y en fichero INIT.SRV

cambie de "NO"  a  "OK" en la lnea de pregunta  'Modo test?'.

Con esta versin tambin puede utilizar  el programa INSTAFBB  para hacer el

cambio mencionado en el fichero INIT.SRV.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 37

5.13 TNC.

----------

Este software trabajar con diferentes TNCs  interfaces:

- TNC-2  clnicos.  La EPROM del tipo 27256 debe reemplazarse por una EPROM

especial con el software modo host de WA8DED,   por la germana  TF4,  TF8

TF18.

- PK-232 en modo host.

- Kantronics KAM en modo host. Necesita un driver especial llamado ESSKAM.

- Tarjeta DRSI.

- Nodo G8BPQ (utilizando las TNCs en modo KISS).

El software para las EPROMs TF4 y TF8 de la TNC-2 estn en los disquettes de

distribucin.  Si no le funciona, pregunte a los radioaficionados de su loca-

lidad.  Puede enviar una EPROM nueva a F6FBB    FC1GHV (por supuesto con ma-

terial de embalaje y franqueo pagado), y se la enviarn para que pueda traba-

jar en modo host.

La TNC trabaja a 4.9 MHz.  El estndar es de  2.5 MHz,  pero con una pequea

modificacin es suficiente. En algunos casos, slo es necesario reemplazar el

Z80  y el Z80 SIO  por versiones A.

Si utiliza una TNC-2 estndar con una de las mencionadas EPROMs, puede empe-

zar ahora,  y trabajar correctamente.  Asegrese que todas las TNCs tienen la

misma velocidad  en baudios  en el PORT.SYS,  y  que  estn conectadas  a los

puertos COM, declarados en el fichero PORT.SYS.

Si NO utiliza una TNC-2 estndar del tipo DED host, pero es del tipo PK-232,

Kantronics KAM, tarjeta DRSI   nodo BPQ,  debe leer acerca de la setup de la

TNC en uno ( ms) de los captulos 5.14  al  5.17 antes de ejecutar de nuevo

el programa de la BBS.

Si las TNCs no trabajan bien con este software, observe cuando se inicializa

la BBS, los mensajes de error de la pantalla. Aborte el programa,  y comience

de nuevo el proceso de setup.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 38

5.14 PK-232 en modo host.

--------------------------

Si utiliza una PK-232 con este software, debe hacer algunos cambios. Primero

chequee de nuevo PORT.SYS.  Debe tener una P en "Tipo modo host". Por ejemplo:

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Modo Frecuencia

1    7    1   1      230   4     1     10     30/60   UPYW 433.650

2    1    3   1      80    2     1     5      17/30   GPW  15/20m

#

Ejemplo del INITTNCx.SYS para PK-232:

UNMAIL v LA7QR   significa Unproto MAIL v LA7QR

RY10                 "     Retry 10

MN6                  "     Monitor 6

MC6                  "     Mcon 6

Ejemplo del MAINTx.SYS para PK-232:

UR1

CTBBS ($c) fuera de servicio $d $T.

Comandos de la PK-232 en modo host (por F6AIW) :

8B 8BITCONV AU AAB      AB ABAUD    AG ACHG     AA ACRDISP

AK ACRPACK  AT ACRRTTY  AE ADDRESS  AD ADELAY   AI ALFDISP

AP ALFPACK  AR ALFRTTY  AL ALIST    AM AMTOR    AC ARQ

AO ARQTMO   AS ASCII    AY ASPECT   AW AWLEN    AV AX25L2V2

AX AXDELAY  AH AXHANG   BA BAUDOT   BE BEACON   BI BITINV

BK BKONDEL  BT BTEXT    CL CANLINE  CP CANPAC   CX CASEDISP

CU CBELL    CC CCITT    CF CFROM    CB CHCALL   CD CHDOUBLE

CH CHSWITCH CK CHECK    CQ CMDTIME  CM CMSG     CI CODE

CN COMMAND  CE CONMODE  CO CONNECT  CY CONPERM  CG CONSTAMP

CI CPACTIME CR CRADD    CT CTEXT    CW CWID     DS DAYSTAMP

DA DAYTIME  DC DCDCONN  DL DELETE   DF DFROM    DI DISCONNE

DW DWAIT    EA EAS      EC ECHO     ES ESCAPE   FA FAX

FN FAXNEG   FE FEC      FL FLOW     FR FRACK    FS FSPEED

FU FULLDUP  GR GRAPHICS HB HBAUD    HD HEADERLN HI HID

HO HOST     HP HPOLL    ID ID       IL ILFPACK  IO IO

JU JUSTIFY  KI KISS     LR LEFTRITE LO LOCK     MX MAXFRAME

MB MBX      MC MCON     MD MDIGI    MM MEMORY   MI MFILTER

MF MFROM    MH MHEARD   MN MONITOR  MO MORSE    MP MSPEED

MR MRPT     MS MSTAMP   MT MTO      MA MYALIAS  ML MYCALL

MG MYSELCAL MK MYALTCAL NE NEWMODE  NO NOMODE   NR NUCR

NF NULF     NU NULLS    OK OK       OP OPMODE   PA PACKET

PL PACLEN   PT PACTIME  PR PARITY   PS PASS     PX PASSALL

PE PERSIST  PP PPERSIST PC PRCON    PF PRFAX    PO PROUT

PY PRTYPE   RW RAWHDLC  RB RBAUD    RC RCVE     RE RECEIVE

RX RXREV    RD REDISPLA RL RELINK   RS RESET    RP RESPTIME

RT RESTART  RY RETRY    RF RFEC     SE SELFEC   SP SENDPAC

SI SIGNAL   SL SLOTTIME SQ SQUELCH  SR SRXALL   ST START

SO STOP     TB TBAUD    TC TCLEAR   TM TIME     TR TRACE

TW TRFLOW   TI TRIES    TD TXDELAY  TF TXFLOW   TX TXREV

UN UNPROTO  UR USERS    US USOS     VH VHF      WI WIDESHFT

WO WORDOUT  WR WRU      XW XFLOW    XM XMIT     XO XMITOK

XF XOFF     XN XON

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 39

5.15 Kantronics KAM en modo host.

----------------------------------

Si utiliza una  KAM con este software, debe hacer algunos cambios.

Antes de empezar la BBS, debe cargar el driver RS232 (ESS).  Ahora el driver

trabaja con la KAM desde la versin 1.10.  NO utilice ningn otro driver  que

no sea  COMBIOS,  MBBIOS    ESSKAM.

Ejecute lo siguiente:

ESS 1             (Com1, Direccin e IRQ = por defecto)

ESS 1 03F8 4      (Com1, Direccin=03F8Hex, IRQ4)

La KAM debe tener colocada la velocidad correcta, y en modo host. Puede colo-

car esto con los siguientes comandos:

INTF HOST

PERM

Aqu hay un formato especial para INITTNCx.SYS.  Para HF, utilice esto:

UNPROTO MAIL/

MONITOR ON/

MCOM ON/

MCON ON/

MRESP ON/

PID ON/

RETRY 15/

RESPTIM 0/

FRACK 2/

CHECK 30/

HID OFF/

Para VHF utilice esto:

UNPROTO /MAIL

MONITOR /ON

MCOM /OFF

MCON /ON

MRESP /ON

PID /ON

RETRY /8

CHECK /30

HID /OFF

Fijese en la posicin de la barra "/", es muy importante para HF/VHF !

En PORT.SYS debe utilizar 1 para VHF  y  2 para HF  en MultCh.  Debe tambin

colocar K en "Tipo modo host".

#

# Igual nmero de lneas como nmero de TNCs utilice.

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacl Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Modo Frecuencia

1    4    1   1      230  4     1     10     30/60   UKYW 144.675

2    1    1   2      80   1     1     6      15/60   UKYW HF

#

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 40

5.16 Tarjeta DRSI.

-------------------

Si va  a utilizar  una tarjeta  DRSI  con este software,  debe hacer algunos

cambios. Antes de comenzar, debe cargar el driver DRSI que acompaa a la tar-

jeta.  Este puede ser TNCTSR-R    TNCTSR-L  con una versin igual  superior

a la 2.1.

La primera tarjeta  DRSI (MultCh 0  y  1) debe estar la direccin 300.

La segunda tarjeta  DRSI (MultCh 2  y  3) debe estar la direccin 310.

La tercera tarjeta  DRSI (MultCh 4  y  5) debe estar la direccin 308.

La cuarta tarjeta   DRSI (MultCh 6  y  7) debe estar la direccin 318.

Antes de instalar tarjetas en el PC,  ejecute el programa CHKADDR para veri-

ficar que las direcciones corresponden con las tarjetas. Si hay algn proble-

ma, chequee su configuracin para ver que perifrico est usando es direccin.

Instale una a una,  y verifique la direccin de cada tarjeta  con el programa

CHKADDR.

Cuando  todas las tarjetas  estn OK,  configure  el driver  con el programa

TAILORnn  (dependiendo de la versin).  TNCTSR-S funcionar  slo  si utiliza

pocos canales,  mientras que  TNCTSR-L  sirve  para configuraciones  hasta 32

canales.

Un problema:  Que tarjeta DRSI llama a un puerto DRSI !   Que tarjeta DRSI

llama a un PUERTO, y como FBB llama a un puerto  TNC !.

Para esto usaremos los nombres.

Cada tarjeta DRSI  puede trabajar con 2 puertos.  La primera tarjeta utiliza

MultCh 0 y 1, y la cuarta tarjeta utiliza MultCh 6 y 7.  Si utiliza un puerto

para HF, ste deber ser el segundo.

Todas las tarjetas DRSI pueden trabajar al mismo tiempo en un puerto COM. Y,

este puerto COM no hace falta que exista en el PC. Puede llamar al puerto 7

al 8, y no existir realmente en el PC.

El ratio en baudios no es importante,  pero debera  tener un valor estndar

para evitar mensajes de error.

Aqu hay un ejemplo del PORT.SYS con 2 tarjetas 2 (4 TNCs) :

#

#Puertos TNCs

1        4

#

#

#Com Interface Direcc (Hex) Baudios

7    4         0            4800

#

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacl Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Modo Frecuencia

1    8    7   0      230  4     1     10     30/60   UDYW 433.650

2    1    7   1      80   2     1     5      12/30   GDW  15/20m

3    8    7   2      230  4     1     10     36/60   UDYW 433.650

4    8    7   3      230  4     1     5      10/30   GDW  145.300

#

Si utiliza una tarjeta DRSI,  debe tambin cambiar el INITTNC1.SYS.  Necesi-

tar slo UN fichero para todos los puertos.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 41

Ejemplo del INITTNC1.SYS  que se inicializa con 4 puertos:

MUIS

U0

p0 1 64 10 4 4 10 100 18000 30 2 0

p1 1 64 10 4 1 16 100 18000 30 1 0

p2 1 64 10 4 4 10 100 18000 30 2 0

p3 1 64 10 4 4 10 100 18000 30 2 0

Lo mismo para el  MAINT1.SYS,  slo un fichero es necesario  para los cuatro

puertos. Ejemplo:

Y 1

U 1 BBS ($c) fuera de servicio $d $T.

En el FORWARD.SYS no haga cambios.  Utilice la sintaxis estndar.

Bueno esto es todo  para las tarjetas DRSI.  Una aclaracin:  DRSI  no puede

limitar  el n de conexiones  por cada puerto.  Pero en la FBB  puede colocar

NbCh, por ejemplo a 1. Cuando una estacin intente conectarse a la BBS y haya

un usuario conectado, la BBS le enviar el mensaje  de:

"Sorry, no more channels available" y lo desconecta.

"Lo siento, no hay ms canales disponibles".

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 42

5.17 Nodo G8BPQ (uso de TNCs en modo KISS, tarjetas DRSI, etc..)

----------------------------------------------------------------

Si piensa usar un nodo BPQ con este software,  deber hacer algunos cambios.

Antes de ejecutar FBB,  debe cargar el programa BPQ.

A partir de la versin  4.05 del BPQ,  se pueden declarar puertos separados.

Las conexiones de Nivel 2 que se permiten en el MultCh son las mismas que las

mismas que los puertos declarados en el fichero BPQCFG.TXT.  El primer puerto

corresponde al MultCh0. Se permiten 4 conexiones en el MultCh 0.

En PORT.SYS  debe colocar un  2 en  INTERFACE,  y  Q en  tipo modo host.  La

versin recomendada 4.05  superior. COM puede ser desde 1 a 8, pero excluir

a los COMs existentes.  Elegir 8 es una buena solucin.

Debe existir  slo el  INITTNCx.SYS  para  el primer puerto.  Los parmetros

para  los otros puertos  se tomarn  por defecto,  y  de esta forma  no habr

conflictos  entre los puertos.  Si  desea definir  vas diferentes  para cada

puerto, debe hacerlo en el fichero INITTNCx.SYS, pero asegrese que la confi-

guracin es correcta.

Si paclen es igual a 0, entonces se tomar por defecto el paclen del BPQ,  y

si no, el paclen especificado ser sobrescrito por el paclen BPQ.

Si  tiene  validado  el  gateway,  debe  configurar  ENABLE_LINKED=A  en  el

BPQCFG.TXT para dar en el stream el indicativo del usuario.

He aqu un ejemplo del PORT.SYS con nodo BPQ  y  2 TNCs:

#

#Puertos TNCs

1        2

#

#

#Com Interface Direcc (Hex) Baudios

8    2         0            4800

#

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacl Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Modo Frecuencia

1    8    8   0      230  4     1     10     30/60   UQYW VHF

2    1    8   1      80   1     1     5      30/60   UQYW HF

#

Ejemplo del INITTNCx.SYS para BPQ 4.05 (Slo UN INITTNCx.SYS) :

A1      Nmero de aplicacin

R0      Volver al nodo (0=No,1=Si)

UMAIL   Unproto MAIL

M1      Monitor (0=No,1=SI)

N1      Nmero del primer stream.

Se tomarn por defecto los parmetros para otros puertos.  De esta forma,  el

primer stream  del primer puerto es 1 ,  el primer stream  del segundo puerto

ser el 9. ( 8 canales definidos en el  PORT.SYS  para el puerto 1).  Esto se

validar automticamente, y el segundo INITTNCx.SYS no debe existir.

En FORWARD.SYS hay que hacer pocos cambios, he aqu un ejemplo:

A LA2D

#

P B

#

C C SWITCH       Conecta primero por el BPQ.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 43

C C 2 LA2D       Conecta LA2D en el puerto 2 del BPQ.

#

B LA2D

F LA2D

#

---------

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 44

6 COMANDOS DE LA BBS:

----------------------

? :

Lee el fichero de ayuda.  Teclee  "?[COMANDO]"  para obtener ayuda  sobre un

comando especifico.

> :

"Peticin" entre canales. Teclee > [INDICATIVO] [TEXTO] para enviar un texto

a  otro indicativo  que este conectado  en otro canal.  Ver por pantalla  un

mensaje diciendo que el texto ha sido enviado.  Este texto no puede ser supe-

rior a una lnea.

= :

Conexin entre dos canales. Teclee  [INDICATIVO] para conectar un indicativo

en otro canal.  El indicativo slo puede ser conectado  si no est utilizando

un comando en ese momento;  si no est disponible,  uno  u  otro esperarn,

si no, podr cancelar la peticin. El indicativo que normalmente est ocupado

en tareas de forwarding no debe ser conectado.  Para dejar este modo  bastar

con pulsar Ctrl-Z.

! :

Da una breve descripcin del uso de la BBS.

A :

Aborta cualquier operacin en la BBS.

B :

Desconexin de la BBS.

C :

Entrada al modo Conferencia,  multiconexiones.  El comando CW le proporciona

una lista de los indicativos conectados en la Conferencia actual.

Cualquier texto escrito  en modo conferencia  se enva  a todos  los partici-

pantes.  Una cabecera antes del texto nos permite saber de quien es el mensa-

je. La cabecera no se repite si la siguiente lnea es del mismo emisor.

En la Conferencia,  los comandos deben empezar en la primera lnea con un [.]

punto.

Comandos en modo Conferencia:

.C[PUERTO] INDICATIVO : conexin de un indicativo en un puerto. La indicacin

del puerto es opcional; se toma por defecto.

.D INDICATIVO : Desconecta el indicativo de la Conferencia.

.H : Ayuda.

.W : Lista de los participantes en la Conferencia.

.Q : Salida de la Conferencia.

D :

Llama al FBBDOS    recibe un fichero de la BBS  si al comando  le sigue  el

nombre de un fichero.

F :

Opciones para el modo Servicios, y acceso a comandos especiales.

G :

Acceso al Gateway.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 45

Comandos gateway:

B : Salida del Gateway

K : Entrar al modo Converse.

C : Conectar.

D : Desconectar.

H : Ayuda.

J : Lista las ltimas 20 estaciones escuchadas en este puerto.

P : Enlazar un puerto con otro.

Una vez que  la seleccin del puerto  se ha realizado,  se le asocia un canal

dependiendo  de la disponibilidad.  Este canal  slo lo usar  un indicativo.

El cambio  al modo converse  es automtico  cuando  una estacin  se conecta;

cambindose al modo normal  una vez que se haya desconectado,    si pulsa la

tecla de Esc   teclea el smbolo > en la primera columna.

El cambio al modo converse tambin puede hacerse con el comando K. El comando

C  debe estar seguido  por el indicativo de destino,  y  opcionalmente  de la

letra V seguida por el indicativo del repetidor.

C Indicativo  V  repetidor1 repetidor2 ....

H :

Tiene el mismo significado que el comando ?.

I :

Informacin acerca de la BBS. Este comando visualiza el fichero FRANCAIS.INF

(u otro idioma dependiendo de la configuracin y del canal asignado).

I indicativo:

Proporciona informacin de un indicativo tomado de la base de datos.

Puede utilizar asteriscos como comodines.

I@ bbs :

Da la lista de los usuarios de la BBS encontrados en la base de datos WP.

IH ruta :

Lista los usuarios  con la ruta jerrquica  desde la base de datos WP  (los

comodines estn permitidos).

IZ Cdigo Postal :

Lista los usuarios del cdigo postal desde la base de datos WP (se permiten

los comodines  asteriscos).

J :

Lista los indicativos escuchados  conectados a la BBS.

JK : Lista los ltimos 20 indicativos conectados.

JA : Indicativos conectados en el puerto A.

JB : Indicativos conectados en el puerto B, etc.

J1 : Indicativos escuchados en el puerto A.

J2 : Indicativos escuchados en el puerto B, etc.

K :

Borra los mensajes enviados por vd.  para vd.

K msg# :

Borra un mensaje identificado por su nmero.

KM :

Borra todos los mensajes  dirigidos a vd.  que no haya ledo.  Los mensajes

que an no haya ledo, no sern borrados.

L :

Lista los mensajes nuevas desde la ltima vez que us este comando.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 46

LB :

Lista los boletines.

LC [comodn]

Lista los mensajes dirigidos a (TO).  Se puede utilizar  el comodn (*) para

listar todos los mensajes. Teclee  "LC *"  para listar todos los mensajes. Si

teclea LC ver el comodn actual. Para cada usuario se graba un comodn dife-

rente.

LD> YYMMDD :

Lista los mensajes recibidos despus de la fecha especificada.

LD< YYMMDD :

Lista los mensajes recibidos antes de la fecha especificada.

LM :

Lista los mensajes para (TO) vd.

LN :

Lista los mensajes NUEVOS para (TO) vd.

LL 10:

Lista los ltimos 10 mensajes.

LR :

es equivalente a L pero los mensajes se listan en orden inverso.

LS texto :

Busca un texto en los ttulos de los mensajes. Se permiten comodines.

L< Indicativo :

Lista los mensajes enviados por [Indicativo]. Se permiten los comodines.

L> Indicativo :

Lista los mensajes destinados a [Indicativo]. Se permiten los comodines.

L@ [BBS] :

Lista los mensajes VIA BBS especificada. L@ da una lista de los mensajes sin

ruta. Se permiten los comodines.

L msg#- :

Lista todos los mensajes, empezando por el mensaje n.

L msg#-msg# :

Lista los mensajes entre dos nmeros dados.

M msg# Fichero :

Transfiere  el texto de un mensaje n  a un fichero.  Este fichero se coloca

en el subdirectorio USERS  en el raz en el caso del SYSOP.

MH msg# Fichero :

Idntico, pero el formato es del comando R.

MV msg# Fichero :

Idntico, pero el formato es del comando V.

MA msg# Fichero :

Transfiere el texto de un mensaje n  a un fichero.  Este fichero se grabar

en el subdirectorio USERS   en el raz,  en el caso de que el usuario sea el

SYSOP. El mensaje se aade al fichero.

MHA msg# Fichero :

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 47

Idntico,  pero el formato es  con el comando R.  El mensaje  se aade  al

fichero.

MVA msg# Fichero :

Idntico,  pero  el formato es  con el comando V.  El mensaje  se aade  al

fichero.

N :

Entrada  modificacin del nombre (max 12 carcteres).

NH :

Entrada  modificacin de la BBS Local.  Un punto borra la actual BBS Local.

NL :

Entrada  modificacin del QRA locator.

NP :

Modificacin del password para el acceso por modem telefnico.

NQ :

Entrada  modificacin de la ciudad (Qth).

NZ :

Entrada  modificacin del Cdigo Postal.

O :

Visualiza  coloca varias opciones.

OL :

Lista los idiomas disponibles.

OL nmero :

Selecciona un idioma.

ON nmero :

Define el nmero base en miles para numerar los mensajes.  Ejemplo:  ON 37

define el n  37000  como base para la numeracin de los mensajes.  As, el

comando  R 25  har que se lea el mensaje 37025,  aunque  R 36025  leer el

mensaje 36025.

OP :

Habilita  deshabilita el scroll de pginas.

OP n de lneas :

inicializacin del scroll de pgina.

OR :

Habilita  deshabilita la lista de todos los mensajes, slo si es usuario

tiene acceso a la leer todos los mensajes (Cdigo seguridad 1 en INIT.SRV).

PG [programa]:

PG visualiza la lista de programas PG disponibles en la BBS. Si teclea el

nombre de un programa, acceder a ste. Los programas PG pueden ser llama-

dos por su nombre.  Si el nombre es igual  al de un comando existente,  se

ejecutar dicho comando.

PS :

Da la lista de los servers disponibles en la BBS.

R :

Leer los mensajes.

R msg# msg# :

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 48

Lee los mensajes por sus nmeros.

RM :

Lee todos los mensajes para (TO) vd.

RN :

Lee todos los mensajes NUEVOS para (TO) vd.

S[tipo] indicativo :

Envio de un mensaje  un boletn. Si no se indica el "tipo", se procesa como

privado,  seguido del indicativo de destino,  y  sino  se considerar como un

mensaje.

SP indicativo :

Enva un mensajes privado.

S indicativo @ INDICATIVO BBS :

Enva un mensaje a una estacin en otra BBS con la que hace forwarding.

INDICATIVO BBS puede ser una direccin jerrquica. Por ejemplo:

F6FBB.FRA.EU. Teclee  "SB TODOS"  para enviar un boletn dirigido a TODOS.

El mensaje debe terminar con un Ctrl Z    /EX seguido de un return.

Atencin: /EX debe teclearse en la primera columna.

SC Msg# Indicativo @ INDICATIVO BBS :

Copia un mensaje  boletn y se enva a un indicativo.  De esta forma el

mensaje ser de tipo "personal".

SR [Msg# [ttulo]] :

Contestacin a un mensaje ya ledo  suprimido,    a un mensaje asociado a

un nmero especfico.  Si no se pone ttulo, ste ser titulado como mensaje

de respuesta, con la mencin "Re:" colocada al principio.

T :

Llama al SysOp.  Si el SysOp no responde en un minuto, un mensaje le avisar

y le devolver al modo normal del men de la BBS.

U :

Enva un fichero desde el usuario al server de la BBS.  El fichero se escri-

bir en el subdirectorio raz del FBBDOS. El comando U se teclea en el prompt

de la BBS, y no es necesario ir antes al FBBDOS.

V :

Nmero de la versin de la BBS. Da tambin el nmero de mensajes activos  y

el nmero del ltimo mensaje.

V msg# msg# :

Lee los mensajes por sus nmeros, incluyendo las cabeceras.

VM :

Lee todos los mensajes para (TO) vd., incluidas las cabeceras.

VN :

Lee todos los mensajes NUEVOS para (TO) vd., incluyendo las cabeceras.

W :

Lista los ficheros que estn el subdirectorio del usuario. Este comando

puede ir seguido por comodines    por un nombre de directorio;  en este

ltimo caso, se listar todo el directorio.

X :

Cambia modo "normal"    "experto".  "Normal" da los mens extendidos, y

"experto" slo la mnima informacin.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 49

Y :

Programa de transferencia binaria usando el YAPP.  Para que esto sea posible

el usuario deber tambin poseer el protocolo YAPP.

YD Fichero :

Recepcin de un fichero desde (FROM) la BBS para (TO) vd.

YI [mscara] :

Lista los ficheros binarios disponibles, y su descripcin.

YN [mscara] :

Lista los ficheros binarios NUEVOS desde su ltima conexin.

YU Fichero:

Transmisin de ficheros binarios hacia su BBS.  Usted no podr reemplazar

ni modificar un fichero ya existente.

YW [mscara] :

Lista los ficheros binarios disponibles.

YZ Nombre de Fichero :

Borra el fichero especificado en el directorio YAPP.

Z Nombre de Fichero :

Borra el fichero especificado en el directorio USERS.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 50

7 COMANDOS DE LOS SERVERS:

--------------------------

7.1 Men principal:

-------------------

Los comandos estn agrupados por grupos.

C : Conexiones - Estadsticas.

D : Documentacin.

I : Informaciones, documentaciones.

Q : QTH locator.

N : Nomenclator "Call-Book".

T : Clculo de rbitas de satlites.

F : Vuelta al modo de la BBS.

B : Salida y desconexin.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 51

7.2 Conexiones - Estadsticas

------------------------------

Datos estadsticos acerca de la operacin y trfico de la BBS.

O :

Actividad de los diferentes grupos.

G :

Estadsticas globales.

L :

Lista de conexiones.

H :

Uso por horas.

J :

Uso por das.

I :

Lista los indicativos de los usuarios.

O :

Porcentaje de uso de las diferentes actividades.

G :

Informacin General del server:

- Nmero de mensajes activos.

- Nmero de conexiones.

- Tiempo de conexiones.

- Perodos punta de trfico.

L :

Lista las conexiones  (Log de trfico).  Para cada una de las conexiones  se

indican canal - indicativo - fecha y hora - as como la duracin.

Estas informaciones se listan en orden cronolgico inverso.

H :

Histograma por horas.

J :

Histograma por das.

I :

Lista los indicativos  que  se han conectado al server.  La visualizacin de

esta lista se hace en orden alfanmerico.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 52

7.3 Documentaciones.

---------------------

Podr encontrar  en estos comentarios  las informaciones    documentaciones

dadas por los radioaficionados ms expertos.

La documentacin se organiza como una estructura de un rbol, cuya raz est

definida en el fichero  INIT.SRV  (C:\DOCS).  Los directorios representan los

tpicos y los ficheros representan la documentacin.

La seleccin de los tpicos   la documentacin se hace a travs de nmeros.

El men est representado por uno    varios nmeros seguidos con su descrip-

cin (tpicos  documentaciones).

En el caso de los tpicos, la descripcin corresponde al nombre del directo-

rio. Este nombre tiene una extensin de 11 caracteres contando con el punto

de separacin. Es posible simular el carcter de espacio con el carcter "_".

En el caso  de los ficheros de documentacin,  se asocia  una etiqueta de 30

caracteres  al nombre del fichero.  El usuario slo ve la etiqueta.  Para una

mayor optimizacin de la pantalla, cada lnea contiene 2 etiquetas.

En el caso de un usuario, con privilegio de SYSOP, la pantalla ser diferen-

te. Una lnea que contiene slo el nombre del fichero seguido por su etiqueta.

L visualiza la lista de la documentacin del captulo actual.

La etiqueta de los ficheros se hace con el comando D, reservado al SYSOP,

automticamente a travs del utilitario NEWDOC ( Lea seccin 15: SERVERS).

Ejemplo : D BBS.DOC Documentacin de la BBS.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 53

7.4 Directorio de Indicativos

------------------------------

Podr encontrar en este mdulo la informacin que los usuarios hayan grabado:

nombre, apellidos, direccin, telfono, etc.

De esta forma, podr tener la informacin actualizada.

N :

Modifica tu nombre y direccin.

R :

Bsqueda de informacin de un usuario.

I :

Lista los indicativos que se han conectado.

N :

Modifica  su nombre  y  direccin.  Si  la informacin  de  este fichero  es

errnea  ha cambiado, podr hacerlo con este comando. Un espacio  un Return

como respuesta a la pregunta, no modificar el contenido. Si el contenido del

fichero es correcto, puede cancelar la modificacin pulsando la tecla N, a la

peticin de modificacin.

R : Busca la informacin de un usuario.  Si estos datos existen,  obtendr la

informacin.  Puede aadir al comando R  el indicativo del usuario para hacer

la bsqueda.

Ej.: R F6FBB nos dar informacin de F6FBB.

I :  Lista los indicativos de los usuarios  que se han conectado.  Esta lista

se visualizar en orden alfanumrico.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 54

7.5 QTH locator.

----------------

El QTH locator se hace con 2 letras, 2 cifras  y 2 letras,  que proporcionan

las coordenadas geogrficas de una estacin.  Puede cambiar el QTH locator  a

Longitud/Latitud    viceversa,  calcular la distancia  y el acimut entre dos

QTH  locator   calcular las distancias para los logs de los concursos.

Q :

Convierte QTH Locator  a  Longitud/Latitud.

L :

Convierte Longitud/Latitud  a  QTH Locator.

D :

Distancia y Acimut entre 2 QTH Locators.

C :

Resumir todas las distancias ente un QTH Locator y otros QTH Locators.

F :

Retrocede al men anterior.

B :

Salida y desconexin.

Q :

Convierte  un QTH Locator  en Longitud  y  Latitud.  La longitud Oeste  y la

Latitud Norte se visualizan en grados, minutos.

L :

Convierte la Longitud  y  Latitud  en  QTH Locator.  La Longitud Oeste  y la

Latitud Norte se visualizan en grados centesimales, minutos  grados.

D :

Clculo de la distancia  y  acimut entre dos QTH Locators.  La distancia se

expresa en kilmetros y el acimut en grados.

C :

Resume las distancias.  Despus de tener introducido el QTH Locator , que se

tomar como origen en el clculo,  introduzca  el QTH Locator de destino.  La

distancia calculada puede de esta forma resumirse con un segundo  sucesivos

clculos, permitiendo conocer el total de kilmetros.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 55

7.6 Clculo rbital de satlites.

----------------------------------

Clculo de los parmetros orbitales de los satlites y sus caractersticas.

P :

Visualiza los parmetros rbitales.

C :

Caractersticas de los satlites de radioaficionados.

F :

Retrocede al men anterior.

B :

Salida y desconexin.

T :

Clculo rbital de satlites.

Para seleccionar un satlite,  teclee el n  ( se puede obtener una lista de

los satlites con el comando L seguido del nmero).  Una vez que  el satlite

ha sido seleccionado,  deber introducir  la fecha  y  la hora  desde la cual

quiere que se haga el clculo. Si pulsa Return, se tomar la fecha y hora que

tenga el sistema.  La posicin geogrfica  es la del QTH Locator  del usuario

conectado, si est grabada en el fichero.  Si no, se tomar el QTH Locator de

la BBS.  Dependiendo de los satlites, los pasos del clculo puede ser varia-

bles,  y se visualizar una lnea por cada paso.  Esta lnea corresponde a la

mnima elevacin de -5 grados, que significa que el satlite aparece 5 grados

por debajo del horizonte.

P :

Visualizacin de los parmetros rbitales de los satlites. Estos parmetros

se utilizarn para el clculo.

C :

Caractersticas e informacin del satlite seleccionado.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 56

8 COMANDOS DEL SYSOP:

----------------------

8.1 Comandos disponibles en el men de la BBS.

----------------------------------------------

DU indicativo :

Visualiza la informacin relativa al indicativo pedido.

DB :

Lista los indicativos de las BBS.

DE :

Lista los indicativos  EXCLUIDOS.

DS :

Lista los indicativos de los SYSOPS.

DX :

Lista los indicativos EXPERTOS.

DP :

Lista los indicativos que utilizan paginacin.

E msg# :

Edita la cabecera del mensaje #. Se visualiza primero la cabecera del mensa-

je,  y  luego una lista de opciones  que le permiten modificar los diferentes

campos. Para finalizar pulse "return".

EU indicativo :

Edita  los parmetros principales del usuario.  Se visualizan los parmetros

del usuario,  y  luego  una lista de opciones  que  le permiten modificar los

parmetros.  Para acabar  pulse  "return".  La mayora  de los campos  pueden

quedarse en blanco tecleando  un punto.  Se puede editar un usuario  mientras

que est conectado y la modificacin se tomar en cuenta inmediatamente.

R : Todo el correo puede ser ledo (incluso los personales).

P : Valida paginacin.

B : BBS.

S : Sysop.

X : Experto.

L : Local (Permitido todos los comandos en modo guest).

E : Excluido (no puede conectarse a la BBS).

M : Acceso por modem.

U : Unproto (Permitido la peticin de lista unproto).

Otros comandos deben ir seguido de:

G nmero    : selecciona un idioma.

N nombre    : nombre del usuario.

W password  : password del usuario.

V directorio: subdirectorio privado del usuario (12 caracteres max)

H BBS local : BBS local del usuario.

Z c. postal : cdigo postal del usuario.

FA msg# BBS :

Especifica que el mensaje definido por su nmero ser reenviado a la BBS

especificada.

FB BBS :

Lista los mensajes que estn en la lista de espera para esta BBS.

FC Ruta :

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 57

Da la lista de enrutamiento de la BBS por su ruta. Si la ruta es un indica-

tivo posible,  visualizar la ruta de la BBS,  si est compuesta  con dgitos

visualizar la ruta NTS.

FD msg# BBS :

Elimina el mensaje # del forward para la BBS especificada.

FH BBS :

Visualiza la extensin jerrquica de la BBS especificada.

FI comando BID :

Mantenimiento de BID.

Comando = ? : Visualiza el n y el tipo de mensaje del BID/MID.

+ : Aade el BID/MID a la lista.

- : Borra el BID/MID de la lista.

FL [BBS] :

Lista los mensajes que estn en cola para la BBS especificada.

FN Msg# :

Lista las BBS que estn en lista de espera para este mensaje,  y la BBS  que

los est recibiendo en estos momentos.

FP comando indicativo :

Test de cambio.

Comando = @ : Visualiza el cambio (si existe) por VIA del indicativo.

> : Visualiza el cambio (si existe) por el indicativo.

< : Visualiza el cambio (si existe) por DESDE el indicativo.

FR BBS :

Fuerza el forwarding inverso, an cuando no tenga correo pendiente.

FS Argumento :

Para el forwarding.  Si el argumento es un indicativo conocido de la BBS, el

forwarding  para esta BBS  se detendr.  Tambin  el argumento  puede ser  un

n de puerto, en este caso el forwarding parar en este puerto, si especifica

el n 9 como puerto, entonces el forwarding se parar en todos los puertos.

FT [BBS] :

Lista el volumen de mensajes que estn esperando para la BBS especificada.

FU Canal :

Desconecta inmediatamente el canal especificado.

FV :

Recompila  FORWARD.SYS  y sus ficheros include,  SWAPP.SYS  y  BBS.SYS,  y a

partir de aqu  se actualizarn  los mensajes  para la lista  de forwarding.

Esto es necesario hacerlo cada vez que modifique el fichero FORWARD.SYS.

FW Argumento :

Inicia el forwarding si el argumento es un indicativo conocido de la BBS. El

forwarding comienza para esta BBS  y  se toman en cuenta  los parmetros  del

fichero FORWARD.SYS.  El argumento tambin puede ser un n de puerto, en cuyo

caso el forwarding comenzar  para este puerto especifico,  si teclea el n 9

se iniciarn todos los forwards en todos los puertos.

IE indicativo :

Visualiza primero la informacin WP usando el formato IL,  y  le pregunta si

desea borrar este registro.  Si contesta Y,  el registro se borrar,  y si no

entrar en el modo edicin.  Pulse "Return" para salir del modo edicin.  Los

comandos son:

U          : Actualiza la primera parte con la parte temporal (2 -> 1).

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 58

N  Nombre        : Cambia el nombre del usuario.

1H Ruta          : Cambia la ruta primaria.

1Q Qth           : Cambia el QTH primario.

1Z Cdigo Postal : Cambia el Cdigo Postal primario.

2H Ruta          : Cambia la ruta temporal.

2Q Qth           : Cambiar el QTH temporal.

2Z Cdigo Postal : Cambia el Cdigo Postal temporal.

IL indicativo :

Visualiza toda la informacin desde la base de datos WP.

Kx : Este comando  borra  cualquier  mensaje  especifico.  Cuando ejecute  de

nuevo  el  programa  utilitario  EPURMESS  (depuracin),  ver como todos los

mensajes marcadas son borrados  archivados.  El estatus del mensaje comienza

por la letra "A". La sintaxis es idntica la del comando K.

K> indicativo : Borra todos lo mensajes dirigidos a (TO) indicativo.

K< indicativo : Borra cualquier mensaje enviado por este indicativo.

K@ ruta : Suprime todos los mensajes que tengan la ruta especificada.

KF : Suprime todos los mensajes que ya han sido reenviados.

$ msg# : Informacin acerca del n mensaje reenviado: lista la BBS que no han

recibido el mensaje #.

LU (RU) :  Lista  ( visualiza) todos los mensajes que no han sido ledos por

sus destinatarios.

Mx : Igual que el comando "L", con la misma sintaxis.  Pero el BID se inserta

al principio del campo "SUBJECT". Este comando le permite buscar  visualizar

los BIDs de la lista de mensajes (comandos  MS, ML, etc...).

PR :  Habilita    deshabilita  la impresora  desde el teclado.  La impresora

recibe una orden de desconexin automtica.

PR[V] #Msg : Enva el mensaje a la impresora.

PR> nombre del fichero : valida y redirecciona la impresin a un fichero.

PR> - : Valida y redirecciona la impresin a una impresora estndar..

SR [#msg] [+fichero] [asunto]

Contestar a un mensaje ya ledo    suprimido,   a un mensaje por su nmero

especifico  y  aadindole  el contenido de un fichero.  Si  el ttulo  no se

expresa,  se tomar el ttulo del mensaje ledo,  con el prefijo "Re:".

SYS : Permite acceso remoto al SYSOP. Un indicativo validado como SYSOP tiene

acceso a cualquier mensaje, pero no puede borrar  modificar los datos que no

van dirigidos a l.  El comando SYS le dar estos privilegios,  junto con los

de tener acceso al directorio raz del DOS  en la opcin  FBBDOS.  El comando

SYS  le pedir una cadena de 5 nmeros correspondientes a la posicin de una

letra  en la cadena localizada  en el fichero  PASSWD.SYS.  Si enva 5 letras

(sin espacios)  iguales a los 5 nmeros,  recibir un O.K.  para confirmar el

acceso como SYSOP.

YL nombre del fichero : Modifica la descripcin de un fichero YAPP existente.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 59

8.2 Otros comandos.

-------------------

M :

En el men de  CALCULO  DE  ORBITAS  DE  SATELITES, podr hacer modificacin

manual de los parmetros orbitales de los satlites.

N Indicativo :

En el men NOMENCLATOR, este comando le permite editar  modificar los datos

de los usuarios.

S nombre del fichero :

En el gateway y en modo comando, enva un fichero ASCII.

W nombre del fichero :

En el gateway, captura un fichero.  El fichero se grabar y cerrar con otro

comando W.

YU nombre del fichero :

En modo gateway  y slo desde el teclado,  puede envar un fichero binario a

un sistema remoto con el protocolo YAPP.

YD nombre del fichero :

En modo gateway  y  slo desde el teclado,  puede recibir un fichero binario

desde un sistema remoto bajo el protocolo YAPP.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 60

9 COMANDOS FBBDOS :

--------------------

La sintaxis  de los diferentes  comandos  FBBDOS  es muy parecida  a la  del

D.O.S.

Han sido aadidos diferentes comandos especficos: PUT y GET para transferen-

cia de ficheros ASCII.  XPUT,  YPUT  y  XGET,  YGET para los binarios.

EDIT para la edicin de ficheros ASCII.

Cuando entra en FBBDOS, el prompt le permite ver el directorio virtual en el

que se encuentra. No hay concepto fsico del drive (A, C, etc...), el usuario

se sita en el directorio definido  en el fichero INIT.SRV.  De esta forma si

el usuario es el SYSOP, con el comando SYS,  el subdirectorio raz del FBBDOS

sera el raz del drive actual.

Un fichero creado por un usuario slo le corresponde a l.

Slo  el propietario del fichero,    el SYSOP  tienen acceso  de escritura,

borrado  modificacin de este fichero.

CD directorio :

Cambia  el directorio activo.  Este comando  le permite moverse  dentro  del

rbol  de directorios  en el directorio  activo.  "CD.."  retrocede  hacia el

directorio principal, igual que en el D.O.S.

COPY Origen Destino :

Copia un fichero en otro fichero.  Si el fichero destino existe, debe perte-

necer al mismo usuario.

DEL nombre del fichero :

Borra un fichero. Un fichero no puede borrarse si no pertenece al usuario.

DIR [comodn] :

Visualiza  todos los ficheros contenidos  en el directorio  segn el comodn

especificado.  Si el comodn es el nombre de un subdirectorio, se visualizar

por completo.

DOS Programa Argumentos :

Permite  a un SYSOP remoto  (comando SYS)  ejecutar un programa D.O.S.  Este

programa no puede tener entradas por teclado.  Se puede especificar una lista

de argumentos.  El SYSOP remoto recibir la salida por pantalla  al finalizar

el programa.  Si  el programa  requiere introducir  algn dato  por  teclado,

espere un tiempo de 2'45 minutos,  el programa se abortar (si es posible)  y

regresar al modo que tuviera anteriormente.

DU [comodn] :

Visualiza la ocupacin del directorio, y la ocupacin del disco.

EDIT nombre del fichero :

Edicin de un fichero de texto,  usando un editor de lneas.  Si  el fichero

existe, pertenece a un usuario.  Lea el apndice 1 para ver las instrucciones

de uso.

EXIT :

Salida  FBBDOS  y  vuelta a la BBS  al server.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 61

GET nombre del fichero :

Visualiza el contenido de un fichero ASCII.  Este fichero no se puede visua-

lizar por pginas,  para finalizar pulse Ctrl-Z.  De esta forma la BBS trans-

fiere un fichero ascii a un usuario.

LIST comodn :

Visualiza todos los ficheros que estn en el directorio   los que coincidan

con el comodn especificado.  Si  el comodn  es el nombre  de un directorio,

ste se visualizar por completo.  Cada lnea listar el nombre del fichero y

un comentario descriptivo.

MD directorio :

Crea un nuevo directorio.  El nuevo directorio se aade al raz del directo-

rio actual.

O :

Visualiza  coloca las diferentes opciones.

OL :

Lista los idiomas disponibles.

OL nmero :

Selecciona un idioma.

OP :

Habilita  deshabilita el scroll de pginas.

OP n de lneas :

Inicializacin del scroll de pginas.

PRIV :

Acceso  a un directorio privado  (  Return para ir al directorio Fbb-Dos ).

Cada usuario puede tener acceso a un directorio privado,  si han sido defini-

dos por el  SYSOP  (comando EU).  Varios usuarios  pueden compartir  un mismo

directorio.

PUT fichero :

Acepta  un fichero  ASCII  del usuario.  El fichero  debe  finalizar  con un

Ctrl-Z.  Si el fichero existe, pertenece al usuario.

RD directorio :

Borra un subdirectorio.  Un subdirectorio  no  se puede  borrar  si no  est

totalmente vaco.

TYPE fichero :

Visualiza el contenido  de un fichero ASCII.  Eventualmente esta lista puede

paginarse.

VIEW mscara :

Visualiza  el contenido de todos los ficheros  que estn en el directorio  y

que correspondan con el comodn.  Esta funcin se usa con el shareware FV.COM.

Gracias a los autores por esta ltima versin.

XGET fichero [offset]:

Un fichero binario puede ser enviado por la BBS. Utiliza el protocolo Xmodem.

Este comando  trabaja slo  en un puerto modem PSTN.  Si especifica el offset,

el envio comenzar a partir de ste.

XPUT fichero :

La BBS recibe un fichero binario.  Se usa el protocolo  Xmodem. Este comando

trabaja slo en un puerto modem PSTN.

YGET fichero :

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 62

Transmisin de un fichero binario por la BBS.  Se usar el protocolo YAPP  y

YAPC.

YPUT fichero :

Recepcin  de un fichero binario  por la BBS.  Se usar  el protocolo YAPP  y

YAPC.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 63

10 COMANDOS DE CONSOLA :

-------------------------

La mayora de estos comandos pueden abrirse en una ventana.  Las operaciones

del server se suspenden mientras que la ventana esta abierta,  pero las peti-

ciones del usuario pueden estar en cola y no perderse. Si no hay respuesta la

ventana se cerrar, despus de unos segundos,  y  la respuesta por defecto no

se tomar en cuenta. Debe validar las respuestas con "Return".

F1 Ayuda General relativa a los diferentes comandos.

F2 Conexin al server en modo local con el indicativo especificado despus de

"Console:"

F3 Desconexin manual de un canal.

F4 Peticin manual de forwarding,  cancelacin del forward actual.  Si espe-

cifica un n hasta 8,  el forwarding comenzar  en el puerto correspondiente.

Si especifica el n 9, comenzar el forward en todos los puertos.  Si especi-

fica un indicativo,  comenzar el forwarding para ste.  Precediendo un indi-

cativo con el signo +, forzar el reenvo inverso an cuando no tenga correo,

y si precede el signo -, el forwarding parar y se desconectar.

F5 Pantalla partida. La parte superior es para el trfico interno, y la parte

inferior es para el trfico de varios canales.  Las teclas de Flecha arriba y

abajo se utilizan para mover el borde de separacin entre 2 ventanas. Pulsan-

do de nuevo F5 accede a la pantalla completa.

F6  Se utiliza  para cambiar  el indicativo de consola.  De esta forma  puede

simular la llamada de un usuario.

F7  Comandos directos de la TNC.  Esto permite  una modificacin dinmica  de

los parmetros de los canales de los puertos.  Estos parmetros no se tomarn

en cuenta  para los canales  en los que exista una conexin actual;  para que

se transfieran  debe haber  una desconexin  en cada canal.  Los comandos son

especficos segn la TNC que utilice:  WA8DED con TNC2,  Modo Host PK232  con

PK232,  el nodo BPQ.

F8 Rebote del server.  El mantenimiento y depuracin del correo no se toma en

cuenta.  El rebote puede ser inmediato (desconexin inmediata de canales),

diferida (esperando la desconexin normal de todos los canales activos).

F9 Trfico con el indicativo de consola (Modo Gateway).

F10  Cambiar  al modo charlar  con el usuario,  que  pidi esta forma  con el

comando T,  fin de la charla (vuelta al normal uso de la BBS).

ALT-F1  Visualiza el volumen de forwarding pendiente de enviar por la BBS.

ALT-F2  Visualiza la lista de estaciones conectadas al mismo tiempo.

ALT-F3  Comienza  para el escaneo de mensajes despus de la modificacin del

fichero FORWARD.SYS.  Antes de comenzar el escaneo, el fichero FORWARD.SYS  y

sus ficheros includes,  BBS.SYS  y  SWAPP.SYS, son compilados.

ALT-F4 Lista las ltimas conexiones.

ALT-F5 Ejecuta el editor de pantalla.

ALT-F6 Opciones varias:

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 64

- Valid call : Permite el comando T.

- Connection Bip : Pita en cada conexin.

- Display calls : Visualiza el canal y el indicativo.

- Gateway access : Permitir gateway entre puertos.

- Justificacin : Los textos tecleados son justificados.

ALT-F7 Importar forward de un fichero externo (MBL compatible).

ALT-F8 Exportar forward a un fichero externo (MBL compatible).

ALT-F9  Salto al DOS (EXIT para volver).  PELIGRO:  La operacin de la BBS se

suspende.  Los usuarios no son desconectados, y sus comandos estarn en lista

de espera.

F10  Cierre del server.  El cierre puede ser inmediato  (desconexin de todos

los canales activos),    diferido  (esperando la desconexin normal de todos

los canales activos).

ALT-B  Apaga la pantalla.

ALT-D  Graba el actual buffer de pantalla en un fichero.

ALT-R  Vuelve a visualizar la pantalla.

ALT-X  Cierre del server (igual que  ALT-F10)

ALT-N  Permite reprogramar un modem telefnico.

ALT-S  Cambia a la pantalla del D.O.S.

Flecha -> Visualiza el siguiente canal.

Flecha <- Visualiza el canal anterior.

Ctrl ->    Ctrl <- Ir a la pantalla de todos los canales (ALL CHANNELS).

PG-UP Visualiza la pgina previa, si existe.

PG-DW Visualiza la siguiente pgina.

HOME Visualiza la primera pgina.

END Visualiza la ltima pgina.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 65

11 VARIABLES DE TEXTO :

------------------------

11.1 Definicin de variables.

-----------------------------

La mayora  de los ficheros  de textos  usan variables.  Estas variables nos

permiten  colocar  textos    valores,  dependiendo  del  contexto    de los

canales de uso.

Estas variables  estn definidas  por el signo $,  seguida de una letra.  El

significado ser diferente si la letra es mayscula   minscula.  Un segundo

juego de variables se definen con el signo %, seguido de una letra.

Tambin pueden ir acompaadas de una figura,  que en este caso es un parme-

tro, cuyo valor est en funcin del contexto. Estas variables particulares se

utilizan en textos,  como clculo de resultados.  No utilice  stos  en otros

ficheros que no sean los de textos (*.TXT).

El signo $ ser escrito como $$, si no lo hace as,  se considerar como una

variable. El signo % se escribir como %%.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 66

11.2 Lista de las variables.

-----------------------------

$0 - $9 : Variables temporales.

$A : Cabecera del mensaje @ BBS.

$a : Ao de la fecha actual.

$B : Inserta un Ctrl-G (Pitido).

$b : Cdigo postal del usuario.

$C : Nmero del siguiente mensaje.

$c : Ciudad donde est la BBS localizada.

$D : Fecha actual (Formato : AAMMDD).

$d : Fecha actual (Formato : DD-Dec).

$E : Nmero de la versin.

$F : Minuto de la hora para el forwarding.

$f : Fichero aadido a la cabecera del mensaje.

$G : Destino de la cabecera del mensaje.

$g : Nmero de puertos gateway disponibles.

$H : Hora actual (Formato : HH:MM).

$h : BBS local del usuario.

$I : Nombre del usuario conectado.

$i : Fecha y hora de la cabecera del mensaje (Formato MMDD/HHMM).

$J : Fecha de la cabecera del mensaje (Formato AAMMDD).

$j : Fecha de la cabecera del mensaje (Formato 29-Dic).

$K : Hora de la cabecera del mensaje (Formato : HH:MM).

$k : Lista de los usuarios que estn en Conferencia.

$L : Nmero del ltimo mensaje ledo.

$l : Valor del filtro con el comando LC.

$M : Nmero de la cabecera del mensaje.

$m : Frecuencia del puerto en uso.

$N : Nmero de mensajes activos.

$n : Tamao de la cabecera del mensaje.

$O : Indicativo de la BBS.

$o : SSID de la BBS.

$P : Origen de la cabecera del mensaje.

$p : N de lneas de la opcin de paginacin, para el usuario conectado.

$Q : Lista de los 8 indicativos que tienen nuevos mensajes.

$q : N base del mensaje para el usuario.

$R : BID de la cabecera del mensaje.

$r : L  carcter de espacio. L significa que el mensaje es local.

$S : Tema de la cabecera del mensaje.

$s : Estatus de la cabecera del mensaje.

$T : Hora de la cabecera del mensaje (Formato : HH:MM).

$t : Tipo de la cabecera del mensaje.

$U : Indicativo del usuario conectado.

$u : Drive lgico actual en FBBDOS.

$V : Nombre del sysop.

$v : Ruta completa (con la estructura jerrquica).

$W : Inserta un return.

$w : Inserta el carcter ESCape.

$X : Fecha de la ltima conexin (Formato: 881229).

$x : Fecha de la ltima conexin (Formato: 29-Dec).

$Y : Hora de la ltima conexin  (Formato: 12:30).

$y : Ao del mensaje.

$Z : Ultimo mensaje ledo por el usuario (comando L).

$z : Cdigo postal de la BBS.

$* : Nmero de canales activos.

$= : Canal actual del usuario.

$! : Puerto actual del usuario.

$^ : Nmero de puertos permitidos.

$? : BBS QTH-Locator.

$% : Lista de los usuarios conectados.

$: : Duracin de la conexin (Formato : 12mn 05s).

$. : Duracin perodo de proceso del ordenador (Formato : 12mn 05s).

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 67

$$ : Carcter $

Segundo juego de variables :

(no formateado significa que el texto no ha sido rellenado con espacios) :

%A : Cabecera del mensaje @ BBS, no formateado.

%G : Destino de la cabecera del mensaje , no formateado.

%i : Fecha y hora de la creacin del mensaje (Formato MMDD/HHMM).

%J : Fecha de la creacin del mensaje (formato YYMMDD).

%j : Fecha de la creacin del mensaje (formato 29-Dic).

%K : Hora de la creacin del mensaje (formato HH:MM).

%M : Nmero del mensaje, no formateado.

%n : Ocupacin de la cabecera del mensaje, no formateado.

%P : Origen de la cabecera del mensaje, no formateado.

%y : Ao de la creacin del mensaje.

%% : Carcter %.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 68

12 EDITOR DE PANTALLA :

------------------------

Al editor se accede pulsando la tecla Alt-F5.  La operacin normal de la BBS

sigue su curso,  la edicin se hace en la ventana de consola,  por encima del

rea de monitorizacin de la pantalla.

La mayora de los ficheros de textos pueden editarse. El mayor inconveniente

es  que  la lnea  no puede tener  ms de  79 caracteres.  Por lo tanto,  los

ficheros de idiomas (xxxx.TXT) no pueden editarse.

No pueden hacerse tabulaciones, y si se hacen se visualizarn como un carac-

ter especial.

Durante la edicin  no se encuentran disponibles  los comandos habituales de

la BBS, ya que son reemplazados por los comandos de edicin.

Una vez activado el editor,  se abre una ventana  y  el programa le pide  el

nombre del fichero a editar.

El directorio por defecto es el directorio "SYSTEM" definido en el INIT.SRV.

Ejemplos: FORWARD.SYS  editar  SYSTEM\FORWARD.SYS

FWD\F6FBB  editar  SYSTEM\FWD\F6FBB

Es necesario especificar un path para un fichero que este fuera del directo-

rio por defecto  localizado en otro dispositivo.  Si slo especifica el nom-

bre del dispositivo, editar el fichero segn sea el dispositivo actual.

Ejemplo: C:INIT.SRV  editar  C:\FBB\INIT.SRV  ( mientras que  el directorio

actual sea C:\FBB).

Para editar un mensaje, debe teclear el n de mensaje precedido por el signo

('#').

Ejemplo : #42645 editar el mensaje nmero 42645.

En el caso de editar un fichero  que est compilado  (Ejemplo: FORWARD.SYS),

ste ser compilado de nuevo despus de acabar la edicin.

Comandos principales :

----------------------

F1 : Ventana de ayuda.

F2 :  El fichero editado se aade al fichero de correo pendiente de la BBS

(MAIL.IN).

F8 : Graba el fichero actual.

F9 : Graba el fichero actual, y salida del editor.

F10 :  Salir del editor sin grabar !      Precaucin :  no hay peticin de

confirmar para grabar y salir de la edicin.

Comandos de edicin :

---------------------

La mayora de los comandos estn dispuestos en el teclado numrico.

Flecha hacia arriba : el cursor sube una lnea.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 69

Flecha hacia abajo : el cursor baja a una lnea.

Flecha derecha : el cursor se mueve un carcter a la derecha.  Al final de la

lnea, baja automticamente al principio de la siguiente.

Flecha izquierda :  el cursor  se mueve  un carcter  a la izquierda.  Cuando

llega al principio de la lnea, sube al final de la lnea anterior.

Pgina abajo :  el cursor se mueve hasta el final de la pgina.  Si el cursor

ya est al final,  se visualizar la siguiente pgina.

Pgina arriba :  el cursor va al principio de la pgina actual.  Si el cursor

ya est al principio, se visualizar la pgina anterior.

Inicio : el cursor se mueve al primer carcter de la lnea actual.

Fin : el cursor se mueve hasta el ltimo carcter de la lnea actual.

Insert :  Cambia al modo de insercin.  El cursor  cambia de tamao  mientras

est en el modo de insercin.

Supr :  Borra el carcter que est a la derecha de la posicin del cursor.  Y

el cursor no se mueve.

back-space :  el carcter precedente es borrado  y  el cursor se mueve  hacia

atrs una posicin.

Ctl Flecha derecha :  el cursor se mueve  al primer carcter  de la siguiente

palabra.

Ctl Flecha izquierda :  el cursor se mueve  al primer carcter  de la palabra

precedente.

Ctl Inicio : se visualiza la primera pgina del fichero  y el cursor se sita

al principio de la primera lnea.

Ctl Fin : se visualiza la ltima pgina del fichero  y  el cursor se sita al

final de la ltima lnea.

Ctl Y : Borra la lnea donde est posicionado el cursor.

Ctl Q : La lnea actual se borra desde la posicin del cursor hasta el final.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 70

13 EMS  y  XMS :

----------------

Con el PC,  el D.O.S.  est limitado  al lmite de 1 MB.  Esta limitacin ha

sido superada con diversos procedimientos. Hoy en da hay varias formas, pero

las ms conocidas son las especificaciones LIM-EMS  y  XMS.

EMS  y  XMS son marcas registradas.

13.1 EMS (Memoria expandida):

-----------------------------

EMS significa Especificacin de Memoria Expandida.

EMS trabaja con todos los PCs y compatibles.  Utiliza un sistema de pagina-

cin (todos los 386 y algunos 286).  Esta caracterstica la soportan algunos

XT's y AT's aadiendo bancos de memoria, pero con un software especifico.

Existen  diversos drivers  para gestionarla.  Como por ejemplo,  QEMM386.SYS

(Quaterdeck)  y  EMM386.SYS (Microsoft) para las mquinas 386.  Estos drivers

cumplen  las normas de  LIM-EMS  (Lotus-Intel-Microsoft).  Las versiones  ms

utilizadas son la 3.2  y la 4.0.  Se han hecho algunas extensiones de la 4.0,

que la soporta el software de la FBB.

La forma  de trabajar  es transparente.  La memoria expandida  se divide  en

pginas de  16 Kb.  Un marco de 4 pginas  (64 Kb)  se coloca  en el rea  de

direccionamiento del PC, que le permite acceder a 4 pginas.  Este marco est

normalmente en el segmento D000    E000, fuera del rango de los 640 Kb.

La cantidad de memoria expandida  depende  la memoria total instalada  en el

PC.  Los parmetros dados  por  el driver  permiten  al usuario  conocer  que

cantidad de memoria est disponible  y  como  se usar  la memoria  expandida

(paginada).

Un comando enviado desde el software  hasta el driver especificar las pgi-

nas que se envan  al marco de pgina  y  su acceso.  Es  muy simple leer  y

escribir en la memoria paginada.

Esta explicacin es la esencial,  la especificacin estndar  LIM-EMS  posee

muchas ms caractersticas.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 71

13.2 XMS (Memoria extendida):

------------------------------

XMS significa Especificacin de Memoria Extendida.

XMS trabaja en la mayora de los PCs y compatibles 386, superando la memoria

por encima de 1 Mb.

Uno de los drivers basados en este estndar es el  HIMEM.SYS  de Microsoft y

son la parte principal  de algunos paquetes  de software como Windows.  Otros

drivers que soportan esta especificacin estn disponibles en el mercado.

Este driver tambin permite la carga  y  activacin de los mdulos TSR en la

memoria alta (HMA).

Un truco en las mquinas 286 y 386 es trabajar en modo real (similar al 8086,

y 8088), en el cual no se supera el Mega de memoria. En modo real los segmen-

tos direccionados son de 65.536,  y cada segmento puede estar definido por 16

bytes lmites.

Ejemplo : Segmento 1000 Offset 4000 (1000:4000)  est en la direccin actual

14000.

Se toma el ltimo segmento  FFFF  (FFFF:0000),  la direccin es la FFFF0,  y

sta corresponde al MegaByte menos 16 bytes  (cada segmento puede estar defi-

nido con el lmite de los 16 bytes).  En teora, este ltimo segmento  estar

limitado por 16 bytes. En realidad pasamos de estos 16 bytes  y de esta forma

accedemos a los primeros 64 Kb  de memoria extendida.  Esta zona se llama HMA

(High Memory Area) y es de 65.520 bytes,  desde FFFF:0010  a  FFFF:FFFF.  Los

programas residentes (TSR) pueden cargarse y ejecutarse en este rea.

Por encima de sta, el nico camino para acceder a la memoria es por el modo

virtual.  Este direccionamiento es transparente  para el driver  HIMEN.SYS  y

permite acceder a gran cantidad de memoria  (dependiendo del sistema que use,

286    386).

Esta zona de memoria  es la EMB  (Extended Memory Blocks).  Se utiliza  para

grabar y cargar datos.  El acceso es a travs del HIMEM.SYS,  el cual trabaja

por copia, es decir en modo virtual  (direcciones extendidas).  El proceso de

copia puede ser largo dependiendo de la cantidad de transferencias. El driver

se bloquea por interrupciones  de alto nivel como el reloj del sistema  y las

rutinas prioritarias de I/O.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 72

13.3 FBB y la memoria adicional :

----------------------------------

La FBB puede trabajar con ambos tipos de memoria (EMS    XMS).

La lista de mensajes se guardan en este tipo de memoria.  Debido a esto,  el

tiempo de respuesta es de 20 veces ms rpido para los comandos L>, L<, LS .,

aproximadamente 1 segundo para una mquina 386.

La versin XMS debe ser superior a la 2.0.

La forma de utilizarla  depende del procesador,  XMS  para el estndar  286,

EMS    XMS  para el 386. La memoria EMS puede requerir memoria adicional.

Algunas mquinas 286 incorporan el hardware en bancos de memoria,  incluidos

en la placa base.  Otras soportan  esta caracterstica  con una gran cantidad

de software extra.

La EMS en mquinas 386 funciona mejor con los drivers  EMM386 y QEMM386, que

requieren poca memoria.

13.4 Eleccin del tipo de memoria :

-----------------------------------

la eleccin del tipo de memoria est condicionada por el hardware que tenga.

Para finalizar:

XT : ninguna.

AT 286 : siempre XMS, algunas veces EMS.

AT 386 : todos los modos posibles, EMS es ms eficiente.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 73

14 DRIVERS DE PUERTOS ASINCRONOS Y MODEM TELEFONICO.

-----------------------------------------------------

14.1 ESS.COM (BIN).

-------------------

ESS es un driver para puerto asncrono optimizado por el software FBB. Puede

manipular la TNC2/PK232/clnicas pero no la KAM.

Este pequeo  driver  se  queda  residente  en  memoria,  al inicializar  el

programa (TSR).

Un driver ESS toma una lnea serie y por lo tanto una IRQ.

El n COM,  la direccin del interface serie  y  el n de IRQ  se toman como

parmetros,  aadidos  al final  de la lnea  de comandos.  La direccin debe

darse en hexadecimal y con CUATRO dgitos.

Ejemplo : Instala ESS para COM1 direccin 03F8  usando IRQ 4 :

ESS 1 03F8 4

Si slo especifica el n COM,  la direccin y la IRQ tomarn los valores por

defecto del D.O.S.  De esta forma  ESS 1  tendr  el mismo efecto  que  en el

ejemplo anterior.

Puede especificarse cualquier direccin   IRQ.  Por favor chequee las dire-

cciones y las IRQ de la tarjeta, no sea que stas estn siendo utilizadas por

otro dispositivo perifrico.  Normalmente en un PC las IRQs no se comparten.

Puede tener ms de un puerto,  y varias ESS pueden estar en cascada.  La IRQ

ser diferente para cada ESS, excepto para los casos en el que las interrup-

ciones puedan compartirse por la tarjeta serie que utilice.

Ejemplo :

ESS 1 03F8 4

ESS 2 02F8 3

Esta secuencia cargar  ESS's para COM1  y  COM2.

ESS se acomoda a la disposicin de los puertos serie.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 74

14.2 FBBIOS.COM (BIN).

----------------------

FBBIOS es un driver dedicado al uso de un modem PSTN en una lnea serie.  Se

utiliza  el protocolo  XMODEM  para la transferencia  de ficheros binarios  y

ascii.

FBBIOS  toma  una lnea serie,  con una IRQ.  Deben  darse  como  parmetros

despus del nombre del programa : el puerto COM, la direccin del interface y

la IRQ.  La direccin debe especificarse en hexadecimal con CUATRO dgitos.

Ejemplo : Instala FBBIOS para COM1 en la direccin 03F8  e  IRQ 4 :

FBBIOS 1 03F8 4

Si especifica slo el puerto COM,  se tomarn por defecto la direccin  y la

IRQ.  De esta forma FBBIOS 1 tendr el mismo efecto que el ejemplo anterior.

Puede especificarse cualquier direccin   IRQ.  Presta mucha atencin a las

direcciones e  IRQs de su tarjeta,  para que no entren en conflicto con otros

perifricos que utilicen la misma IRQ.

Normalmente en un PC las IRQs no pueden compartirse.

FBBIOS  puede modificar la velocidad,  si el modem es un estndar HAYES,  de

acuerdo  con una  de las llamadas entrantes.  En  este caso  debe aadirse el

parmetro  'A'  al final  de la lnea de comando.  Esto  slo es posible  con

algunos modems que poseen un buffer de memoria con ajuste de velocidad.

Ejemplo : FBBIOS 1 03F8 4 A

Al recibir la cadena  CONNECT 1200    CONNECT 2400,  el driver  ajustar su

velocidad con la de la llamada entrante.

A partir de la versin 1.30, FBBIOS.COM  puede ejecutarse con 56 KBaudios de

velocidad.   Asegrese de que su ordenador dispone de suficiente memoria !

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 75

14.3 MODEM TELEFONICO :

------------------------

El software  FBB  permite  la conexin  de un modem telefnico  en un puerto

serie.

El modem debe declararse  en PORT.SYS.  Es obligatorio  utilizar el programa

FBBIOS.COM .  Este driver trabaja sobre el interface del modem.

Por lo tanto, es necesario cargar FBBIOS antes de correr la BBS. Debe aadir

una lnea  con el FBBIOS  en el fichero APPEL.BAT .  Vea el fichero APPEL.BAT

descrito en la siguiente pgina.

Por lgica,  la FBBIOS  tendr  la misma direccin  e  IRQ  del puerto serie

donde est conectado el modem.

FBBIOS modificar la velocidad del puerto RS-232, de acuerdo con la orden de

conexin desde el modem :

CONNECT 1200 coloca el driver a 1200 Baudios.

CONNECT 2400 coloca el driver a 2400 Baudios.

Al desconectarse  el driver  se resetea  a la velocidad  especificada  en el

fichero PORT.SYS.

Al conectarse se enviar el texto "xxxx BBS. Phone Access". Este texto puede

modificarse creando un fichero MODEM.ENT en el directorio SYSTEM.

Puede especificar en el fichero PORT.SYS que acepte las conexiones aunque el

usuario no est registrado. En este caso, la conexin ser de "solo lectura",

el usuario slo tiene acceso de lectura,  y no puede enviar ficheros  escri-

bir mensajes, excepto al sysop.

Cuando  un usuario no registrado  se conecta,  significar  que  slo tiene

"acceso de slo lectura",  el programa  le pedir confirmacin.  Si responde

"Y" acceder al men de la BBS, y sino, le pedir un nuevo indicativo.

Tipo de modem.

--------------

Varios experimentos se han llevado a cabo con diferentes modems V22(externos

e internos) .  Si es posible utilice modems de 1200   mejor de 2400 bps;  la

velocidad del modem se declara en el fichero PORT.SYS.  Algunos modems pueden

trabajar a 1200    2400 bps,  con una conversin interna de velocidad  entre

el modem y el ordenador.  Por ejemplo, el modem puede transmitir y recibir en

la lnea telefnica a 2400 bps y comunicarse con el PC a 1200 bps.

Si el modem utiliza el protocolo HAYES, el fichero INITTNCx.SYS debe incluir

una lnea correcta de inicializacin HAYES.

Protocolo:

---------

La  configuracin  utilizada  es de  1 bit  de comienzo,  8  bits  de datos,

paridad 0, 1 bit de parada, esto no quiere decir que se transmitan 10 bytes.

No soporta el Minitel estndar (7 bits, paridad cero).

El software est parametrizado por defecto en 8 bits,  y no es posible modi-

ficar este protocolo, ya que la transferencia de binarios se hace en 8 bits.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 76

La transferencia de ficheros binarios se hace con el protocolo XMODEM.

El tamao de los paquetes debe colocarse en 128 bytes.

NB.: FBBIOS maneja el protocolo  XON/XOFF  durante las transmisiones.

Instalacin de un modem externo

-------------------------------

El modem debe decirle  a la BBS  que  una llamada  ha sido detectada  por el

detector remoto de portadora.  Esta es la razn  por la que todas las seales

RS232  son usadas por la BBS.  El cable RS232 debe unirse pin a pin  para que

no haya inversin de cables: pines 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, y 22 del conector

DB25.

Uso.

----

Los usuarios de la BBS no estn autorizados a conectarse a la BBS por medio

de un modem. Deben estar autorizados.

El SysOp debe declarar a los usuarios de modem. Para ello, teclee el comando

EU indicativo  y  coloque  una M  (para modem)  y  W para password.  Se puede

colocar  para  la primera conexin  un password  con las ltimas  tres letras

del indicativo.  Luego el usuario podr cambiarlo con el comando NP.

Los usuarios autorizados pueden listarse con el comando DM.

Cuando un modem llama se detecta la modulacin,  y  el modem avisa  a la BBS

que  se ha realizado  una conexin  en la lnea telefnica.  Entonces  la BBS

pregunta al usuario por su indicativo y su password.

El usuario tiene 3 intentos antes de ser desconectado.  Si todo es correcto,

el usuario podr acceder a los mismo comandos como si estuviera conectado por

radio. Para desconectarse teclee el comando B.

En un fichero log se guardan todas las conexiones hechas por modem.  Procure

aadir una lnea en el fichero LOGFBB.CNF para que se procesen las llamadas

hechas por modem, mediante el programa LOGSTAT.

Ejemplo del APPEL.BAT con FBBIOS para un modem conectado en COM3/IRQ4 :

echo off

break off

timer/s

echo Llamada al servidor ^C para abortar.

sleep 3

fbbios 3 03E8 4

serv %1

if errorlevel 2 goto direct

if errorlevel 1 goto suite

goto fin

:suite

etc........

Ejemplo del fichero PORT.SYS con 3 puertos serie :

COM1 para una TNC, COM2 para una TNC, COM3 para el modem.

FBBIOS habr sido previamente configurado para COM3 (3E8, IRQ 4).

# Fichero Setup de programacin y canales

#

# nmero de COMS : COM1, COM2, Etc...

# nmero de TNCs : nmero de frecuencias usadas.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 77

#

#Puertos TNCs

3        3

#

# Com : N COM (1,2 .. 8)

# Interface: 0 : Modo Directo.

# 1 : Modo Combios

# 2 : Modo BPQ (BPQ en nodo AA4RE)

# 3 : Modo Modem

# Direccin : en hexadecimal. Ignorada si existe Combios/BPQ/Modem.

# Velocidad : Baudios del puerto . Ignorado si est BPQ.

#

# Debe haber igual n de lneas como puertos haya declarados.

#

#Com Interface Direcc. (Hex) Velocidad

1    0         3F8           9600

2    0         2F8           9600

3    3         3E8           1200

#

# TNC : TNC nmero, en orden creciente.

# Nbvas : Nmero de canales asignados a una TNC, dependiendo del

#          firmware usado, el DED   el TF4 permiten un mximo de

#          4 canales, 18  con la TF18.

# Com : Nmero de puerto COM al que la TNC est conectada.

# Canal : Nmero de canal si utiliza un multiplexor,  1.

# Paclen : Valor, por defecto, de paclen de la TNC.

# Maxframe: Valor, por defecto, del mximo n de paquetes de la TNC.

# M/P-Fwd : comienzo del forward: minuto de la hora y perodo de

#           forward para la frecuencia correspondiente.

# Modo : Acceso: Una letra para la :

# B : Modo BBS.

# G : Modo invitado.

# U : Modo Normal

# Emulacin - Una letra de stas :

# D : Modo DED.

# P : PK232.

# Opciones  -  Opcionalmente, una  ms letras :

# M : Acceso por modem.

# Y : Yapp autorizado en esta frecuencia.

# W : Gateway autorizado para esta frecuencia.

# Frecuencia: Texto colocado en la frecuencia de la TNC (9 caracteres mx)

#

# Debe haber igual n de lneas como TNCs tenga declaradas.

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacl MxBloc Fwd M/P-Fwd Modo Frecuencia

1    5    1   1      230  2      1   10/60   UDW  144.675

2    4    2   1      250  3      2   12/30   UDYW 430.675

3    1    3   1      128  2      0   00/60   UM   MODEM

Ejemplo del fichero INITTNCx.SYS para modem HAYES :

#

ATZ

ATS0=1

Ejemplo del un fichero FORWARD.SYS,  va modem.  Debe utilizar  un protocolo

de correccin de errores  (MNP) para evitar cualquier modificacin del texto.

El comando ATDT  (HAYES) pide lnea,  y  cuando se establece la conexin,  el

indicativo  ( precedido con un  "." para evitar eco )  se enva  dos veces  y

despus el password.  El indicativo se enva  2 veces,  en el caso  de que la

primera vez hubiese algn problema. ^M es la variable <return>.

A LA1B

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 78

#

P C                                <-- Puerto de modem.

#

C C F6FBB ATDT19~~~12345678^M      <-- Conecta F6FBB usando HAYES.

V .F6FBB^M~~~.F6FBB^M~~~PASSWORD^M <-- enva indicativo y password.

#

B LA1B

F LA6CU

#

------

En el PORT.SYS, el nmero de canales de forward para el uso de un modem debe

ser 1.

#TNC NbCh Com MultCh Pacl MxBloc Fwd M/P-Fwd Modo Frecuencia

1    5    1   1      230  2      1   10/60   UDW  144.675

2    4    2   1      250  3      2   12/30   UDYW 430.675

3    1    3   1      128  2      1   00/60   UM   MODEM

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 79

15 HERRAMIENTAS VARIAS :

------------------------

El Sysop  dispone de un juego de utilidades.  Estas utilidades son  para uso

automtico  manual. Debe procurar utilizarlas con muchas precaucin,  ya que

algunos de los procesos pueden destruir los ficheros.

Evite utilizar estas utilidades con el server activado, por ejemplo utilizar

el comando F9,  porque  la modificacin de algunos ficheros producir un caos

dentro de la operativa de la FBB.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 80

15.1 INSTAFBB.COM (BIN).

------------------------

Esta programa  es  para configurar  el fichero  INIT.SRV.  La mayora de los

comandos estn documentados.  Vd. slo siga las instrucciones.

Si el fichero INIT.SRV  no existe,  el programa  se abortar  para crear uno

nuevo. Asegrese cuando ejecute INSTAFBB.COM de estar en el directorio FBB.

Si el fichero INIT.SRV no es de la misma versin,  se abortar la operacin.

Sea cuidadoso con esto ya que los efectos pueden ser devastadores.

Los comentarios del fichero original no deben cambiarse.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 81

15.2 EPURMESS.COM (BIN).

------------------------

EPURMESS  es una herramienta  que permite  la modificacin  de los mensajes:

estado, destruccin  archivo.  Esta herramienta  se ejecuta cada noche  para

mantener la lista de los mensajes en funcin de la fecha.

La configuracin de EPURMESS  se hace en el fichero ascii EPURMESS.INI.  Los

parmetros que se dan son los aconsejables,  y pueden ser modificados,  si es

necesario, para acomodarlos al volumen de mensajes  y  boletines recibidos en

la BBS.

EPURMESS  busca  en  el  directorio  actual  el  fichero  de  inicializacin

EPURMESS.INI .  En este fichero  encontrar  todos los parmetros  para  este

proceso,  as como  el nombre del fichero para el reporte EPURMESS.RES  (este

fichero puede cambiarse en el fichero EPURMESS.INI ).

Al comienzo del proceso,  EPURMESS  copia primero  DIRMES.SYS  en DIRMES.OLD

para guardar  un archivo copia  del  fichero anterior,  luego crea DIRMES.NEW

sobre el cual se procesarn todos los datos. Al final del proceso, el fichero

DIRMES.NEW  se copiar en  DIRMES.SYS.  Y  se crea  un fichero,  al finalizar

este proceso, que se llama EPURMESS.RES .

Si la ltima actualizacin del fichero DIRMES.SYS no se ha hecho en 24 horas,

EPURMESS  no podr realizar este proceso,  para prevenir una prdida de datos

debida  a un posible error  del reloj del sistema.  El error se grabar en el

fichero EPURMESS.RES. En estos casos, despus de recibir el mensaje de error,

ser necesario suprimir el fichero  EPURMESS.RES,  para que se pueda realizar

este proceso.

La lnea de ARCHIVE tiene 2 dgitos,  el primero se aplica a los mensajes  y

el segundo a los boletines. El dgito '1' lo valida para archivarlo, mientras

que el '0' suprimir los mensajes de una vez para siempre.

Es posible  especificar origen,  destino    ruta  para el perodo de tiempo

(estado X),  que  ser diferente  para los valores  por defecto.  Estos casos

particulares  se especifican  al final  del fichero  con  la forma  de lneas

suplementarias.  Cada lnea especifica un caso particular.

La lnea comienza con el carcter  que especifica el campo que ser testado,

despus  el contenido del campo  y  el n de das  para que  se le aplique el

estado X.

Ejemplo :

> ALL 1

Los mensajes para ALL tendrn validez de un da.

Ejemplo del fichero EPURMESS.INI :

# subdirectorio para los ficheros de mensajes

\FBB\MAIL\

#

# subdirectorio para el archivo de mensajes

\FBB\OLDMAIL\

#

# subdirectorio para mensajes binarios

\FBB\BINMAIL\

#

# Fichero DIRMES.SYS

\FBB\SYSTEM\DIRMES.SYS

#

# Fichero previo de backup

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 82

\FBB\SYSTEM\DIRMES.OLD

#

# Nuevo fichero de backup

\FBB\SYSTEM\DIRMES.NEW

#

# Fichero de reporte

\FBB\EPURMESS.RES

#

# Privados y boletines : 0=destruccin 1=archivo

1 0

#

# PARAMETROS PARA LA DEPURACION DE MENSAJES PRIVADOS

# PN -> PX (das despus de su creacin)

30

#

# PY -> PX (das despus de cambiar a Y)

5

#

# PF -> PK (das despus de cambiar a F)

1

#

# PX -> PK (das despus de cambiar a X)

2

#

# PK -> PA (das despus de cambiar a K)

2

#

# PARAMETROS PARA LA DEPURACION DE LOS BOLETINES

# BN -> BX (das despus de crearse)

7

#

# B$ -> BX (das despus de crearse)

4

#

# BY -> BX (das despus de crearse)

4

#

# BX -> BK (das despus de cambiar a X)

4

#

# BF -> BX (das despus de crearse)

4

#

# BK -> BA (das despus de cambiar a K)

1

#

--------

#

# Casos especiales

#

> ALL 1

@ FRA 10

#

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 83

15.3 EPURWP.COM (BIN).

----------------------

EPURWP es una herramienta DOS que permite actualizar y modificar las pginas

blancas de la base de datos.

Puede ir seguido de un parmetro opcional  y  especificar el n de das para

que  los datos  sean vlidos.  Si la parte temporal  del registro  no ha sido

cambiada durante este n de das,  se considerar como estable  y transferida

a la parte primaria.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 84

15.4 LOGSTAT.EXE (BIN).

-----------------------

Software para el anlisis estadstico del fichero FBBLOG.

El fichero de texto LOGFBB.CNF es el de configuracin para este software,  y

estar localizado en el mismo subdirectorio.

Esquema del fichero LOGFBB.CNF :

--------------------------------

Este fichero contiene diferentes lneas que indican :

- Indicativo de la BBS.

- el nombre del Sysop, puerto y un comentario.

- Nombre abreviado del primer puerto, un comentario.

- Nombre abreviado del segundo puerto, un comentario.

- y as hasta el ltimo puerto (8 puertos como mximo).

- 3 asteriscos (***) al principio de la lnea para fin de puertos.

- La opcin de acceso directo a la pantalla a travs de la BIOS.

El indicativo de la BBS tendr como mximo 6 caracteres. Si se sobrepasa, el

resto se recortar.

El nombre del puerto abreviado puede tener hasta 10 caracteres, sin embargo,

es recomendable limitarlo a 4 (ej: VHF1    HF2).

Una coma separa el nombre abreviado del comentario que le sigue, con un

espacio.  El comentario tendr 10 caracteres como mximo (frecuencia).

Al final del comentario,  es posible  aadir  un comentario interno  para el

fichero CNF, y que no ser usado por l; para ello seprelo con ":".

Si la lnea BIOS tiene al principio NON, la pantalla acceder al modo direc-

to.  La palabra OUI significa  que la pantalla acceder  va BIOS.  El acceso

directo mejora la velocidad de proceso en un 50 por ciento ,  pero no va bien

con DesqView.

Ejemplo del fichero LOGFBB.CNF :

-------------------------------

F6FBB : Nombre de la BBS.

SYSOP, al teclado : nombre del puerto @, un comentario.

VHF, 144.675 : Puerto A , comentario.

VHF, 145.275 : Puerto B , comentario.

UHF, 430.675 : Puerto C , comentario.

HF, 21.107 : Puerto D , comentario.

SHF, 1299,675 : Puerto E , comentario.

MODEM, Telfono : Puerto F , comentario.

*** Fin de las definiciones de puertos.

NON : Acceso a la pantalla a travs de la BIOS (OUI)   Directo.

Limitaciones del software :

---------------------------

El software le permite un fichero log con las siguientes limitaciones:

- Nmero mximo de das : 35,   5  semanas si encadena 5 ficheros log.

- Nmero mximo de canales : 50

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 85

- N mximo de puertos :  8+1,  correspondientes a los puertos  A hasta  H,

incluidos la BBS y el teclado del SysOp "puerto".

- N mximo de indicativo :  300  (Este no es el n de indicativos conocidos

por la BBS, sino es el n de indicativos usados por la BBS durante el perodo

log).

Si hubiera un desbordamiento,  se mencionara AUTRES para los indicativos  y

99 para los das.

Optimice  el forward,  slo  las estaciones  que  actualmente  hagan forward

tendrn un valor, las otras se mencionarn con "nc".

Utilizacin :

-------------

En el disco duro  estar el programa LOGSTAT.EXE  y  el fichero  LOGFBB.CNF,

y habr suficiente espacio libre en el disco duro para el fichero de resulta-

do. El fichero log puede estar en un disquette.

Primero teclee  LOGSTAT FBBLOG.nn  ( donde nn es el nmero de la semana )

A:FBBLOG.nn (si el fichero est en A:)

Los ficheros resultantes se llamarn  LOG.@, LOG.A ... LOG.T .

Registro :

----------

Una sugerencia: mejorar el registro FBBLOG.nn  para los ficheros  LOG.x  si

los comprime a formato ZIP,   ARC   LZH con el nombre LOG990nn.ZIP,  as de

esta forma el 990 ser el ao 1990  (000 ser el ao 2000...)  y nn el nmero

de la semana.

Estructura Log :

---------------

El n de ficheros creados es igual al n de puertos de la BBS ms DOS. Los 2

ficheros suplementarios corresponden al puerto del teclado  y  al conjunto de

los diferentes puertos.

El primer log, llamado LOG.@,  corresponde al log del Sysop (teclado),  y el

ltimo, llamado LOG.T, es el conjunto de los puertos.  Los ficheros LOG.A  al

LOG.H son los logs de los diferentes puertos.

Obviamente si un puerto no ha sido utilizado, no se crear el fichero corres-

pondiente.

Por cada fichero  LOG.x , encontrar en el siguiente orden :

- Diario de las conexiones por da (eje y)  y la hora (eje x)  con el diario

total al final de la lnea, y el tiempo total al final de cada columna.

- El tiempo de conexin total: es la suma de las conexiones de cada usuario.

Tambin se dar  para el fichero LOG.T  el total  de las conexiones  por cada

usuario.

- Tiempo medio por conexin:  es el resultado de dividir  el tiempo total de

las conexiones por el n total de conexiones.

- Tiempo medio por usuario:  es el resultado  de dividir el tiempo total por

el n total de usuarios.

- Nmero de mensajes borrados.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 86

- Nmero de mensajes ledos.

- Nmero de usuarios.

- Una matriz de los mensajes reenviados por da (eje y)  y por hora (eje x).

Esta matriz no aparecer en el puerto en el que no haya habido forwarding.

- Nmero de mensajes reenviados: n de mensajes enviados a otra BBS  PMS.

- Nmero de mensajes recibidos de forward: n de mensajes recibidos de otras

BBSs.

- Nmero de mensajes recibidos en back-forward:  n de mensajes recibidos de

otras BBSs cuando se reenvan hacia l.

- Nmero de mensajes rechazados porque ya existan.

- Un array dando  el n  y  el tamao de los mensajes recibidos  enviados a

otras BBSs, y la eficiencia en Bits/segundos ( Max 1200 !).

Las BBS's se ordenan alfanumericamente,  y  la indicacin de eficiencia slo

parece  para  los indicativos  que  hayan hecho  forwarding.  Esta matriz  no

aparecer si una BBS no ha hecho forwarding.

- Una matriz de las funciones utilizadas, en el eje "y" los indicativos orde-

nados alfabticamente,  y en el eje "x"  el tiempo total de las conexiones en

minutos,  el n de conexiones,  y  las diversas funciones utilizadas  (lea el

comentario que sigue a continuacin).

En el fichero LOG.T,  la columna X.F  (desconexin forzada por el sysop)  se

reemplaza por el n de comandos de borrado.  Al final de cada columna  se da

la suma compuesta.

Log de una estacin especfica.

-------------------------------

- El programa LOGCALL genera un log para una estacin especfica.

La forma  de operar  es la misma  que el programa  LOGSTAT,  excepto  que se

requiere como parmetro un indicativo suplementario para definir la estacin.

LOGCALL FBBLOG.33 EA4DCU

El fichero generado  ser del mismo formato  que el  FBBLOG,  pero contendr

slo las lneas especficas  al indicativo.  El nombre del fichero ser pare-

cido al de EA4DCU.LOG, si el indicativo pedido es EA4DCU.

Cuando ejecute  LOGSTAT EA4DCU.LOG,  tendr las estadsticas relativas a esa

estacin (en el LOG.A, LOG.B,...).

Si especifica el SSID, crear un log correspondiente slo al indicativo y el

SSID especificado. Ejemplo:

LOGCALL FBBLOG.33 EA4DCU-2

Editar el fichero EA4DCU.LOG,  que le permitir visualizar todos los coman-

dos enviados por esa estacin.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 87

15.5 SATUPDAT.EXE (BIN).

--------------------------

SATUPDAT.EXE leer los mensajes de AMSAT recibidos va packet radio. Esta es

la versin inglesa de AJOURSAT.EXE. Este software es de F6BVP.

Extrae los elementos keplerianos tanto en formato NASA como AMSAT y actuali-

za los resultados en la base de datos de la BBS (SATEL.DAT)

Cargue  SATUPDAT sin argumentos y ver por pantalla el siguiente mensaje:

------------------------------------------------------------------

Automatic update of satellites rbital parameters for F6FBB's bbs Versin

1.77e - June 1991 - Bernard Pidoux, F6BVP

Usage: SATUPDAT [file name<.txt>] </option> </option>

Reading option:

/a formato AMSAT (por defecto)

/n formato NASA

Update option:

/f merging new and old data (default)

/u update only satellites present in the

data base

/s keep only satellites present in the input file

<<767 satellites maximun >>

------------------------------------------------------------------

Esta versin 1.77e verifica el cheksum para los ficheros AMSAT y NASA.  Para

actualizar de forma automtica los elementos keplerianos hacia la FBB, debe

crear una BBS virtual en el fichero BBS.SYS . Puede llamarse AMSAT, p.e.

Entonces declare el siguiente forward en el fichero  FORWARD.SYS :

A AMSAT

*

G AMSAT

P @

C C:\FBB\SYSTEM\SAT\AMSAT.TXT

*

------

PRECAUCION:  El nombre de la unidad de disco  y  el path deben coincidir con

la configuracin que vd. tenga hecha.

Para ejecutar automticamente SATUPDAT cuando encienda su ordenador, debe

modificar el fichero bat de forma parecida a esto :

:direct

if not exist c:\fbb\system\sat\amsat.txt goto appel

cd \fbb\system\sat

satupdat amsat /n > satupdat.res

satupdat amsat >> satupdat.res

del amsat.txt

cd \fbb

:appel

echo Running the BBS ^C for stopping

sleep 3

serv -t

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 88

if errorlevel 2 goto direct

if errorlevel 1 goto suite

:suite

( Compruebe el nombre del disco y los directorios !)

OPCIONES DE SATUPDAT

====================

La extensin del fichero,  por defecto,  es .TXT,  aunque  puede especificar

otra extensin.

Son opcionales  ambos argumentos despus del nombre del fichero:  el primero

indica el formato de lectura, si es formato AMSAT    NASA.  El tipo AMSAT se

selecciona por defecto.

La segunda opcin es para la forma de actualizacin. Por defecto el programa

unir la lista antigua con la nueva (igual que si selecciona opcin /f).  Los

datos antiguos  de los satlites  que  no  estn presentes  en el fichero  de

entrada se quedarn como estn, y los otros se actualizarn.

Opcin /u puede seleccionarse si vd. no quiere aadir nuevos satlites. Slo

se actualizarn  los elementos keplerianos  de los satlites existentes.  Con

esto se previene que se graben ms satlites de los que nos interesan actual-

mente.

Opcin /s, es al contrario, da la posibilidad de actualizar la base de datos

para los satlites de los que an no haya ningn dato.

Esto le ayudar a suprimir satlites antiguos de la base de datos.

En cualquier caso, el programa toma con cuidado los datos permanentes de los

satlites, tales como la frecuencia  (para doppler)  y el salto para calcular

el seguimiento (la primera vez debe colocarlos manualmente).

Si los elementos keplerianos del fichero de entrada son antiguos  y ya estn

en la base de datos de la BBS, sta no se actualizar.

La lista se ordena  por nombres  para encontrarlos fcilmente  en la base de

datos de la BBS.

Si los elementos de un satlite  estn duplicados  en el fichero de entrada,

el programa esperar a nuevos datos.

Por supuesto,  si el CRC calculado por el programa no es el mismo que el del

fichero de entrada, el programa informar que el CRC no es correcto, y por lo

tanto no se tomarn los elementos keplerianos.

En el fichero bat de ejemplo, suponemos que vd. tiene conocimiento de que

hay 2 formas de ejecutar el programa SATUPDAT. La primera vez pida al progra-

ma que lea los datos  en formato NASA  y  la segunda vez  que  los lea  en el

formato por defecto AMSAT.  La razn  es que la probabilidad  para que ocurra

un error, en ambos formatos,  para el mismo satlite es muy pequea.  As, si

ocurre  un error en un formato  el programa completar  la actualizacin  an

cuando haya encontrado elementos keplerianos errneos al pasar  de un formato

a otro.  Se agradece a AMSAT por la adopcin de un checksum !

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 89

15.6 SLEEP.COM (BIN).

---------------------

Utilidad que gasta tiempo  (argumento expresado en segundos) mientras que no

hace nada. Puede interrumpirlo pulsando  Ctrl-C,  y le permitir la interrup-

cin de un fichero .BAT

La sintaxis es del tipo:

SLEEP nn

nn es el nmero de segundos de espera.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 90

15.7 TLABEL.COM (BIN).

----------------------

Utilidad para actualizar el fichero  YAPPLDL.SYS  que  contiene las diversas

etiquetas  (informaciones)  de los ficheros recibidos  con el protocolo YAPP.

TLABEL renombra YAPPLBL.SYS  en YAPPLBL.OLD  y crea el nuevo YAPPLBL.SYS  que

contiene slo las etiquetas  de los ficheros  YAPP existentes.  Este programa

ha sido desarrollado por FC1EBN.

La ejecucin de esta utilidad slo ser vlida desde el directorio SYSTEM.

No emplea ningn argumento.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 91

15.8 MAKEPG.COM (BIN).

----------------------

Utilidad para genera el fichero .EXE de la BBS. Este ejecutable necesita los

ficheros binarios (xxx.BIN) para utilizar el idioma Ingls  Francs.

La sintaxis es del tipo:

MAKEPG programa FR

Para generar un programa en Francs.

MAKEPG programa GB

Para generar un programa en Ingls.

MAKEPG puede transformar los siguientes programas:

SERV.BIN     -> SERV.EXE

MAINTINF.BIN -> MAINTINF.COM

EPURMESS.BIN -> EPURMESS.COM

EPURWP.BIN   -> EPURWP.COM

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 92

15.9 SETUSER.COM (BIN).

-----------------------

Utilidad que da la propiedad  de un fichero a un usuario  para un uso futuro

del FBBDOS.

La sintaxis es del tipo:

SETUSER indicativo fichero.

El comando "SETUSER F6FBB TOTO" permitir a F6FBB,  y slo a l, modificar

borrar el fichero TOTO.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 93

15.10 CLEANUP.COM (BIN).

------------------------

Utilidad que borra todos los mensajes no usados y no definidos en el fichero

DIRMES.SYS.  Este programa deber ejecutarse en el directorio SYSTEM.

La sintaxis es del tipo :

CLEANUP directorio de correo

Sea cuidadoso con esta utilidad.  Si especifica  otro directorio  que no sea

MAIL  BINMAIL, borrar todos los ficheros del directorio especificado.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 94

15.11 MAINTINF.COM (BIN).

-------------------------

Utilidad  para  el mantenimiento  del  fichero INF.SYS.  El fichero  INF.SYS

contiene  la base de datos  de usuarios.  En caso de problemas  en el fichero

INF.SYS, vaya al directorio SYSTEM  y  ejecute MAINTINF seguido del nmero de

meses.  Los registros de los usuarios  no conectados dentro de este nmero de

meses sern borrados  y a sus usuarios les ser preguntado de nuevo todos los

datos  en la prxima conexin.  El nmero  '0'  borrar cualquier registro  y

slo chequear el fichero INF.SYS.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 95

15.12 MAINTREJ.COM (BIN).

-------------------------

Utilidad para el mantenimiento  del fichero REJET.SYS . El fichero REJET.SYS

describe el rechazo, y bloqueo  de informaciones.

El programa reformatea las lneas y verifica el n de parmetros.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 96

15.13 CUT.COM (BIN).

--------------------

Utilidad que permite tomar una parte de un fichero y copiarlo   aadirlo en

otro fichero. El formato es:

CUT FicheroInicio   al  FicheroDestino Tamao Desplazamiento [/A]

Al FicheroDestino  se  le aadir  el tamao  indicado  del  Fichero Inicio,

comenzando por el Desplazamiento.  Si se especifica el indicador /A, entonces

los datos se aadirn al FicheroDestino,  y sino, se aade este indicador los

datos se reemplazarn.

Esta pequea utilidad es til para coger partes de un fichero,  para copiar

/pegar con ficheros binarios  ascii.

De acuerdo con la especificacin del Desplazamiento  en el comando XGET,  en

el caso  de  una  ruptura,  primero  anote  la cantidad  de  datos  recibidos

(p.e.: 50300), y grabelos, y luego teclee  "XGET Fichero 50000".  La transfe-

rencia empezar  en el Desplazamiento 50000  y  le permitir recibir el resto

del fichero.  De esta forma tendr 2 partes,  jntelas con el comando COPY

con el comando CUT.  Es ms seguro cortar la primera parte recibida antes que

intentar recibir los ltimos bytes que con toda probabilidad sern basura.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 97

16 BASE DE DATOS WHITE PAGES Y SERVER

--------------------------------------

16.1 DESCRIPCION.

-----------------

La implementacin de las White Pages en el software de la FBB est basada en

el modelo W0RLI  (gracias a Hank por este trabajo).  He intentado mantener un

alto grado de compatibilidad de este desarrollo con vistas a futuras mejoras.

Intentar explicar como trabaja la FBB las Whites Pages.

He intentado adoptar algunas de las caractersticas  de las especificaciones

W0RLI's, por eso espero que no afecte mucho a la compatibilidad.

Antes que nada,  Porque necesitamos las White Pages?

Las White pages tienen unas caractersticas interesantes :

- Una base de datos dinmica  que  contiene  los nombres de usuarios,  cdigo

postal, QTH y BBS local (como los otros campos).

- Direccionamiento / enrutamiento automtico  del correo  a la BBS local  del

indicativo de destino.

- Un server de White Pages con peticin remota de los datos.

La base de datos se actualiza,  primeramente por la informacin dada por los

usuarios cuando ejecutan el comando  N, NH, NQ y NZ,  y por su BBS local  (si

tiene WP);  y posteriormente por la informacin contenida dentro de las cabe-

ceras de los mensajes que pasan a travs de una red (Network).

La base de datos es dinmica,  cambia constantemente,  y se actualiza por si

misma en tiempo real. As, en cuanto se recibe una lnea de la cabecera de un

mensaje en formato ASCII,  cuando se completa la decodificacin de un mensa-

je en forwarding comprimido;   tambin cuando un usuario se desconecta de la

BBS (esto se hace para prevenir mltiples actualizaciones durante la sesin).

As, la base de datos puede contener muchos indicativos. De hecho, se manti-

ene una lista de todos los indicativos por la ruta de los mensajes personales

enviados  a las  BBS's  en el forwarding.  Hoy en da,  el tope es de  10.000

registros;  cantidad suficiente  aunque  cada da  se incrementa el nmero de

radiopaqueteros.  Esto permitir al usuario enviar mensajes  a otros usuarios

del mundo  sin necesidad  de saber  sus rutas  jerrquicas.  Antes haba  que

teclear lo siguiente :

BBS PROMPT >

SP K6VAZ @ KM6WU.#CENCA.CA.USA.NOAM

podra reemplazarse ahora por el usuario tecleando :

BBS PROMPT >

SP KM6VAZ

La BBS le aadir la ruta jerrquica (HA) y le enviar la respuesta :

BBS PROMPT >

SP K6VAZ

WP ROUTING @KM6WU.#CENCA.CA.USA.NOAM ADDED

TITULO ?

Si la ruta de destino (HA) no est grabada en la base de datos,  el programa

avisar al usuario y le pedir la direccin manualmente.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 98

Otra capacidad de las  White Pages  es el envio automtico  de mensajes  de

actualizacin hacia otras BBS's. Estos mensajes se generan cada noche durante

el mantenimiento de la BBS  y contienen las adiciones y modificaciones que ha

habido en la base de datos.  Estos mensajes se envan direccionados a todos y

desde (FROM) WP.

Cuando pasan  terminan en otra BBS equipada con White Pages, el mensaje

automticamente se actualizar como 'WP local'  en esa BBS.  Esta caracters-

tica DEBE USARSE CON CUIDADO,  porque generar ms trfico en la red y por lo

tanto sobrecargar la frecuencia.

*** No es buena idea enviar estos mensajes de actualizacin por HF ! ***

Una utilidad de las White Pages (WP) es dar informacin de la base de datos

a una peticin remota  (a distancia).  Esta caracterstica se describe  en el

prrafo xx.

Todos los ficheros usados por White Pages estn en C:\FBB\SYSTEM\WP

16.2 PETICION DE ACTUALIZACION

------------------------------

La base de datos recibe informacin  de diferentes fuentes.  La  s  indicada

en cada lnea del mensaje de actualizacin es como un sufijo del indicativo:

- El sufijo /U  denota  que la informacin en esta lnea de actualizacin se

ha generado por el usuario  y  por lo tanto se asume  que es  CORRECTA.  Esta

informacin est recogida  por la BBS siempre  que el usuario responda  a los

N, NH, NQ  NZ.  La fecha asociada a la informacin es  la de desconexin por

parte del usuario.

- El sufijo /G  denota que la informacin  en esta lnea ha sido recogida al

leer la cabecera de un mensaje en el campo TO  y  siempre que el usuario est

registrado.  La BBS Local del usuario  se asume  que es la que tiene en la 1

lnea una R: lnea de cabecera.  La fecha asociada con esta informacin es la

fecha que hay en la lnea de cabecera (R:).

- El sufijo /I  denota la informacin a travs de las lneas de cabecera del

forwarding de la BBS.  Esta informacin puede consistir en la ruta jerrquica

(HA), el QTH (entre corchetes) y el cdigo postal  (seguido de Z:).  La fecha

de esta informacin se toma de las lneas R: de cabeceras de la BBS.

Cuando la BBS est inactiva,  el programa avisa  al administrador de la Base

Datos y le da informacin detallada acerca del proceso.

16.3 DESCRIPCION DE LA BASE DE DATOS.

-------------------------------------

La base de datos se compone de registros individuales. Cada registro contie-

ne lo siguiente:

- Indicativo y nombre.

- Informacin activa.

- Informacin temporal.

Los componentes de la informacin activa y temporal son idnticos y cada uno

incluye los siguientes campos :

FBB 5.15                          Feb 06 1993                      Pgina - 99

- Fecha de la informacin.

- Direccin jerrquica (una palabra)

- Cdigo postal     (una palabra)

- Qth               (una  ms palabras)

Slo se utiliza la informacin activa para el direccionamiento/enrutamiento

de la peticin de la BBS.

16.4 ADMINISTRACION DE LA BASE DE DATOS.

----------------------------------------

Este proceso  actualiza  la base de datos  de la forma  que  se indica en el

siguiente prrafo.

La rutina de actualizacin mirar primero si los datos que hay de un indica-

tivo coinciden  con los datos  de entrada.  Si no existen,  se crea  un nuevo

registro y la informacin de entrada se usar para rellenar los campos de ese

nuevo indicativo, tantos en los datos temporales como activos.  La fecha ser

cambiada por la que venga asociada con la informacin de actualizacin.

Si el registro ya existe,  los datos desconocidos de los campos temporales y

activos se rellenarn,  y  aquellos campos  que  ya tenan datos  en la parte

temporal,  se reemplazarn por la nueva informacin  si la nueva fecha es ms

reciente  que la que hay grabada en el fichero.  La fecha se ajustar a la de

los datos que se actualizan.

Si la nueva informacin es del tipo /U,  los campos actuales se reemplazarn

por los nuevos (Activo y Temporal),  ya que esta informacin ha sido introdu-

cida directamente por el usuario.  Si la informacin  era  de otra categora,

entonces slo la parte Temporal del registro ser actualizada, as los regis-

tros Activos  Primarios quedan sin actualizar.

Si se cambia un campo, se colocar una marca para la peticin de validacin.

Si tena validada la marca /U, entonces no habr ningn cambio. Esta marca se

usar en el caso de que se valide la actualizacin de mensajes WP.

16.5 EPURWP Y ACTUALIZAR MENSAJES

----------------------------------

EPURWP  es un programa de mantenimiento para las White Pages  que se ejecuta

en cada ciclo de "BBS en Mantenimiento".

El programa comprueba  la validez  en cada una  de las entradas,  y  elimina

cualquier registro "no deseado" (p.e.: en el caso de un indicativo).

El programa tambin chequea  la fecha de la ltima actualizacin de la parte

temporal de cada registro. Si la fecha es anterior al n de das predefinidos

( dando como parmetro por defecto 40 das )  entonces  la parte temporal  se

considera estable,  y los campos conocidos se transfieren a la parte Primaria

Activa, que ser usada para responder a los direccionamientos del server.

Este proceso garantiza  que  los mensajes enviados  por los usuarios a otras

BBS's tengan un buen direccionamiento. Una vez que la parte Activa del regis-

tro est grabada,  la parte Temporal puede ser modificada cuando veces desee.

Una vez que la parte Temporal  ha quedado sin cambios durante 40 das,    el

usuario ejecuta  cualquiera de las opciones  "Nx"  en su nueva BBS Local,  se

cambiarn los registro Primarios  Activos.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 100

Si los cambios se validan, los registros se marcarn con un indicador y una

lnea que se aadir al fichero  MESS.WP

Cada lnea de salida de los mensajes de actualizacin WP sern :

On 930123 FD1CDC/U @ F6FBB.FMLR.FRA.EU zip 31240 Claude Saint Jean

Cualquier campo desconocido se reemplazar por "?" :

On 930123 FD1CDC/U @ F6FBB.FMLR.FRA.EU zip ? ? Saint Jean

El carcter U es el tipo de actualizacin.

16.6 PETICION DEL SERVER WP

---------------------------

El software FBB posee un server WP interno.

El formato para ejecutar el server WP es :

BBS PROMPT >

SP WP @ F6FBB

Ttulo del mensaje

WP Request (does not matter)

Texto del mensaje

F6FBB ?

EA3* ?

^Z (or /EX)

El server le responder a la peticin  con un mensaje privado,  direccionado

al remitente  y  enrutado hacia la BBS de acuerdo  con la primera R: lnea de

cabecera.

El mensaje de contestacin se restringe a un mximo de 100 lneas.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 101

17 SERVERS

----------

El software de la BBS dispone de varios servers  que se activan cuando no se

recibe mensajeria.

Los servers se activan cuando se recibe un mensaje cuyo destinatario ha sido

declarado al final del fichero INIT.SRV.

Declaracin de los servers al final del INIT.SRV :

--------------------------------------------------

#

# Indicador de vas

11

#

------

#

# Lista de los servicios :

#

# Desti Nombre del programa

#

REQDIR REQDIR.COM

REQFIL REQFIL.COM

NEWDOC NEWDOC.EXE

#

# Fin del fichero de inicializacin

#

Los servers  son programas ejecutables  cuyas habilidades se detallan  en el

apndice 9.  Se  encuentran  en  el directorio  que  contiene  el  ejecutable

SERV.EXE y el fichero de configuracin INIT.SRV.

Cuando se recibe un mensaje privado,  cuyo destinatario  est definido en el

INIT.SRV,  se llama al programa correspondiente de destino  con el nombre del

fichero temporal  en la lnea de comando.  Este fichero temporal contiene una

funcin de mensaje  del server pedido  (vea la descripcin  que  se detalla a

continuacin).

A  la terminacin  del  programa server,  el fichero  de correo entrante  se

chequea para recibir una respuesta.  El mensaje direccionado  al server  y el

fichero temporal se borrarn despus de este proceso.

Se pueden desarrollar muchas utilidades, todo depende de su imaginacin !

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 102

17.1 REQDIR

------------

El server REQDIR enva la lista de los ficheros de mensaje (total  parcial)

de un directorio.

Se utiliza  la lnea de comando estndar  de un mensaje.  El mensaje debera

ser del tipo privado y direccionado a la BBS que queramos pedir :

SP REQDIR @ bbs de destino

El ttulo del mensaje  contiene dos informaciones,  la mscara  de seleccin

(*.EXE, *.*, etc...) y el signo @ seguido de la BBS de retorno. El mensaje de

retorno ser direccionado al remitente de la peticin va BBS de retorno.  No

se pueden especificar comodines,  porque  en este caso  se listarn todos los

ficheros.

Comodn @ bbs-return <- comodn de seleccin

El texto del mensaje no es necesario,  el server ignorar su contenido.

Ejemplo :

F6FBB BBS >

SP REQDIR @ F6ABJ.FRA.EU

Ttulo del mensaje :

YAPP\*.ZIP @ F6FBB.FMLR.FRA.EU

Texto del mensaje :

/EX

Asumimos en este ejemplo que YAPP es un subdirectorio del directorio USERS.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 103

17.2 REQFIL.

------------

El server  REQFIL  permite reenviar  el fichero ascii pedido  al emisor  del

mensaje.

El mensaje  enviado  a  REQFIL  tiene una sintaxis definida.  Se utiliza  la

lnea de comando estndar.  El mensaje debe ser del tipo privado  y direccio-

nado a la BBS a la cual queramos preguntar.

SP REQFIL @ bbs-destino

El ttulo del mensaje contiene 2 informaciones, el nombre del fichero pedido

y  el signo @  seguido de la BBS de retorno.  El mensaje de vuelta ser dire-

ccionado al remitente de la peticin.

Nombre del fichero @ bbs de retorno

No es necesario el texto del mensaje. Su contenido no lo tomar en cuenta.

Ejemplo :

F6FBB BBS >

SP REQFIL @ F6ABJ.FRA.EU

Ttulo del mensaje :

DEMOS\ESSAI.TXT @ F6FBB.FMLR.FRA.EU

Texto del mensaje :

/EX

Este ejemplo asume que DEMO es un subdirectorio del directorio USERS.

La respuesta de la BBS remota ser como sigue:

SP F6FBB @ F6FBB.FMLR.FRA.EU < F6ABJ

Req File: DEMOS/ESSAI.TXT

Contenido del fichero ESSAI.TXT

...

/EX

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 104

17.3 NEWDOC.

------------

El server NEWDOC permite una simple  y rpida actualizacin de la documenta-

cin de la base de datos  (DOCS del server).  Este server crear el fichero y

una etiqueta.   No podr  crear un directorio,  por eso,  es conveniente  que

prepare la estructura de subdirectorios necesaria.

Un mensaje dar un resumen del remitente.

Se usa la lnea de comandos estndar. El mensaje debe ser del tipo privado y

direccionado a la BBS que lo actualizar.

SP NEWDOC @ bbs-destino

El ttulo del mensaje contiene 2 informaciones: el nombre del fichero pedido

seguido de una etiqueta dada por el fichero (vea la descripcin de DOCS.)

Nombre del fichero y Etiqueta en diferentes palabras.

El texto del mensaje se transformar en fichero de documentacin.

Ejemplo :

F6FBB BBS >

SP NEWDOC @ F6ABJ.FRA.EU

Ttulo del mensaje :

BBS\DOC_1.DOC Esta es la etiqueta de la documentacin

Texto del mensaje :

Este es el contenido de la documentacin.

....

Fin de la documentacin

/EX

Este ejemplo asume que BBS es un subdirectorio de DOCS.

Si especifica el fichero NEWDOC.SYS, el server estar limitado a los indica-

tivos declarados en este fichero, un indicativo en cada lnea.

Ejemplo del fichero NEWDOC.SYS :

F6FBB

FD1CDC

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 105

17.4 REQCFG.

------------

El server REQCFG permite enviar la actual configuracin del software.

El mensaje enviado a  REQCFG  tiene  una sintaxis definida.  No  se toma  en

cuenta el texto del mensaje.  El mensaje debe ser del tipo privado y direccio-

nado a la BBS que queramos preguntar.

SP REQCFG @ bbs-destino

El ttulo del mensaje contiene el signo @ seguido de la BBS de retorno.

El mensaje de respuesta ser direccionado al remitente de la peticin.

@ bbs-return

El texto del mensaje no es necesario, y su contenido no se tomar en cuenta.

Ejemplo :

F6FBB BBS >

SP REQCFG @ FD1CDC.FMLR.FRA.EU

Ttulo del mensaje :

@ F6FBB.FMLR.FRA.EU

Texto del mensaje :

/EX

La respuesta de la bbs remota ser :

SP F6FBB @ F6FBB.FMLR.FRA.EU < F6ABJ

ReqCfg V 1.2 (C) F6FBB 1992 - BBS F6FBB

Software F6FBB Versin 5.15 compilado en Feb 07 1993

Mem Us:14620  Mem Ok:148288  Bid:30000  Ports:4  Ch:12  FBB Ok  BIN Ok

Unidades disponibles : C: D: E:

EMS V4.0

MSG : 29 pginas (464 KB)

BID : 17 pginas (272 KB)

HIE : No

FWD :  1 pginas ( 16 KB)

REJ :  1 pginas ( 16 KB)

OVR : 11 pginas (176 KB)

SCR : 45 pginas (720 KB)

WPG :  5 pginas ( 80 KB)

Total : 109 pginas (1744 KB)

Idiomas

1 : INGLES

2 : FRANCES

3 : ESPAOL

4 : ITALIANO

5 : NEDERLAN

6 : ALEMAN

7 : CATALAN

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 106

8 : NORSK

9 : PORTUGUES

10 : DANSK

11 : SVENSK

12 : HRVATSKI

13 : FRANC8

Servers

REQDIR : Peticin de directorios

REQFIL : Peticin de un fichero ascii

NEWDOC : Acerca de documentaciones

REQCFG : Peticin de configuracin

AUTO7P : Server 7plus

7PSERV : Server de ficheros 7PLUS

SWFMLR : Distribucin Infos Reseau

WP : Server W.P.

MULTI : Multidirecciones

Puerto Interface Emulacin Canal Modo  Frecuencia

1      DRSI      WA8DED    9     UYWL  NODAL

2      ESS/COM.  KAM       1     GYW   15M/20M

3      FBBIOS    FBBIOS    1     UYM   MODEM

4      ESS/COM.  KAM       1     GYW   HF-PSK

/EX

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 107

18 FORMATOS DE FICHEROS :

--------------------------

Los diversos ficheros usados en la configuracin y en la operacin de la BBS

tienen  una sintaxis parecida.  Para que  se ejecute  bien el software  deben

estar los ficheros bien configurados.

El primer fichero  que se configura  es  el INIT.SRV.  Este fichero contiene

informacin de la BBS y del hardware que vd. utiliza.

El sistema toma en cuenta ms de 10 ficheros ascii para su configuracin. No

se olvide  de grabar  el fichero  despus de cada modificacin.  Estos pueden

modificarse tantas veces como sea necesario.  Nunca borre un fichero,  ya que

puede contener datos valiosos.  Nunca modifique  un fichero binario.  Algunos

ficheros tienen un nmero especifico de lneas,  si aade  suprime alguna de

estas lneas,  generar un mensaje de error.  Este es el caso de los ficheros

de configuracin.

En la mayora  de los ficheros de configuracin,  el carcter # debe ponerse

en la PRIMERA COLUMNA, esto significa que es una lnea de comentario, y no se

tomar en cuenta para el computo del n de lneas.

Los ficheros pueden estar en directorios diferentes FBB,  SYSTEM,  BIN, etc.

El directorio por defecto se indica despus del fichero entre parntesis.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 108

18.1 PORT.SYS (SYSTEM).

-----------------------

Este fichero se encuentra en el directorio SYSTEM  (si utiliza el directorio

por defecto). Recuerde que la lnea que comienza con # es una lnea de comen-

tario y la BBS ignora estas lneas.  La BBS puede usar drivers para un mximo

de 8 puertos serie, COM1 a COM8. Tambin puede utilizar un puerto multiplexor

que puede manejar hasta  4 TNCs por puerto COM.  Puede utilizar otros puertos

drivers, para ello debe cargar los utilitarios COMBIOS,  MBBIOS,  FBBIOS etc.

Estos drivers deben cargarse  ANTES  de ejecutar el programa de la BBS. Puede

incluir los drivers en el APPEL.BAT .  Tambin puede usar un modem telefnico

con la BBS. En este caso el nmero de TNCs incluyen el modem y debe cargar el

driver FBBIOS.

Estndar PORT.SYS con 1 TNC (COM1) con modo host WA8DED,  no com-driver,  4

canales,  1 canal para salida de forward,  1 canal reservado  para BBSs  con

indicativo LA1B-1 :

# Fichero para programacin de canales y TNCs.

#

# Puertos : (COM1, COM2, Etc...)

# TNCs : Cuantas TNCs y modems utiliza. Con multiplexor

# puede tener hasta  4 TNCs por puerto.

#

#Puertos TNCs

1 1

#

# Com : COM-nmero (1,2,...8)

# Interface :

# 1 = Driver ESS COM (externo)

# 2 = Nodo BPQ (versin 4.05 y superior)

# 3 = Modem telefnico con FBBIOS

# 4 = Driver con tarjeta DRSI

# 5 = Interface TFPCR/TFPCX

#

# Direccin : Direccin del puerto en hexadecimal. Necesario si utiliza

#             multiplexor

# Baudios : Velocidad en baudios (hasta 56 KBds). Ignorado por BPQ.

#

# Utilice igual n de lneas como puertos tenga.

#

#Com Interface Direcc (Hex) Baudios

1 0 3F8 4800

#

# TNC : N de TNCs que utiliza

# NbCh : Nmero de canales que quiere habilitar en la TNC.

# Canales mximos disponibles dependiendo del firmware.

# Com : Nmero de puertos COM. Com1, Com2 etc.

# MultCh : N de canales si utiliza un multiplexor, si no, coloque 1.

#          En tarjeta DRSI utilice valores de 0  a  7.

#          Para la KAM utilice 1 para VHF  y  2 para HF.

# Paclen : PACLEN en esta TNC.

# Maxframe: El n mximo de paquetes que la TNC enviar al mismo

#           tiempo.

# NbFwd : N de canales para SALIDA del forward al mismo tiempo.

# MxBloc : Cantidad de bloques, expresados en kbytes, para forward.

# M/P-Fwd : Minuto de la hora para el comienzo del forward, y perodo.

#           (cada cuanto tiempo se pide el forward).

# Modo : Uno de estos:

# B : Modo BBS.

# G : Modo "Guest".

# U : Modo Normal.

# Teclee uno de los siguientes modos host :

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 109

# D : WA8DED

# K : Modo host de la KAM.

# P : PK-232

# Q : BPQ v 4.x

# Aada una de estas letras ( varias) :

# L : Enva una baliza despus de cada llegada de correo.

# M : Modem telefnico.

# Y : Yapp permitido en esta QRG.

# W : Gateway permitido TO en esta QRG.

# R : En este puerto slo se permite la lectura.

# Freq. : Texto que describe este puerto (max 9 letras, no hay espacios)

#

# Igual n de lneas como TNCs tenga.

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacl Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Modo Frecuencia

1    4    1   1      230  4     1     10     30/60   UD   433.650

#

# indicativos especiales y modos en algunos canales.

#

#TNC Nbs Indicativo-SSID Modo  (slo con el modo host de WA8DED )

1    1   LA1B-1          B

#

# Fin del fichero.

#

En el prximo ejemplo, se han quitado todas las lneas de comentario.

Ejemplo de un fichero con 4 puertos, 13 canales, no com-driver, con 1 puerto

multiplexor en COM 1. El puerto 1 tiene limitado el acceso (guest), el puerto

2 y el 3 permiten la transferencia YAPP y el puerto 4 utiliza una PK-232.

#Puertos TNCs

1      4

#

#

#Com Interface Direcc (Hex) Baudios

1    1         3F8          4800

#

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacl Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Modo Frecuencia

1    4    1   1      230  4     0     1      00/60   GD   433.650

2    4    1   2      230  4     1     5      10/30   UDY  144.675

3    4    1   3      230  3     4     10     20/60   UDYW 433.650

4    1    1   4      80   1     1     5      15/30   BP   15/20m

#

Siguiente ejemplo con 4 puertos, 13 canales, con ESS/COMBIOS.

#Puertos TNCs

4      4

#

#

#Com Interface Direcc (Hex) Baudios

1    1         0            4800

2    1         0            4800

3    1         0            4800

4    1         0            4800

#

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacl Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Modo Frecuencia

1    4    1   1      230  4     0     1      00/60   GD   433.650

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 110

2    4    2   1      230  4     1     5      10/30   UDY  144.675

3    4    3   1      230  3     4     10     20/60   UDYW 433.650

4    1    4   1      80   1     1     5      15/30   BP   15/20m

#

Siguiente ejemplo con 1 puerto nodo BPQ y 4 canales.

#Puertos TNCs

1      1

#

#

#Com Interface Direcc (Hex) Baudios

1    2         0            4800

#

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacl Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Modo Frecuencia

1    4    1   1      230  4     1     1      00/60   UQY  433.650

#

Siguiente ejemplo con 1 tarjeta DRSI y 8 canales, mximo 1 canal en HF.

#Puertos TNCs

1      2

#

#

#Com Interface Direcc (Hex) Baudios

7    4         0            4800

#

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacl Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Modo Frecuencia

1    8    7   0      230  4     1     10     00/60   UDY  433.650

2    1    7   1      80   2     1     10     30/60   GDW  HF

#

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 111

18.2 CRON.SYS (SYSTEM).

-----------------------

Este fichero est en el directorio  SYSTEM.  La BBS mira en este fichero una

vez cada hora. Si la hora y la fecha es correcta, la BBS ejecutar los coman-

dos de este fichero.

Los programas DOS se ejecutan con el comando X  el D, tal como X DOTHIS.EXE

D DOTHAT.EXE.  Se carga primero,  de forma automtica,  un  COMMAND.COM al

ejecutar un fichero BAT.  Esto hace que necesite su sistema ms memoria.

Con  D la pantalla se graba, y reaparece despus de que el programa ha fina-

lizado.  Con X el programa no escribir sobre la pantalla.

#

# Fichero CRON.SYS.  Aqu los comandos que pueden ejecutarse cada

# hora, incluyendo Gateway, Yapp, Bip y Talk pueden activarse

# desactivarse.

# Formato: TALK YES (NO), BIP YES (NO), GATE 1 YES (NO), YAPP 2

# YES (NO).

# Los programas DOS se ejecutan igual que en el FORWARD.SYS, con el

# comando D    X.

# Igual que en el FORWARD.SYS, puede usar H = horas y D 0 das.

# 0=domingo, 1=lunes.....6=sbado.

# Tambin est permitido  IF-ENDIF  y  IF-ELSE-ENDIF .

#

# Formatos posibles para la hora:

# IF H 0-9 Todas las horas entre las 00  y  09.

# IF H 0,9 Slo a las  00  y  09.

# IF H 0,9-11 A las 00, y todas las horas entres las  09 y  11.

# IF D 0-2 Domingo, Lunes y Martes.

#

TALK NO

BIP NO

GATE 1 YES

GATE 2 YES

YAPP 1 YES

YAPP 2 YES

IF D 1-5

IF H 15-23

GATE 3 YES

YAPP 3 YES

ELSE

GATE 3 NO

YAPP 3 NO

ENDIF

ELSE

IF H 8-23

GATE 3 YES

YAPP 3 YES

ELSE

GATE 3 NO

YAPP 3 NO

ENDIF

ENDIF

X DOTHIS ARG1 ARG2 ARG3

D DOTHAT ARG1 ARG2

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 112

18.3 REJET.SYS (SYSTEM).

------------------------

Este fichero  est  en el  directorio  SYSTEM.  Con l  es posible  rechazar

ciertos tipos de mensajes  rechazarlos por su tamao.

La primera letra de cada lnea especifica la accin :

R = Reject : El mensaje no se recibir.

H = Hold   : El mensaje se recibir, bajo la supervisin del sysop.

L = Local Hold : Slo se tomarn los mensajes creados en esta BBS.

# Fichero para rechazar mensajes. Son rechazados con N-BID:

#

# Tipo, Desde, @BBS,  A, BID, tamao mximo:

#

# pueden usarse comodines * y ? (igual que en el DOS).

#

R B TOTO  ALL    TATA  * 0

R B *     *      VENTE * 0

R B *     VENTE  *     * 0

H * P1RAT *      *     * 0

L B *     *      *     * 0

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 113

18.4 PASSWD.SYS (SYSTEM).

-------------------------

Este fichero se encuentra en el directorio SYSTEM.

La primera lnea  de este fichero  es  el password genrico,  esto significa

que  este password  ser utilizado  por todos los SYSOPS  que  NO  tengan  un

password especfico.  Asegrese de cambiarlo, es secreto !

La siguiente lnea es un password especial para un sysop especfico, aqu es

LA6CU.  Los dos nmeros siguientes  corresponden al cdigo de seguridad en el

INIT.SRV (verifquelo).  As, en este caso LA6CU, tendr el cdigo de seguri-

dad n 69 antes del comando SYS,  y 1023 despus.  En la siguiente lnea, los

nmeros para LA6IM son el 123  y  1023.

jkshdfkjasdfuweiuryiusdfashdfabsmfzmxncvbiouweqyriuyweruyasjhf

LA6CU 69 1023 jkasdhfiuweyiruyasidkasfuiweriuoasdfkjlahsdfjlha

LA6IM 123 1023 uiwyejhaskjdfhasdfiuyaiuowyeruakjsdfhkjahfdlkja

Cada lnea en el PASSWD.SYS  puede tener un mximo  de 255 caracteres.  Para

el  primer test  del programa  de la BBS,  slo necesitar  la primera lnea.

Escriba lo que desee en l,  y  tenga siempre los datos escritos  en una hoja

de papel y por favor, no la pierda.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 114

18.5 PROTECT.SYS (SYSTEM).

--------------------------

Este fichero se encuentra en el directorio SYSTEM .

En este fichero puede especificar los directorios en los que vd. NO desea

que cualquier sysop pueda borrar cualquier fichero.  Para borrar ficheros en

directorios protegidos,  el comando debe ser tal como sigue:

DEL +FORWARD.SYS

Ejemplo del PROTECT.SYS:

\

\FBB

\TOOLS

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 115

18.6 LANGUE.SYS (SYSTEM).

-------------------------

Este fichero est en el directorio  SYSTEM.  Normalmente, la primera vez  no

hace falta que cambie nada.

Primero hay 3 nmeros.  El texto en el fichero explica su uso.

A continuacin  hay una lista  de los idiomas.  Estos nombres  deben ser los

mismos que los usados en los ficheros .TXT y .HLP  en el directorio LANG.  De

esta forma,  debe haber un ENGLISH.TXT  y  ENGLISH.HLP,  siempre  que ENGLISH

est en el fichero LANGUE.SYS .

Despus  de  unas lneas  de comentarios,  hay una lista de prefijos,  y  el

correspondiente n de idioma que a cada usuario se le asignar la primera vez

que  se conecte.  Luego  el usuario  puede cambiar  de idioma,  utilizando el

comando OL de la BBS.

Recuerde, que necesitar ms memoria cuanto ms idiomas cargue en el aparta-

do  " N de idiomas cargados ".  En el ejemplo siguiente,  todos  los idiomas

estn disponibles, pero slo se disponen de 4 al mismo tiempo. La BBS descar-

gar un idioma de la memoria para cargar otro desde el disco.

#

# Fichero para decidir que idioma se le asignar al usuario que se conecte

# por primera vez.  El usuario lo podr cambiar luego ...

# Todos los prefijos no se listan aqu.

# 3 parmetros :

# Nmero de idiomas - N de idiomas cargados - Idioma al teclado

#

17 4 1

#

INGLES

NORSK

NORSK8

FRANCES

SVENSKA

SVENSKA8

DANES

DANSK8

SUOMI

PORTUGUES

ITALIANO

ALEMAN

CATALAN

ESPAOL

NEDERLAN

RUSO

HRVATSKI

#

# 1 : Ingls

# 2 : Noruego (7-bits)

# 3 : Noruego 8-bit

# 4 : Francs

# 5 : Swedish (7-bits)

# 6 : Swedish 8-bit

# 7 : Dans

# 8 : Dans 8-bit

# 9 : Finnish

# 10: Portugues

# 11: Italiano

# 12: Alemn

# 13: Cataln

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 116

# 14: Espaol

# 15: Dutch

# 16: Ruso

# 17: Yugoslavo

#

CT* 10

CU* 10

C3* 13

DU* 1

D* 12

EI* 1

E* 14

F* 4

etc. etc.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 117

18.7 FORWARD.SYS File (SYSTEM).

-------------------------------

El fichero FORWARD.SYS  define el setup de las diferentes BBS's  con las que

vd. har forwarding.  El fichero est organizado  en bloques,  y  cada bloque

especificar una BBS.

Este fichero y sus includes se compilan  al ejecutar el programa de la BBS y

despus de editarlo   retornar desde el DOS Shell (Alt+F9),  si uno de estos

ficheros se modifican.

Si el fichero FORWARD.SYS  uno de sus include se modifica, todos los mensa-

jes activos se escanean,  y  las nuevas rutas se colocan  de acuerdo  con las

modificaciones hechas.  El escaneo puede pararse con Alt+F3.

Cada lnea del fichero  comienza con una letra  que  define la funcin de la

lnea.  Cualquier lnea que comience por el signo #  se tomar como una lnea

de comentario y por lo tanto se ignorar.

Tipos de lneas :

A (indicativo)

Todos los bloques deben comenzar con una lnea igual que sta.  El indicati-

vo es el de la BBS con la que vd. har forwarding.

B (indicativo)

Todos los bloques deben incluir  al menos  una lnea como sta.  Se enviarn

los mensajes personales dirigidos con la direccin '@ (indicativo)'.

C C (indicativo1) [V DIGI1 DIGI2 ETC...]

La lnea completa de conexin (C indicativo V digi1 digi2) debe ir precedida

de la letra C.  En la mayora de los casos, habr 2 letras C consecutivas con

un espacio entre ellas.  La letra V especifica una cadena de repetidores,  es

opcional; si utiliza EPROMs TF4 ( equivalente) - mire el fichero WA8DED.DOC.

Puede haber varias lneas C,  en el caso de conexiones en cascada  (THE NET).

Una lnea de conexin condicional (encerrada entre un IF y un ENDIF)  permite

llamadas determinadas.  Se permiten hasta 8 lneas,  y cada lnea puede tener

un mximo de 80 caracteres.

En el caso de un nodo KA y conexin X, Puede enviar C X (indicativo). Cuando

se conecte a un nodo,  todos los comandos  despus de la primera C  se envan

automticamente hacia ese nodo.

D (comando)

Comando que se ejecuta por el D.O.S. (colocacin de frecuencia, por ejemplo).

La pantalla se graba antes del comando, y se restaura cuando se acaba. Cuando

ejecute un fichero .BAT,  se carga un COMMAND.COM  antes que ste,  y  por lo

tanto necesitar algo ms de memoria.

ELSE

Lnea condicional complementaria a la declaracin previa IF.

ENDIF

Fin de lnea condicional definida por un IF.

F (indicativo)

Indicativo  que  ser automticamente  enrutado  ( excepto si tiene una ruta

especifica)  a la BBS,  que  previamente habr sido declarado  en una lnea B

( debe seguir a una lnea B ).  Puede haber varias lneas F  seguidas por una

lnea B.  Si esta lnea no precede a una lnea B,  entonces los boletines  se

enrutarn hacia sus destinatarios.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 118

G (ruta)

Indicador de grupo de rutas para boletines (EU por ejemplo).  Este indicador

slo  se aplica  a  los boletines.  Los mensajes  privados  son enrutados  de

acuerdo  al indicador  de la BBS  (vea la lnea B).  Puede haber varias rutas

para las BBS con las que vd. haga forwarding.

H (ruta)

Definicin de la ruta usando el modo de direccionamiento jerrquico.  Pueden

utilizarse los comodines  (*  ?)  para reemplazar la parte desconocida de la

direccin del destinatario.

IF C1 ... IF C9

Test condicional de seleccin de ruta. El valor para "n" es una cifra, entre

1 y 9, dependiendo de la seleccin.  La primera seleccin es 1,  y  la mxima

es 9.  Las lneas entre  IF Cn y ENDIF  slo se tomarn en cuenta si la sele-

ccin actual es n.  Si la conexin no se logra  (no se recibe el prompt de la

BBS llamada), el n de seleccin se incrementar y se comprobar si el puerto

es el mismo en el bloque siguiente.  Si el puerto es diferente, se comprobar

el bloque durante los test relativos al nuevo puerto.  Si la conexin se rea-

liza,  la seleccin se resetea  al n 1  para la prxima llamada,  y  sino se

incrementar.  Si todas las selecciones fallan,  la seleccin se resetea a 1,

y el sistema busca el siguiente bloque.

IF D xx

Test condicional  de los das  de la semana.  Esta lnea define  un juego de

lneas que se tomarn en cuenta si la expresin  que define los das siguien-

tes es verdadera  (TRUE).   0  corresponde al Domingo  y  el 6 al Sbado.  La

expresin  'IF D 0,2,4-6' es verdadera para el Domingo, Martes,  y del Jueves

al Sbado.  Puede haber varios IF's anidados (se recomienda sangrado)  dentro

de un bloque.  La expresin ENDIF define el final del bloque condicional.

IF H xx

Test condicional de la hora (IF).  Esta expresin define  un juego de lneas

que slo se tomarn  en cuenta  si la hora seguida de  IF es VERDAD.  La hora

escrita en el formato 0,4,12-23  es verdad a las  0h, 4h,  y  desde las 12h a

las 23h.  Puede haber varios IF's  anidados  (se recomienda sangrado)  dentro

de un bloque.

IF FREE

Test condicional  para la disponibilidad de un puerto.  El test ser  VERDAD

si ninguno  de los canales  se usa para el puerto.  Puede ser necesario hacer

esto antes de hacer qsy con la emisora, por ejemplo.  Puede haber varios IF's

anidados  (se recomienda sangrado),  pero no pueden estar fuera de un bloque.

La expresin ENDIF define el fin del bloque condicional.

IF MAN

Test condicional que slo ser VERDAD  si el forward se pide manualmente con

los comandos F4, FR  FW.

K Canal

Fuerza  a empezar  el forwarding  en un canal  especfico.  El forwarding no

comenzar si el canal est ocupado.

L (comando) [valor]

Programacin  de parmetros  para  la TNC.  Los parmetros  se asignarn  al

canal relativo.  La sintaxis  es igual  al del modo host  de la TNC.  Slo el

comando B (Paclen = tamao del paquete) ha sido aadido.  El parmetro B debe

utilizarse con todas las TNCs  (incluida la KAM)  para especificar el paclen.

El software de la BBS maneja siempre el paclen.  El PACLEN de la KAM debe ser

0/0 (256) para que el paclen de la BBS trabaje en todas las circunstancias.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 119

Estos parmetros se usarn tambin para el "forwarding inverso".

N

Asigna el protocolo estndar de forward (MBL/RLI) para la BBS especificada.

O (minutos)

Define un fuera de tiempo para la BBS.  Se expresa en minutos.

P (puerto)

Selecciona el puerto donde se har la conexin.  El puerto se define por una

letra, desde la A hasta la H para los puertos 1 al 8.

Q

Impide el forwarding inverso desde mi BBS.

R

Aunque una BBS  no tenga correo para la nuestra,  puede hacer  el forwarding

inverso.

S  Conexin (Connect)  Fallo(Failure)  Ocupado(Busy)

Es un juego condicional suplementario  para el caso de conexiones secuencia-

les (TheNet, por ejemplo).  Pueden definirse los 3.  Las sentencias "Connect"

"Failure"  y  "Busy" ya estn definidas en este software.  Tengan cuidado con

las letras maysculas y minsculas.  Ejemplo:

S Conne Echec Occup.  El software interpretar "Conne" como Conexin, "Echec"

como Fallo,  y  "Occup"  como Ocupado.  Esto le permite acceder  a nodos  con

mensajes que no son usados normalmente por TheNet.

Hasta 4 lneas S pueden definirse en un bloque de forwarding.

T opciones

Definicin del mximo tamao que puede tener un fichero para enviarse.  Este

tamao puede ser condicional (entre un IF y un ENDIF).

T P : significa que es privado.

T S : significa que primero los pequeos.

T 2 : significa que slo se enviarn los iguales  menores a 2 KB.

Es posible combinar una  mas de estas opciones :

T P S 2 :   significa que slo los privados iguales    menores a 2 KB,  los

pequeos primeros.

Siempre, se enva primero el correo personal y luego los boletines.

U RUTA1 RUTA2 ... (hasta 8 rutas)

Da la prioridad al reenvo de boletines.  Boletines @RUTA1 se envan primero,

despus los boletines @RUTA2, y as sucesivamente.  Puede haber hasta 8 rutas

especficas.  El correo privado  (incluyendo mensajes P, T  y  A ) siempre se

reenviarn los primeros.

V (texto)

Texto enviado al conectarse a la BBS. (Obligatorio en algunas BBS TCPIP para

declarar el protocolo) .  Permite enviar  indicativo  y  password  cuando  se

conecta a una BBS por telfono.

X (comando)

Comando para ser ejecutado por el DOS (por ejemplo, seleccin de una freq.).

La pantalla no se grabar antes del comando,  as  el ltimo no acceder a la

pantalla.  Este comando es idntico al comando D,  pero es ms transparente y

ms rpido.  Cuando ejecute un fichero .BAT,  un COMMAND.COM se carga autom-

ticamente. Ya sabe, esto consume algo ms de memoria.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 120

Y

Actualizacin automtica de la hora de la PMS  (si el SID se parece a esto:

[PMS-3.0-C$]). PMS se ajusta a la hora local.

Z ruta

Indicador de ruta NTS  para mensajes NTS.  Este indicador  slo se aplica  a

los mensajes  tipo "T".  Puede utilizar comodines.  Puede haber varias lneas

de indicacin de rutas para cada BBS con la que haga forwarding.

------ (cadenas de rayas)

Define el final de un bloque de forward. El bloque comienza con una lnea A.

! Lnea

Define una excepcin.  Se utiliza con lneas del tipo B, F, G, H.  La excep-

cin siempre  se coloca  antes de la declaracin condicional  de verdad.  Una

excepcin siempre es del mismo tipo de declaracin (no puede tener una excep-

cin !F con una lnea B).

Ejemplo:

! B F6FBB Excepcin para F6FBB BBS

B F* Forward para todas las BBS's que comiencen con una F

No tiene lmite el n de excepciones.

< Fichero

Incluye  el fichero  especificado.  El fichero  debe estar  en el directorio

SYSTEM  en uno de sus subdirectorios.

#

Lnea de comentario.

Definicin del fichero de forward :

Un fichero de forward se crea con un fichero principal,  incluyendo un juego

de bloques, cada bloque pertenece a una BBS con la que hagamos forwarding.

Definicin del mnimo bloque :

Un bloque ser un fichero incluido en el FORWARD.SYS.  Se construye teclean-

do en la primera lnea una A con el nombre de la BBS cercana,  y en la ltima

lnea se coloca una cadena de rayas.  Incluye este bloque una lnea con una P

(puerto en uso) y una lnea C (peticin de conexin), y una lnea B (BBS des-

tino).  Una lnea F con el indicativo del SYSOP  precedida de una lnea B, le

permite un enrutamiento automtico del correo.

A FC1CDC

P A                      Puerto A

C C FC1CDC-1 F6FBB-5     Lnea de conexin

B FC1CDC BBS             BBS destino

F FC1CDC                 indicativo al que se reenva automticamente

--------

Este tipo de bloque es vlido  para cualquier PMS de una BBS  que no soporte

forwarding automtico.

Ejemplo de un bloque ms complejo :

A FC1HAQ

#

G EU                     FC1HAQ recibir

G FRA                    los boletines para los

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 121

G WW                     que tiene varios enrutamientos

G AMSAT

F AMSAT                  boletines para AMSAT se grabarn.

#

H *.NA                   Todas las rutas .H que acaben

H *.SA                   en  .NA, .SA

H *.EU                   y  .EU

#

O 5                      5 minutos fuera de servicio.

#

IF C1                    1 eleccin de parmetros

P C

L B 250                Paclen es 250 bytes

L N 4                  Retry 4

C C FC1HAQ-1 F6FBB-7 019301

ENDIF

IF C2                    2 eleccin de parmetros

P C

IF 8-17                desde las 8h hasta las 17h

T 5                  ficheros de 5 kb Mximo

ENDIF

L B 250                Paclen es 250 bytes

L N 4                  Maxframe es 4

C C FC1HAQ-1 F6FBB-7 019002

ENDIF

IF C3                    3 eleccin de parmetros

P A                    se utiliza el puerto A

T P                    slo para correo privado

C C F6FBB-2            Conexin al 1er. nodo Thenet.

C C FF6KUB-2           Conexin al 2   nodo Thenet.

C C FC1HAQ-1           Final conexin.

ENDIF

#

B FC1HAQ                 Definicin de varios BBS's

F FC1HAQ                 enrutadas por FC1HAQ y de

F F6CQU                  sus SYSOPs  y/ usuarios

#                        especficos.

B F6ABJ

F F6ABJ                  Otras BBS's e indicativos varios

#                        que les hace forward  FC1HAQ.

B F5LO

F F5LO

#

B G*                     otras BBSs.

B ON*

B D*

B HB*

#

------                     Fin del bloque FC1HAQ

Ahora es posible utilizar ficheros include con FBB.  As de esta forma puede

tener un pequeo  FORWARD.SYS,  con los indicativos de las BBSs  con las  que

haga forwarding,  y  en  otro directorio  todos los bloques  de forward.  Por

ejemplo  un fichero  para cada BBS.  Para transferir un bloque  (que comienza

con una A y finaliza con  -------)  al fichero FORWARD.SYS,  coloque el signo

'<' tal como se ve en el siguiente ejemplo :

Ejemplo de un fichero FORWARD.SYS con ficheros include.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 122

#

# FICHERO DE FORWARD F6FBB

# ------------------------

#

# UHF

#

< FWD\FE6BIG

< FWD\FC1GJC

< FWD\FF6KNI

< FWD\FC1HAQ

< FWD\F1EBV

< FWD\FD1JGK

< FWD\EA3BKZ

#

# PMS

#

< FWD\FD1CDC

< FWD\FD1MEU

< FWD\FD1OAC

< FWD\F8PD

< FWD\F6HED

< FWD\FE1JYH

< FWD\F1LMI

#

# HF

#

< FWD\LA1B

< FWD\LA6CU

< FWD\SV1IW

< FWD\4X1RU

< FWD\RS3A

< FWD\I7XGL

< FWD\EA8AML

< FWD\EA8RT

#

# VHF

#

< FWD\F6CDD

#

# FICHEROS

#

< FWD\AMSAT

< FWD\MAIL

#

#

#

P B

IF 0-3,21-23

X ICOM A2E8 M14

ELSE

X ICOM A2E8 M4

ENDIF

Ejemplo de un fichero include FWD\EA8RT

---------------------------------------

A EA8RT

#

G EU

G ALL

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 123

G AMSAT

G WW

G EA

G EANET

G LATNET

#

P B

#

O 2

#

L T 20

L B 80

L O 2

L P 100

L F 2

L @T2 20

#

#

IF 7-22

X ICOM A2E8 M6

C C EA8RT-2

ENDIF

#

B EA8RT

F EA8RT

F E?1*

F E?4*

F E?7*

F E?8*

#

B E?1*

#

B E?4*

#

B E?7*

#

B E?8*

#

----

Forward automtico a un fichero.

--------------------------------

Es interesante tener un enrutamiento automtico de mensajes  boletines a un

fichero,  para  futuros procesos,  archivo,    comunicacin  entre BBSs  que

coexistan en el mismo ordenador.   La comunicacin puede hacerse a travs de

ficheros.  El correo pendiente (mire INIT.SRV) se testea una vez cada minuto.

En cambio, un fichero puede estar definido  en un bloque de forward y actua-

lizarse cada 15 minutos.  Este fichero se define en un bloque idntico al del

forward entre BBS's,  el puerto comienza con @  y  la lnea de conexin da el

nombre del fichero  creado  actualizado.  El nombre usado  por la BBS deber

declararse en el fichero BBS.SYS.

Ejemplo de un fichero forward  (forward al fichero B:MAIL.FBB para mi correo

privado) :

A MAIL

P @

C B:\MAIL.FBB

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 124

B F6FBB

F F6FBB

------

Fin del fichero de comandos especfico a un puerto.

---------------------------------------------------

Cada comando DOS (lnea D  X) definido fuera de un bloque de forward slo

se ejecutar si el puerto de forwarding coincide con el ltimo puerto sele-

ccionado.

Ejemplo :

Utilice la capacidad de hacer qsy en su emisora  HF con un programa especial

llamado  "ICOM".  Asegrese de colocarla en standby,  ponga su frecuencia  al

final del fichero de forward, slo si el forward se aplica al puerto HF. Slo

tiene que seleccionar el puerto antes de ejecutar el comando del DOS.

B xxxxxx

#

-------                   Fin del ltimo bloque de forward.

#

P D                       Seleccin del puerto HF (puerto D)

X ICOM A3E8 M12           Enva el comando del DOS llamado ICOM

#                         con sus argumentos si el fichero es escaneado

#                         para el puerto D. IF  y  ENDIF estn permitidos.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 125

18.8 Ficheros de idiomas  x.TXT, x.HLP, x.ENT, x.INF (SYSTEM\LANG).

--------------------------------------------------------------------

Estos ficheros tienen  los nombres  de los idiomas seguidos  por los sufijos

TXT,  HLP,  ENT,   INF.  Contienen variables y se buscan en el subdirectorio

de ficheros (SYSTEM\LANG).

TXT : Fichero que contiene texto usado durante la operacin normal de la BBS.

Cada lnea se asocia al texto usado por el software.  El n de lnea  no debe

alterarse, excepto para las lneas de comentarios que no se tomarn en cuenta

(estas lneas comienzan con el signo # en la primera columna).

HLP :  Fichero de ayuda utilizado por el comando ?  H.  La ayuda se refiere

a la palabra  seguida  del comando  (ej: ? HELP).  Cada bloque de ayuda  debe

comenzar con una lnea del formato siguiente :

@@ 14 S

Los 2 caracteres @@, sin espacios,  en la primera columna marcan el comienzo

del bloque de ayuda,  seguido de un nmero de identificacin  para el tipo de

manejo (vea apndice 3),  y de la palabra que identifica la ayuda en mayscu-

las.  Un bloque finaliza  en una lnea  que comience por @@ (siguiente bloque

identificador).

ENT :  Fichero opcional que se visualiza al conectarse un usuario,  entre la

cabecera  y la lista de comandos.  El fichero ESPAGNOL.ENT  se visualizar si

existe y el usuario pide el idioma ESPAOL.

INF : Fichero visualizado cuando se teclea el comando "I".  Si el fichero no

existe, se visualiza la ayuda del comando ! .

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 126

18.9 Fichero FBBLOG.nn (SYSTEM\LOG).

-------------------------------------

La mayora  de los comandos ejecutados  se graban  en el fichero  FBBLOG.nn,

"n" es el n de la semana.  De esta forma, se crean archivos semanales que no

son grandes.

Este fichero se actualizar colocando en la lnea "Complete Log" del fichero

INIT.SRV un "OK".

Es un fichero  ASCII  que  se crea  automticamente,  y  no precisa atencin

especial.  Este fichero graba la actividad de todos los puertos.

Todas las lneas comienzan con una cadena de cifras, que corresponden al mes,

da, hora, minuto y segundo del registro,  seguido por el n del canal que ha

ejecutado el comando.

LOGSTAT.EXE es un software de anlisis que le permite procesar el fichero de

log (vea 13.xxx).

Fichero de ejemplo FBBLOG :

043004460500SI *** BBS Initialize

043004483200SA *** BBS Online

043004483305CB FC1NOU-0 VIA F6FNL-5

043004483905XD

043004484705CB FC1NOU-0 VIA F6FNL-5

043004500905MR 64072

043004511405XB

043005003201CA F1EBV-14

043005012816CC F1EBV-1 VIA FE6BEX-8 {FC1BPS-7,F1EBV-7,FF6KQK-2}

043005020701MW 64081P F:FC1GQL T:FE1JNY@F6DEG [281] S:F6CQP

043005022816MN B:19226_FF6KNL V:F1EBV

043005424401M> 62893 V:F1EBV [2881]

043005463616MN B:4759_EA6RCM V:F1EBV

043005463616MF 62896 V:F1EBV [393]

043005470813CC FC1HAQ-1 VIA F6FBB-7,019101

043005481701M> 62897 V:F1EBV [872]

043005485816MF 62897 V:F1EBV [872]

043005510701M> 62898 V:F1EBV [815]

043005514516MF 62898 V:F1EBV [815]

043005522901M> 62901 V:F1EBV [398]

043005530516MN B:26051_FC1HAQ V:F1EBV

043005530616MF 62901 V:F1EBV [398]

043005533313MW 64084B F:DF9WM T:ALL@EU [1161] S:Address Needed

043005572701M> 62931 V:F1EBV [2728]

043005580113XD

043005584516MF 62931 V:F1EBV [2728]

043006003012CB F6CDD-1

043006211401XT

043006303216CC FC1HAQ-1 VIA F6FBB-8,019101

043006323016MF 64081 V:FC1HAQ [281]

043006340716MF 64082 V:FC1HAQ [830]

043006354116M< 64086B F:DK3GI T:DXNEWS@EU [953] S:BY4AA in RTTY

043006443216M< 64089B F:OZ2FAR T:ALL@WW [1895] S:re qrt

043006452112CB F6CDD-1

043006465112MF 64086 V:F6CDD [953]

043006465212MF 64087 V:F6CDD [2632]

043006465312MF 64088 V:F6CDD [1626]

043006465312MF 64089 V:F6CDD [1895]

043006465412XB

043006474016M< 64090B F:VS6XQF T:ALL@WW [1748] S:CRY FOR TR-9500

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 127

043006490316M< 64091B F:DJ0AW T:ALL@WW [972] S:mfj-1278

043006534816M< 64092B F:DB2OS T:KEPLER@WW [3684] S:Elements 118.

043007002612CB F6CDD-1

043007005516M< 64095B F:VK5CGB T:ALL@WW [1166] S:RNARS PACKET

043007022116M< 64096B F:DF7MX T:COMMOD@EU [913] S:SUPPORT

043007034316M< 64097B F:I1ZEU T:ALL@EU [1096] S:ID1V

043007065416SQ *** BBS Quit

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 128

18.10 DIRMES.SYS (SYSTEM).

--------------------------

Este fichero binario contiene  la informacin de todos los mensajes activos.

Este fichero es muy importante  y  no debe editarse    cambiarse, si no,  la

lista de los mensajes se perdern, por lo tanto este fichero es de LECTURA.

Se organiza en registros,  cada registro contiene informacin de un mensaje.

El primer registro del fichero slo contiene  el n de ltimo mensaje.  Nunca

modifique este fichero cuando est ejecutando la BBS.

Estructura de un registro en lenguaje C:

#define NBBBS 80

#define NBMASK NBBBS/8

typedef struct {

char type         ;  /* 1   Tipo de mensaje (A,B,P,T)         */

char status       ;  /* 1   Estatus del mensaje ($,A,F,K,N,Y) */

long numero       ;  /* 4   Nmero del mensaje                */

long taille       ;  /* 4   Ocupacin del mensaje en carcter */

long date         ;  /* 4   Fecha del mensaje                 */

char bbsf[7]      ;  /* 7   BBS que da el mensaje             */

char bbsv[41]     ;  /* 41  Ruta                              */

char exped[7]     ;  /* 7   Destino del mensaje               */

char desti[7]     ;  /* 7   Campo TO                          */

char bid[13]      ;  /* 13  BID    MID                       */

char titre[61]    ;  /* 61  Ttulo del mensaje                */

char free[16]     ;  /* 16  Bytes reservados                  */

long datesd       ;  /* 4   Fecha de creacin del mensaje     */

long datech       ;  /* 4   Fecha del ltimo cambio           */

char fbbs[NBMASK] ;  /* 10  Mscara de BBSs para enviar       */

char forw[NBMASK] ;  /* 10  Mscara de BBSes ya enviadas ed   */

} bullist            ;  /* 194 bytes = longitud de un registro   */

Un mensaje del tipo nulo (00 hex) invalida el registro.

La fecha se da como el n de segundos desde 1 de enero de 1970 00:00.

Las mscaras son campos de bits,  el n de bit  corresponde  al nmero de la

BBS en el fichero  BBS.SYS .

En lenguaje C, todas las cadenas finalizan con el carcter NULL (00 hex) .

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 129

18.11 STATIS.DAT (SYSTEM).

--------------------------

Este fichero binario  contiene la informacin  de todas conexiones.  Este es

muy importante y no debe editarse  cambiarse, porque si no la lista de cone-

xiones se perder.  Este fichero solo puede abrirse par LECTURA.

Est organizado en registros,  cada registro  contiene la informacin de una

conexin.  Nunca modifique este fichero cuando est corriendo la BBS.

Estructura de un registro en lenguaje C:

typedef struct {

char  indcnx[7]    ;  /* 7   Indicativo                      */

char  port         ;  /* 1   (Puerto x 32) + canal           */

long  datcnx       ;  /* 4   Fecha de la conexin            */

int   tpscnx       ;  /* 2   Duracin de la conexin         */

} statis             ;  /* 14  bytes = longitud de un registro */

La fecha se da como el n de segundos desde 1 de Enero, 1970 00:00.

En lenguaje C, todas las cadenas acaban con un carcter NULL (00 hex).

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 130

18.12 WFBID.SYS (SYSTEM).

-------------------------

Este fichero binario contiene los ltimos BIDs recibidos. El n de registros

de este fichero est definido en el INIT.SRV.  Este fichero es muy importante

y no debe editarse  cambiarse, porque si no la lista de mensajes se perdern.

Slo puede abrirse para LECTURA.

Se organiza en registros,  cada registro contiene  la informacin de un BID.

Es un fichero cerrado  y  el primer registro contiene  el puntero del prximo

registro en el campo  msg_nmero.  Nunca modifique este fichero mientras  que

se est ejecutando el programa de la BBS.

Estructura de un registro en lenguaje C:

typedef struct {

char  mode         ;  /* 1   Tipo del mensaje (A,B,P,T)      */

char  fbid[13]     ;  /* 13  BID del mensaje                 */

long  msg_number   ;  /* 4   Nmero del mensaje              */

} bidfwd             ;  /* 18  bytes = longitud de un registro */

En lenguaje C, todas las cadenas finalizan con un carcter NULL (00 hex).

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 131

18.13 INF.SYS (SYSTEM).

------------------------

Este fichero binario contiene la informacin de todos los usuarios de la BBS.

Este fichero es muy importante y no debe editarse  cambiarse, porque sino la

lista de los usuarios se perder.  Slo puede abrirse para LECTURA.

Se organiza en registros,  cada registro contiene la informacin de un usua-

rio.  Nunca modifique este fichero cuando se est ejecutando la BBS.

Estructura de un registro en lenguaje C :

#define uchar unsigned char

typedef struct {        /* Estructura de un indicativo      */

char callsign[7]   ;

char ssid          ;

} indicat            ;

typedef struct {

indicat  indic     ;  /* 8   Indicativo                   */

indicat  relai[8]  ;  /* 64  Path de los digis            */

long     lastmes   ;  /* 4   Ultimo n L                  */

long     nbcon     ;  /* 4   Nmero de conexiones         */

long     hcon      ;  /* 4   Fecha ltima conexin        */

long     lastyap   ;  /* 4   Fecha ltima YN              */

unsigned flags     ;  /* 2   Flags                        */

unsigned on_base   ;  /* 2   ON Nmero Base               */

uchar    nbl       ;  /* 1   Lneas de paginacin         */

uchar    lang      ;  /* 1   Idioma                       */

char     free[27]  ;  /* 27  Reservado                    */

char     nom[18]   ;  /* 18  Nombre                       */

char     prenom[13];  /* 13  Segundo nombre               */

char     adres[61] ;  /* 61  Direccin                    */

char     ville[31] ;  /* 31  Ciudad                       */

char     teld[13]  ;  /* 13  Telfono particular          */

char     telp[13]  ;  /* 13  Telfono del trabajo         */

char     home[41]  ;  /* 41  BBS Local                    */

char     qra[7]    ;  /* 7   Qth Locator                  */

char     priv[13]  ;  /* 13  Directorio PRIVado           */

char     filtre[7] ;  /* 7   Filtro elegido LC            */

char     pass[13]  ;  /* 13  Password                     */

char     zip[9]    ;  /* 9   Cdigo Postal                */

} info               ;  /* 360 bytes = longitud de un registro*/

La fecha se da como el n de segundos desde el 1 de Enero, 1970 00:00.

En lenguaje C, todas las cadenas acaban en un carcter nulo NULL (00 hex).

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 132

18.14 HROUTE.SYS (SYSTEM).

--------------------------

Este fichero ASCII contiene  la informacin  de las rutas jerrquicas  de la

BBS.  Cada vez que se recibe una cabecera "R:"  en un mensaje    boletn, la

ruta jerrquica encontrada en la lnea se aade a una lista y se actualiza el

fichero HROUTE.SYS.

Este es un ejemplo del un fichero HROUTE.SYS :

# SM2LZK.GSTAD.BD.SWE.EU

# VE3JJV.NWON.CAN.NA

# W2NRE.NY.USA

# W6MCV.AZ.USA.NA

# W6MCV.AZ.USA.NOAM

V 3B8FP.MRU.AF

P 4X1RU.ISR.MDLE

V 4Z4SV.ISR.MDLE

V 7J1AAA.10.JNET1.JPN.AS

V 7K1DJL.11.JNET1.JPN.AS

V 7Z1AB.SAU.MDLE

El carcter de la primera columna puede ser :

# La lnea se ignora (comentario,  lnea inhabilitada).

P La lnea es constante y no cambiar.

V La lnea es fugaz y cambiar si una nueva ruta existe para esta BBS.

Cuando se encuentra una nueva ruta para una BBS,  la vieja cambia la letra V

por el signo #,  y una nueva lnea se aade al final del fichero.

HROUTE.SYS se actualiza automticamente por el software de la FBB,  y por lo

tanto no necesita preocuparse de l.

Este fichero puede clasificarse de la siguiente forma :

COPY HROUTE.SYS TEMP.$$$

TYPE TEMP.$$$ | SORT | FIND /v "# " > HROUTE.SYS

DEL TEMP.$$$

Esta secuencia puede incluirse en el fichero APPEL.BAT .

Este fichero no se actualizar  si el server de White Pages est habilitado,

porque ste toma la misma informacin.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 133

18.15 YAPLBL.SYS file (SYSTEM).

-------------------------------

Este fichero binario posee las descripciones de los ficheros FbbDos .

Est organizado en registros,  cada registro contiene  el nombre del fichero

(con el path completo incluida la unidad)  y la descripcin de este fichero.

Estructura de un registro en lenguaje C :

typedef struct {

char  filename[40];  /* Path completo del nombre del fichero  */

char  label[80]   ;  /* Descripcin del fichero               */

long  creation    ;  /* Fecha de la creacin del fichero      */

long  unused      ;  /* No usado, debera ser 0               */

} YapLbl;

La fecha se da como el n de segundos desde 1 de Enero, 1970 00:00.

En lenguaje C, todas las cadenas acaban con un carcter nulo NULL (00 hex).

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 134

18.16 MEMO.SYS (SYSTEM).

------------------------

Este fichero ascii sustituir  un texto cuando teclee  CtrL-F1  a  Ctrl-F10.

Este texto puede contener variables  y est limitado a 255 caracteres.  Puede

incluir la variable $W (CR) que le permite utilizar ms de una lnea.

Este fichero tendr 10 lneas, la primera corresponde a Ctrl-F1, y la ltima

a Ctrl-F10. Si no usa una lnea, debe colocar un punto en la primera columna.

Ejemplo de un fichero MEMO.SYS :

$W$O BBS (FBB$E) in $c ($?).$W

.

.

.

.

.

.

.

$W  Vy 73. Jean-Paul, F6FBB @ F6FBB.FMLR.FRA.EU$W$W/EX$W

$W  73 Qro. Jean-Paul, F6FBB@F6FBB.FMLR.FRA.EU$W$W/EX$W

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 135

18.17 SATEL.DAT (SAT).

-----------------------

Este fichero  binario  contiene  la informacin  de la base de datos  de los

satlites de la BBS.  Este fichero es muy importante,  y  no debe cambiarse

editarse  porque  sino  la lista  de los  satlites  se  perder.  Solo puede

abrirse para LECTURA.

Est organizado en registros,  cada registro contiene  la informacin  de un

satlite.  Nunca modifique este fichero cuando ejecute el programa de la BBS.

Estructura de un registro en lenguaje C :

typedef struct {

char   sat_name[18];  /* 18  Nombre del satlite             */

int    year        ;  /* 2   Ao de referencia               */

double day         ;  /* 8   Da de referencia               */

int    month       ;  /* 2   Mes de referencia               */

int    hour        ;  /* 2   Hora de referencia              */

int    minute      ;  /* 2   Minutos de referencia           */

int    second      ;  /* 2   Segundos de referencia          */

double inclination ;  /* 8   Inclinacin                     */

double raan        ;  /* 8   R.A.A.N.                        */

double excentricity;  /* 8   Excentricidad                   */

double a_perigee   ;  /* 8   Argumento del perigeo           */

double mean_anomaly;  /* 8   Anomalia Media                  */

double a           ;  /* 8   debe ser 0.0                    */

double mean_motion ;  /* 8   Mocin media                    */

double dec_rate    ;  /* 8   Decay rate                      */

long   revolution  ;  /* 4   Epoca                           */

double frequency   ;  /* 8   Frecuencia para computo doppler */

double v           ;  /* 8   debe ser 0.0                    */

int    step        ;  /* 2   Salto de proceso (minutos)      */

long   last_upd    ;  /* 4   Fecha de la ltima actualizacin*/

long   catalog     ;  /* 4   N de catalogo NASA             */

int    free[4]     ;  /* 8   No utilizado                    */

} satel              ;  /* 138 bytes : longitud de un registro */

En lenguaje C, todas las cadenas finalizan con un carcter NULL (00 hex) .

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 136

18.18 nnnnn.SAT (SAT) (Caractersticas de los satlites).

---------------------------------------------------------

El fichero  nnnnn.SAT  (donde nnnn es el n de catlogo de la NASA del sat-

lite)  se visualizar cuando teclee el comando C  desde el men de satlites.

Son ficheros de texto y estn localizados en el subdirectorio SAT.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 137

18.19 Formato del fichero WP.SYS

---------------------------------

El fichero WP.SYS se compone de registros.  Cada registro es de 194 bytes

de longitud.

typedef struct {

char    callsign[7]      ;  // Indicativo del registro

char    name[13]         ;  // Nombre del usuario

char    free             ;  // No utilizado

char    changed          ;  // Flag (U, G, I) de la modificacin

unsigned     seen        ;  // N de actualizaciones

long    activ_date       ;  // Fecha de la parte activa

long    temp_date        ;  // Fecha de la parte temporal

char    activ_homebbs[41];  // BBS local de la parte activa

char    temp_homebbs[41] ;  // BBS local de la parte temporal

char    activ_zip[9]     ;  // Cdigo postal de la parte activa

char    temp_zip[9]      ;  // Cdigo postal de la parte temporal

char    activ_qth[31]    ;  // Qth de la parte activa

char    temp_qth[31]     ;  // Qth de la parte temporal

} Wps;

En lenguaje C, todas las cadenas finalizan con un carcter NULL (00 hex).

Este fichero  NO  debe modificarse mientras  se est ejecutando  el programa

de la BBS.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 138

18.20 Formato de fichero MESS.WP

--------------------------------

El fichero ascii MESS.WP  compone la actualizacin de las lneas estndar WP.

No tiene lmite y enviar tantos mensajes como rutas diferentes estn defini-

das para la actualizacin WP en el INIT.SRV.  Los mensajes de salida sern de

5Kb .

Este fichero se lee al final de empezar a correr la BBS.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 139

APENDICE -1- Comandos del editor de lneas EDIT (FBBDOS)

---------------------------------------------------------

El  FBBDOS  ofrece  un pequeo editor  que le permite  procesar los ficheros

ASCII.  Ayuda al SysOp para el mantenimiento de los ficheros del sistema.

Los comandos son director, y para una mayor eficacia,  pueden encadenarse en

una sola lnea.

Lista de los comandos:

? : Visualiza la lista de los comandos del editor.

A : Aade una lnea a continuacin de la lnea actual.  El texto de la lnea

sigue al comando,  y debe terminarse con el signo  /.  El carcter "/"  puede

incluirse en una cadena de caracteres precedida por el carcter \.

Para incluir el carcter \ en una cadena, debe colocarse dos veces (\\).  El

cursor se coloca en la lnea insertada.

B : coloca el cursor al principio del fichero.

E : coloca el cursor al final del fichero.

F : Busca la cadena de caracteres especificada  a partir de la lnea actual.

La cadena de caracteres debe terminar con el carcter /. El carcter "/" pue-

de insertarse en una cadena  con la condicin de que el carcter \  est a la

izquierda.  Para incluir el carcter \ en una cadena,  debe colocarse 2 veces

(\\).  El cursor se posicionar en la lnea donde se ha encontrado la cadena

pedida.

I : Inserta  una lnea delante  de la lnea actual.  El comando seguido  del

texto  de la lnea  debe terminar  con  el carcter  /.  El carcter /  puede

incluirse  en una cadena  precedido  de otro carcter /.  Por lo tanto,  debe

teclearse dos veces  el carcter  para que se considere vlido.  El cursor se

posicionar en la lnea insertada.

K : Suprime el nmero de lneas especificadas despus del comando,  a partir

de la lnea actual.  Si no especifica nmero, se toma como valor 1 lnea.

L : Mueve el cursor el n de lneas especificadas despus del comando.  Este

nmero puede ser positivo  negativo.

N : Habilita  deshabilita la numeracin de lneas.

P : Visualiza el n de lneas especificadas despus del comando, a partir de

la lnea actual.

R : Busca como primer argumento la cadena especificada y la reemplaza por el

segundo argumento,  que  es la cadena  a reemplazar.  La cadena de caracteres

debe finalizar con el carcter /.  El carcter / puede incluirse en una cade-

na precedido de otro carcter \.  El carcter \ debe teclearse dos veces para

que se tome como vlido.  El cursor se posicionar en la lnea modificada.

S : Graba el fichero modificado.

Q : Salida del editor.  Tenga en cuenta que el fichero no se graba automati-

camente, primero teclee el comando S y luego el comando Q.

Ejemplos :

EDIT>B5L10P

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 140

coloca el cursor al principio del fichero,  avanza 5 lneas,  y visualiza 10

lneas.

EDIT>B4L6K-2L10P

Coloca el cursor al principio del fichero, avanza 4 lneas,  borra 6 lneas,

retrocede 2 lneas y visualiza 10 lneas.

EDIT>BFBonjour/K-2L5P

Coloca  el cursor  al principio  del  fichero,  busca  la cadena  "Bonjour",

suprime la lnea que contiene  "Bonjour",  retrocede 2 lneas,  y visualiza 5

lneas.

EDIT>RBuenos das/Adis/-2L5P

Busca "Buenos das",  reemplaza por "Adis",  retrocede 2 lneas y visualiza

5 lneas.

EDIT>BFBuenos das/IC'est une new line with a \/inside/-1L3P

Coloca el cursor  al principio del fichero,  busca la cadena  "Buenos das",

inserta una lnea,  retrocede una lnea,  y visualiza 3 lneas.  Estas lneas

incluyen un carcter /.

EDIT>SQ

Graba, y salida del editor.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 141

APENDICE -2- Comandos correspondientes al modo host de la PK232 (F6AIW)

-------------------------------------------------------------------------

8B 8BITCONV AU AAB      AB ABAUD    AG ACHG     AA ACRDISP

AK ACRPACK  AT ACRRTTY  AE ADDRESS  AD ADELAY   AI ALFDISP

AP ALFPACK  AR ALFRTTY  AL ALIST    AM AMTOR    AC ARQ

AO ARQTMO   AS ASCII    AY ASPECT   AW AWLEN    AV AX25L2V2

AX AXDELAY  AH AXHANG   BA BAUDOT   BE BEACON   BI BITINV

BK BKONDEL  BT BTEXT    CL CANLINE  CP CANPAC   CX CASEDISP

CU CBELL    CC CCITT    CF CFROM    CB CHCALL   CD CHDOUBLE

CH CHSWITCH CK CHECK    CQ CMDTIME  CM CMSG     CI CODE

CN COMMAND  CE CONMODE  CO CONNECT  CY CONPERM  CG CONSTAMP

CI CPACTIME CR CRADD    CT CTEXT    CW CWID     DS DAYSTAMP

DA DAYTIME  DC DCDCONN  DL DELETE   DF DFROM    DI DISCONNE

DW DWAIT    EA EAS      EC ECHO     ES ESCAPE   FA FAX

FN FAXNEG   FE FEC      FL FLOW     FR FRACK    FS FSPEED

FU FULLDUP  GR GRAPHICS HB HBAUD    HD HEADERLN HI HID

HO HOST     HP HPOLL    ID ID       IL ILFPACK  IO IO

JU JUSTIFY  KI KISS     LR LEFTRITE LO LOCK     MX MAXFRAME

MB MBX      MC MCON     MD MDIGI    MM MEMORY   MI MFILTER

MF MFROM    MH MHEARD   MN MONITOR  MO MORSE    MP MSPEED

MR MRPT     MS MSTAMP   MT MTO      MA MYALIAS  ML MYCALL

MG MYSELCAL MK MYALTCAL NE NEWMODE  NO NOMODE   NR NUCR

NF NULF     NU NULLS    OK OK       OP OPMODE   PA PACKET

PL PACLEN   PT PACTIME  PR PARITY   PS PASS     PX PASSALL

PE PERSIST  PP PPERSIST PC PRCON    PF PRFAX    PO PROUT

PY PRTYPE   RW RAWHDLC  RB RBAUD    RC RCVE     RE RECEIVE

RX RXREV    RD REDISPLA RL RELINK   RS RESET    RP RESPTIME

RT RESTART  RY RETRY    RF RFEC     SE SELFEC   SP SENDPAC

SI SIGNAL   SL SLOTTIME SQ SQUELCH  SR SRXALL   ST START

SO STOP     TB TBAUD    TC TCLEAR   TM TIME     TR TRACE

TW TRFLOW   TI TRIES    TD TXDELAY  TF TXFLOW   TX TXREV

UN UNPROTO  UR USERS    US USOS     VH VHF      WI WIDESHFT

WO WORDOUT  WR WRU      XW XFLOW    XM XMIT     XO XMITOK

XF XOFF     XN XON

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 142

APENDICE -3- N de proceso y ayuda en lnea.

---------------------------------------------

Las diversas funciones de proceso que contiene el software estn identifica-

das por 3 nmeros.  El primero de ellos corresponde  al proceso principal del

sistema  (BBS,  FBBDOS,  Clculo de la rbita de los satlites, etc....),  el

segundo es la funcin de proceso (en la BBS, listar, enviar, mensajes, etc..)

y  el tercero  es la subfuncin  ( grabar  el ttulo  del mensaje,  grabar el

mensaje, etc...).

Una descripcin completa de estos nmeros sera larga y ocupara mucho espa-

cio.  Se utilizan a propsito  para la depuracin del programa.  El primer n

tambin  se utiliza  para  la identificacin  del bloque  de ayuda  fuera del

fichero x.HLP.  Cuando se teclea una  "?"    una  "H",  el software busca el

fichero x.HLP para una lnea de cabecera del bloque correspondiente al idioma

elegido con el formato "@@ nmero palabra"  en el que "nmero"  representa el

nivel actual de proceso, y "palabra" representa el comando "?"  "H".

Ejemplo :  vd. est en FBBDOS,  y teclea el comando  "? EDIT",  el bloque de

ayuda buscado debe comenzar con la lnea :

@@ 9 EDIT

Puede ocurrir que un bloque coincida  con diferentes bsquedas  de comandos.

Es suficiente especificar  las diferentes palabras separadas  por el carcter

"|" SIN ESPACIOS.

@@ 9 EDIT|EDITEUR

Lista de los niveles de procesamiento :

0 Conexin.

2 Qra-Locator.

3 Estadsticas.

4 Informaciones.

5 Nomenclator.

6 Clculo Orbital de Satlites.

9 FbbDos.

11 Modem telefnico.

14 BBS.

15 Forward.

16 GatewaySysop.

17 YAPP.

18 Conferencia.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 143

APENDICE -4- Grabando un mensaje.

----------------------------------

Un mensaje puede ponerlo  un usuario    entrar a travs  de una conexin de

forwarding.  El mecanismo de grabacin es siempre el mismo.

El comando de grabacin siempre es :

Sx desti @ bbs < exped $ ident + nombre del fichero

Slo es obligatorio el campo del destinatario, los dems son opcionales.

Est reservado al Sysop  aadir el nombre de un fichero al final.  El nombre

debe estar completo. Por ejemplo : (C:\FBB\SYSTEM\TEST.TXT).

Cuando se teclea el comando,  primero se chequea si existe la ruta cuando se

ha especificado  una ruta,    si el mensaje  debe enrutarse  automticamente

cuando no se ha especificado la ruta.

Al usuario se le pregunta por el ttulo del mensaje.

Si no se teclea el ttulo del mensaje,  la operacin se cancela y se retorna

al men principal.

Al usuario se le preguntar por el ttulo del mensaje.

El software chequea posibles lneas de referencias.  Estas lneas proporcio-

nan informacin a la BBS de la ruta de este mensaje.  Estas comienzan por una

R: en la primera columna. El indicativo de la BBS va detrs del signo @ en la

lnea de referencia. Todas las BBS anteriores estn incluidas en estas lneas

indicando que este mensaje ya ha pasado por ellas.  Esta lista especifica que

cada mensaje  puede visualizarse con el comando  $    FN  seguido del nmero

del mensaje.

Cuando se teclea /EX en la primera columna,  un Ctrl-Z, se asigna un nmero

al mensaje y se crea el BID ( MID si es privado) y la lista de las BBSs para

este mensaje.  Todas estas informaciones se envan  al usuario  para que sepa

la ruta que ha seguido el mensaje.

En caso de desconexin antes de haber tecleado /EX    Ctrl-Z, el mensaje se

destruye por completo.

Todas las informaciones acerca del mensaje  (remitente, destinatario,  ruta,

MID, ttulo, etc.)  se graban en el fichero DIRMES.SYS.  El texto del mensaje

se graba en un subdirectorio  del directorio MAIL.  El subdirectorio se llama

MAILn, donde n es el ltimo dgito del n del mensaje.  El nombre del fichero

corresponde al n del mensaje. Por ejemplo, el mensaje 123 ser M_000123.MES,

y el subdirectorio ser MAIL3.

El n del mensaje utiliza un entero largo (32 bits),  por eso el lmite para

la numeracin es muy alto ( ms de 4 billones !).

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 144

APENDICE -5- Trucos y soluciones.

----------------------------------

Estos trucos han sido enviados por los usuarios. Si descubre alguno, escriba

llame a Jean Paul F6FBB.

A/ Usando DesqView (c).

-----------------------

No hay ningn problema  usando DesqView.  La ventana mnima  (window)  es de

500 Kb. DEBE utilizar drivers de comunicacin, tal como ESS, COMBIOS  MBBIOS

porque el software no dispone de proceso en tiempo real.

B/ Visualizando errores de comunicacin.

----------------------------------------

Un contador de error puede visualizarse  a la derecha de la fecha,  en la 1

lnea de la pantalla.  Si utiliza una TNC2 con software  WA8DED,  puede haber

algn error aislado,  pero con la PK232, puede tener errores que para quitar-

los necesite resetear el ordenador.

Operando correctamente su sistema no tendr ningn error,  si lo tiene ser

excepcional.  Si stos ocurren, pueden deberse a:

- Usando DOS 4.0  5.0 : El driver del teclado de esta versin es muy lento.

Debe utilizar el driver ESS para RS232 ( COMBIOS).

- Una velocidad alta en baudios,   un cable RS232 defectuoso.  La velocidad

debe estar  por debajo de  4800 baudios.  No es una buena idea  bajar de 4800

baudios, ya que se ralentiza la ejecucin del software.

- Cambiar el LM324 de algunas TNC por un TL074  TL084.

- Radiofrecuencia en la TNC.  Errores  y  desincronizacin aparecern cuando

est transmitiendo.  De momento no hay remedio, se sigue investigando.

Puede utilizar drivers de comunicaciones como ESS, COMBIOS  MBBIOS.

C/ Repeticin del ltimo nmero de mensaje.

-------------------------------------------

El ltimo mensaje visualizado,  ledo,  borrado, etc...  puede utilizarse de

nuevo utilizando  el carcter #.  De esta forma puede,  por ejemplo,  leer un

mensaje, despus listarlo  suprimirlo, justo despus de haberlo ledo.

Ejemplo :

F6FBB BBS > R 12351

El mensaje se visualiza  ...

F6FBB BBS > K #

Mensaje #12351 borrado.

F6FBB BBS >

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 145

APENDICE -6- FBB Protocolo de Forward.

--------------------------------------

El software de la FBB incluye dos protocolos de forward. El primero de ellos

es el protocolo  MBL/RLI.  El segundo ha sido desarrollado  para permitir una

mayor eficacia,  particularmente  cuando la propagacin  es mala    hay gran

cantidad de datos.  El intercambio de comandos  se ha reducido al mnimo.  La

direccin de la transferencia de datos  se cambia a cada bloque de datos,  un

bloque de datos  puede contener  hasta  5  mensajes.  Este utiliza  el efecto

"pipeline"  de cadenas largas  (Nodos y digipeaters),  y  gana algo de tiempo

cuando trabaja en HF.

El protocolo FBB es muy simple. Se basa en el uso del MID/BID . La identifi-

cacin se hace  con la letra F  en el SID  (identificador de tipo de sistema,

entre corchetes).  Todas las lneas de comando  deben comenzar  en la primera

columna con la letra 'F', y al finalizar con el carcter de Return (CR).

Suponga que llamo a otra BBS para hacer forward. Cuando me conecte usando el

protocolo FBB, recibir el SID seguido por un texto y el prompt (">").  Si el

SID contiene el indicador F,  automticamente le enviar mi SID  y mi primera

propuesta.

Ser algo parecido a esto :

FB P F6FBB FC1GHV FC1MVP 24657_F6FBB 1345

F> HH

FB : Identifica el tipo de comando (propuesto)

P : Tipo del mensaje (P = Privado, B = Boletn).

F6FBB : Remitente                    (Campo FROM).

FC1GHV : BBS destino                 (Campo @)

FC1MVP : Destinatario                (Campo TO)

24657_F6FBB : BID    MID.

1345 : Tamao del mensaje en bytes.

F> : Fin de la propuesta.

HH es opcional. Es el checksum del total de la propuesta en hexadecimal.

TODOS los campos son necesarios.  Esta lnea debe tener SIETE campos.  Si un

campo  no  existe  cuando se recibe  un mensaje, se visualizar  enseguida un

error y esto provocar una desconexin.

Una propuesta puede tener hasta 5 lneas de comandos.  Si el tamao total de

los mensajes es muy importante, se tomarn menos lneas.  En el software FBB,

se define un parmetro en el fichero INIT.SRV para decir el tamao mximo que

tendr el bloque de mensajes.  Por defecto es de 10Kb.

Ejemplo de propuesta :

FB P F6FBB FC1GHV.FFPC.FRA.EU FC1MVP 24657_F6FBB 1345

FB P FC1CDC F6ABJ F6AXV 24643_F6FBB 5346

FB B F6FBB FRA FBB 22_456_F6FBB 8548

F> HH

Esta propuesta est limitada  a 3 lneas FB,  porque  el tamao total de los

mensajes excede del lmite de los 10 kbytes.

Cuando se recibe una propuesta, se comprueba si estos mensajes existen. Esto

se hace con el comando de lnea FS :

FS -+=

Esto significa :

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 146

- No necesito el primer mensaje (-).

- Necesito el segundo mensaje (+).

- Aplazar el tercer mensaje, lo estoy recibiendo.

Es interesante diferir un mensaje si lo est recibiendo por otro canal,  si

el tamao del mismo es muy grande,   por cualquier otra razn.  Este mensaje

se volver a pedir en la prxima conexin.

Lnea FS    DEBE tener cualquier signo +,-,= en la lnea de peticin.

Cuando se reciben  lneas FS,  yo puedo enviar  un bloque de mensajes.  Cada

mensaje se hace con el ttulo de la primera lnea,  el texto,  y un Ctrl-Z en

la ltima lnea.  Entre mensajes no hay lneas en blanco.

Ttulo del 2 mensaje

Texto del 2 mensaje

.....

^Z

Cuando las otras BBSs han recibido  todos los mensajes pedidos,  comienza el

forward inverso.

Si no tiene mensajes para enviar, slo se enviar la lnea :

FF

Esta lnea no debe estar seguida de F>.

Si la otra BBS no tiene mensajes para vd.,  enviar una lnea :

FQ

y pedir la desconexin.

Ejemplo :

---------

F6FBB                          FC1GHV

----------------------------------------------------------------

Conecta con FC1GHV

Conectado

[FBB-5.11-FHM$]

Bienvenido a Poitiers, Jean-Paul.

>

[FBB-5.11-FHM$]     (F6FBB has the F flag in the SID)

FB P F6FBB FC1GHV.FFPC.FRA.EU FC1MVP 24657_F6FBB 1345

FB P FC1CDC F6ABJ F6AXV 24643_F6FBB 5346

FB B F6FBB FRA FBB 22_456_F6FBB 8548

F> HH

FS +-+ (acepta el mensaje 1 y 3).

Ttulo del primer mensaje

Texto del primer mensaje

......

^Z

Ttulo del tercer mensaje

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 147

Texto del tercer mensaje

......

^Z

FB P FC1GHV F6FBB F6FBB 2734_FC1GHV 234

FB B FC1GHV F6FBB FC1CDC 2745_FC1GHV 3524

F> HH

FS -- (No los necesita, y se enva inmediatamente la propuesta).

FB P FC1CDC F6ABJ F6AXV 24754_F6FBB 345

F> HH

FS + (Acepta el mensaje)

Ttulo del mensaje

Texto del mensaje

......

^Z

FF (ms mensajes)

FB B F6FBB TEST FRA 24654_F6FBB 145

F> HH

FS + (Acepta el mensaje)

Ttulo del mensaje

Texto del mensaje

......

^Z

FF (otra peticin)

FQ (No hay ms mensajes)

Desconexin.

En este ejemplo,  el protocolo FBB se utiliza por dos BBS que se identifican

por el indicador 'F' en el SID.  Si F6FBB  ha enviado  el SID  [FBB-5.11-MH$]

cuando se lo pregunta FC1GHV, entonces usar el protocolo estndar  MBL/RLI.

Todos los indicativos son slo ejemplos  !

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 148

APENDICE -7- Extensin del protocolo. Forward comprimido FBB.

----------------------------------------------------------------

El protocolo utilizado  para la transferencia  de ficheros ascii comprimidos

es una extensin del protocolo existente.  El forward comprimido se comprueba

por la presencia de la letra B en el SID  [FBB-5.12-BFHM$].  La transferencia

de los  ficheros comprimidos  slo  puede hacerse  bajo el protocolo FBB.  La

presencia de la letra B en el SID sin la letra F no tendr ningn efecto.

La nica diferencia a simple vista con el protocolo estndar es dicha lnea.

Puede especificar el tipo de datos que estarn dentro del mensaje comprimido.

FA  significa  que  la transferencia  ser  un fichero ascii  comprimido.  FB

significa que ser un fichero binario comprimido  (esta ltima posibilidad no

est implantada en la versin 5.12).

De esta forma, un mensaje ascii ser :

FA P FC1CDC F6ABJ F6AXV 24754_F6FBB 345

Y un fichero binario :

FB P FC1CDC F6ABJ F6AXV 24754_F6FBB 345

Los datos transferidos  tienen un formato especfico.  La transferencia ser

vlida en modo binario.  Este ltimo se deriva del protocolo YAPP  que es muy

fiable.  Todas las transferencias se hacen con el ttulo, un bloque de datos,

un final de mensajes  y un checksum.  Cada transferencia equivale a la trans-

ferencia de un mensaje con protocolo estndar  y no ir seguido de un Ctrl-Z,

ya que el final del fichero especificado se define de otra forma.

Formato de la cabecera para un mensaje ascii comprimido (FA) :

<SOH> 1 byte = 01 hex

Longitud de la cabecera 1 byte = Longitud del ttulo,

incluyendo 2 caracteres nulos <NUL>

Ttulo del mensaje de 1 a 80 bytes.

<NUL> 1 byte = 00 hex

Offset de 1 a 6 bytes

<NUL> 1 byte = 00 hex

Formato de la cabecera para un mensaje binario comprimido (FB) :

<SOH> 1 byte = 01 hex

Longitud de la cabecera 1 byte = Longitud para el nombre del fichero,

incluyendo dos caracteres <NUL> .

Nombre del fichero de 1 a 80 bytes.

<NUL> 1 byte = 00 hex

Offset de 1 a 6 bytes

<NUL> 1 byte = 00 hex

Segn la regulacin francesa, el ttulo del mensaje   el nombre del fichero

se enviar en ascii, no comprimido.

El offset se transfiere  tambin  en ascii  y  especifica  los datos  que se

insertarn en el fichero  (en el caso de fichero fragmentado).  En la versin

5.12, este parmetro no se utiliza y es siempre igual a cero.

Un bloque de datos  contiene de  1  a  256 bytes.  Comienza con 2 bytes  que

especifican el formato.

Formato del bloque de datos :

<STX> 1 byte = 02 hex

N de datos 1 byte = 00  a  ff hex. (00 si longitud = 256 bytes).

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 149

Bytes de datos de 1 a 256 bytes

El ltimo bloque de datos contiene al final del fichero un chequeo de sumas

(checksum).

Formato de fin de fichero :

<EOT> 1 byte = 04 hex

Checksum 1 byte = 00 a ff hex

El checksum  es igual  a la suma  de todos  los bytes  de datos  del fichero

enviado  recibido, modulo 256 (8 bits) y dos complementarios.

El chequeo del checksum es muy simple :

La suma de los datos del fichero, y el checksum recibido mdulo 256 (finali-

zado con FF) ser igual a cero.

En caso de un error, el mensaje  fichero no se tomar en cuenta y el siste-

ma enviar una orden de desconexin despus de haber enviado la frase :

*** Checksum error

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 150

APENDICE -8- Formato de los mensajes ACK.

------------------------------------------

Los mensajes ACK  que se reciben  tienen un formato compacto  y  simple.  Lo

principal es tener un mensaje tan pequeo como sea posible para evitar un uso

innecesario de la red (network).

El ttulo del mensaje es el ttulo del mensaje original con un "ACK:"

Ejemplo :

ACK:Ttulo del mensaje original.

Estrictamente hablando estos mensajes ACK son mensajes de verdad.  Transpor-

tan el origen,  el destino, la ruta  y el MID pero no el tipo particular,  el

tipo A  (privado es tipo P,  boletines es tipo B,  etc ...).  Esta diferencia

permite el enrutamiento  de estos mensajes sin la lnea "R:".  Esto es vlido

con la idea  de evitar  una excesiva carga de datos,  que  en este caso no se

usaran.

Para mantener la compatibilidad con el protocolo de forwarding existente, el

tipo  de estos mensajes  se cambia a  P  (privado)  si la BBS  que recibe  el

forwarding  no  conoce  el tipo  de  mensajes  ACK  ( especificado  en el SID

{FBB-5.12-ABFHM$]  por la letra A).  En este caso,  el mensaje ACK continuar

su ruta como mensaje privado.

Los mensajes ACK son de la siguiente forma :

ACK:Test de mensaje <-- Ttulo del mensaje

Msg FD1CDC@F6FBB - 22-dec 17:28z <-- Texto del mensaje

Significa que el mensaje que vd. ha enviado a FD1CDC  en F6FBB y cuyo ttulo

es "Test de mensaje" ha sido recibido en la BBS F6FBB  el da 22 de Diciembre

a las 17:28 horas.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 151

APENDICE -9- Caracteres de sustitucin  comodines.

---------------------------------------------------

La mayora de los comando de bsqueda  lista de comandos y algunos ficheros

de configuracin, aceptan caracteres de sustitucin  comodines.

Carcter  Reemplaza

-----------------------------------------------------------------

@         una letra

?         un carcter alfanumrico (nmero  letra)

=         un carcter imprimible

#         un carcter numrico  el carcter #

*         una cadena de caracteres imprimibles

&         un punto seguido de un carcter imprimible. (equivale a .* )

----------------------------------------------------------------------

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 152

APENDICE -10- Programacin tcnica para los servers.

----------------------------------------------------

Los servers  son programas ejecutables  (.COM   .EXE).  Trabajan como ayuda

para los mensajes, y son compactos y pequeos.

Son compactos  porque  la memoria  disponible  para ejecutarlos  es limitada

( compruebe la informacin  Ok:nnnn  en la ventana de estado ).  Y  deben ser

rpidos porque se ejecutan en el entorno MsDos, que no es un sistema operati-

vo multitarea.

El lenguaje de programacin  puede ser cualquiera  que pueda compilar  y que

sea capaz de ejecutar los parmetros que se dan en la lnea de comandos.

Hay escrito 3 servers en TurboC pero no hay el equivalente en TurboPascal

en TurboBasic.  En principio  vale cualquier lenguaje de programacin que vd.

utilice.

El programa se pide de la siguiente manera desde el S.O. MsDos (Ejemplo para

el REQDIR.COM ) :

C> REQDIR.COM TEMP.$$$

TEMP.$$$  es el nombre del fichero donde se localiza el mensaje direccionado

a REQDIR. Es necesario leer el nombre de este fichero en la lnea de comando.

El fichero TEMP.$$$ contiene el mensaje con el siguiente formato :

SP REQDIR < F6FBB

Ttulo del mensaje

Texto del mensaje Lnea 1

Texto del mensaje Lnea 2

...

Texto del mensaje ltima lnea

/EX

El server trabajar eventualmente como una funcin para el contenido de este

mensaje.

El server puede leer  y utilizar el fichero de configuracin del software de

la BBS (en particular INIT.SRV) para ejecutar su proceso.

Si el server genera  un mensaje de retorno,  ste se  AADIRA  al fichero de

correo pendiente de la BBS.  El nombre de este fichero  puede encontrarlo  en

el INIT.SRV.  Precaucin :  es necesario abrir el fichero de correo pendiente

para AADIR la respuesta dada  al final de este fichero.  Si no  es vlida la

direccin,  los mensajes  que  puedan estar esperando  en este fichero  sern

destruidos.

El fichero de correo pendiente se chequea cada tiempo de peticin de forward

excepto si est usando la opcin 'F' de Servicios.

El formato de los mensajes  en el fichero de correo pendiente es idntico al

del formato  del fichero dado  para el server.  Varios mensajes pueden escri-

birse secuencialmente en este fichero.  No habr lneas en blanco    separa-

ciones entre los mensajes.  Los campos de ruta (campo @),  y el origen (campo

<) deben especificarse obligatoriamente.  El campo origen es el indicativo de

la BBS que se toma del fichero INIT.SRV .

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 153

Ejemplo del REQFIL escrito en lenguaje C.

/*

* REQFIL.C Ejemplo del Server.

*

* Este server se ejecuta desde la lnea de comando :

*

* REQFIL.COM FICHERO

*

* FICHERO es el nombre del fichero del mensaje que se contesta.

*

*

* Este server contesta al mensaje de la siguiente forma :

*

* SP REQFIL < FC1EBN

* TEST.TXT @ F6ABJ

* El texto no es necesario

* /EX

*

* por un mensaje parecido a esto

*

* # <- Este es un mensaje local

* SP FC1EBN @ F6ABJ < F6FBB <- lnea de comando

* Req File : TEST.TXT       <- asunto

* Contenido del fichero     <- texto

* etc.....

* /EX <- fin del texto (debe estar en la 1 columna)

*

* Aade al fichero de correo de la BBS

*

*

* El server recibe de la FBB  1 argumento :

*

* argv[1] = Nombre del fichero, incluido el mensaje recibido.

*

*

* =====================================================

* El server debe AADIR su respuesta al fichero MAIL.IN

* para evitar destruir el correo existente.

* =====================================================

*

* Como el server abre el fichero INIT.SRV , ste debe estar

* en el mismo directorio.

*

*/

#include <stdio.h>

#include <fcntl.h>

#include <sys/stat.h>

/* Offsets de los parmetros desde el fichero INIT.SRV */

#define BBS_CALL 1

#define USER_DIR 8

#define MAIL_IN 14

main(int argc, char **argv)

{

#define LINE 80

int end = 0;

int index = 0;

FILE *fptr;

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 154

char buffer[LINE];

char sender[LINE];

char route[LINE];

char file[LINE];

char bbs_call[LINE];

char base_dir[LINE];

char mail_in[LINE];

if (argc != 2) exit(1);            /* Chequea el n de argumentos */

/* La primera tarea es abrir y despus leer el mensaje */

fptr = fopen(argv[1], "rt") ;      /* Abre el mensaje recibido */

if (fptr == NULL) exit(1);

fgets(buffer, LINE, fptr);         /* Lee la lnea de comando  */

sscanf(buffer, "%*s %*s %*s %s\n", sender);

*file = *route = '\0';

fgets(buffer, LINE, fptr);         /* Lee el asunto    */

strupr(buffer);                    /* Escribe con maysculas */

/* Escanea directorio y ruta */

sscanf(buffer, "%[^@\n]%[^\n]", file, route);

fclose(fptr);                   /* Necesario despus de la lectura  */

/* Tomamos alguna informacin del fichero INIT.SRV */

fptr = fopen("INIT.SRV", "rt"); /* Abrir el fichero */

if (fptr == NULL) exit(1);

/* Escanea el fichero para obtener las lneas pedidas */

while (!end) {

fgets(buffer, LINE, fptr) ;

if (*buffer == '#') continue; /* Comentarios ignorados */

switch (++index) {

case BBS_CALL:

sscanf(buffer,"%[0-9A-Za-z]", bbs_call);

break; /* Indicativo */

case USER_DIR:

sscanf(buffer,"%s\n", base_dir);

break; /* Directorio de usuarios */

case MAIL_IN :

sscanf(buffer,"%s\n", mail_in);

end = 1; /* Correo en fichero */

break;

}

}

fclose(fptr);

/* Aade la respuesta al fichero de correo */

/* Fichero de correo se abre para aadir el texto */

if (fptr = fopen(mail_in, "at")) {

/* Comprueba que es un mensaje de esta  BBS */

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 155

fprintf(fptr, "#\n");

/* Enva lnea de comando */

fprintf(fptr, "SP %s %s < %s\n",

sender, route, bbs_call);

/* Enva asunto y fichero de respuesta */

send_file(fptr, base_dir, file);

/* Enva fin de mensaje */

fprintf(fptr, "/EX\n");

/*  Esto es todo ! */

fclose(fptr);

}

exit(0);                                /* Salida a la BBS  */

}

int points(char *ptr)   /* Mira para una secuencia ".." en el path */

{

while (*ptr) {

if ((*ptr == '.') && (*(ptr+1) == '.')) return(1);

++ptr;

}

return(0);          /* ".." no encontrado ! */

}

send_file(FILE *fptr, char *base_dir, char *filename)

{

#define BUF_SIZE 1000

int fd;

int nb;

char path[256];

char buffer[BUF_SIZE];

char last_char;

sprintf(path, "%s%s", base_dir, filename);       /* Path Completo */

fprintf(fptr, "ReqFil 1.1 : %s\n", filename);       /* Sujeto */

if ((!points(path)) && ((fd = open(path, O_RDONLY | O_TEXT)) != -1)) {

while (nb = read(fd, buffer, BUF_SIZE)) {

fwrite(buffer, nb, 1, fptr);

last_char = buffer[nb-1];

}

close(fd);

/* Asegrese de que /EX se colocar en la primera columna */

if (last_char != '\n') fputc('\n', fptr);

}

else fprintf(fptr, "Fichero no encontrado !\n");

}

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 156

APENDICE -11- Contenido de los directorios.

-------------------------------------------

Estos ficheros y directorios son obligatorios. Puede haber otros ficheros que

sern creados por el sistema  por el sysop.

Directorio FBB :

[BIN]         Ficheros BAT, COM y EXE.

[BINMAIL]     Mensajes comprimidos.

[DOCS]        Ficheros usados por el comando DOCS.

[OLDMAIL]     Archivos de mensajes.

[MAIL]        Mensajes Ascii.

[PG]          Ficheros COM y EXE del comando PG.

[SYSTEM]      Ficheros del sistema.

EPURMESS INI  Fichero de inicializacin del EPURMESS.

INIT     SRV  Fichero de inicializacin del SERV.

NEWDOC   SYS  Configuracin para el NEWDOC .

Directorio BIN :

APPEL    BAT  Fichero por lotes que ejecuta el software principal.

CLEANUP  COM  Programa para depurar el directorio MAIL  y  BINMAIL

CUT      COM  Utilidad de copiar y pegar.

EPURMESS COM  Depuracin de mensajes.

EPURWP   COM  Procesamiento de las White Pages.

ESS      COM  Driver RS232.

ESSKAM   COM  Driver KAM RS232.

FBBIOS   COM  Driver MODEM.

FV       COM  Programa shareware FV usado por el comando LIST en FbbDos.

LOGSTAT  EXE  Estadsticas.

MAINTINF COM  Programa de mantenimiento del fichero INF.SYS .

MAINTREJ COM  Programa de mantenimiento del REJET.SYS

MKINF514 COM  Cambia INF.SYS de la 5.13 a la 5.14

NEWDOC   COM  Server NEWDOC .

REQDIR   COM  Server REQDIR .

REQFIL   COM  Server REQFIL .

SATUPDAT EXE  Actualizacin automtica de la base de datos de satlites.

SERV     EXE  Software principal de la FBB.

SETUSER  COM  Establece un fichero a un usuario (FbbDos).

SLEEP    EXE  Espera algunos segundos.

TLABEL   COM  Procesa el fichero de etiquetas en FbbDos.

Directorio BINMAIL :

[MAIL0]        [MAIL1]        [MAIL2]       [MAIL3]         [MAIL4]

[MAIL5]        [MAIL6]        [MAIL7]       [MAIL8]         [MAIL9]

Directorio MAIL :

[MAIL0]        [MAIL1]        [MAIL2]       [MAIL3]         [MAIL4]

[MAIL5]        [MAIL6]        [MAIL7]       [MAIL8]         [MAIL9]

Directorio SYSTEM :

[FWD]         Directorio para los ficheros include del FORWARD.SYS.

[LOG]         Directorio para los ficheros FBBLOG.nn .

[LANG]        Directorio para los ficheros de idiomas  .TXT .HLP .ENT.

[SAT]         Directorio para los ficheros de satlites.

[WP]          Directorio para la base de datos de White pages.

BALISEn  SYS  Fichero de baliza.

BBS      SYS  Indicativos de las BBS.

CRON     SYS  Hora de trabajo.

INITTNCn SYS  Inicializacin de la TNC.

FORWARD  SYS  Descripcin del forwarding.

LANGUE   SYS  Descripcin de los idiomas.

MAINTn   SYS  Texto para "Fuera de servicio ... en mantenimiento".

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 157

MEMO     SYS  Alias para CtrlF0 al CtrlF9

PASSWD   SYS  Fichero de password.

PORT     SYS  Descripcin de los puertos.

PROTECT  SYS  Proteccin de los directorios.

REJET    SYS  Rechazo de mensajes.

SWAPP    SYS  Fichero de intercambio.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 158

APENDICE -12- FILTRADO DE CONEXIONES.

-------------------------------------

El software de la FBB permite filtrar una conexin. Esto se hace con un pro-

grama externo.

El filtrado  de  la conexin  puede ser  interactivo  y  permite  incorporar

algunas  caractersticas  tales  como  indicativos predefinidos,  filtrado de

passwords, etc...

El autor de la FBB no ha desarrollado este tipo de programas,  pero reconoce

que sta es una aplicacin abierta.

El programa C_FILTER deber localizarse por el PATH del MsDos.  Su extensin

puede ser COM  EXE,  y  debe ser pequeo  y  rpido  para que  se permita la

multitarea del server.

Cuando se recibe la conexin, se llama al programa C_FILTER con su argumento

incluyendo un n de nivel.  Este nmero se incrementa  cada vez  que se llama

al programa  en la misma sesin de conexin.  La primera vez  el n  de nivel

debe ser 0.

La lnea de argumentos dada por el programa  C_FILTER  es :

- Indicativo (formato como F6FBB-8).

- N de nivel (0 si es la primera vez, hasta 99).

- Indicador de usuario (n binario como mscara de usuario en el INIT.SRV).

- Nuevo : Indicador para conocer si el usuario es desconocido en la BBS.

- Nmero de registro del usuario en el INF.SYS.

- Datos recibidos (cada palabra es un nuevo argumento).

El programa  C_FILTER  finaliza  con un valor de salida.  Este valor  es muy

importante y dir lo que la BBS debe hacer.

0 : fin de la sesin y vuelta al men de la BBS.

1 : se llamar de nuevo al programa y el n de nivel se incrementar en uno.

2 : el usuario ser desconectado.

/*

* C_FILTER.C

*

* Filtrado de conexin para el software de la FBB.  (C) F6FBB 1991.

*

*/

#include <stdio.h>

/*

* Filtrado de conexin para cada llamada.

*

*

* El filtro se pide con algunos argumentos en la lnea de comando :

* C_FILTER Indicativo Nivel Indicadores Nuevo Registro DatosRecibidos....

*

* El valor de retorno dice a la BBS  si C_FILTER debe ejecutarse de nuevo

* 0 si la BBS puede seguir

* 1 si el C_FILTER debe llamarse de nuevo.

* 2 si el usuario debe ser desconectado.

*

* Indicativo en la forma INDICATIVO-SSID (F6FBB-0).

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 159

*

* La primera vez C_FILTER  se ejecuta con  Nivel=0,  y  se incrementa

* en uno cada vez que se le llame en la misma conexin.

*

* El indicador de usuario  (MGPBSXLE)  es un campo de 1

* definido en el INIT.SRV . (0x80=Modem, 0x40=Guest, etc...)

*

* Si nuevo=1, entonces es la primera conexin de este usuario a la BBS.

* Registro es el n de registro en el fichero INF.SYS

*

* Todos los dems argumentos son palabras  enviadas por el usuario

* (password por ejemplo).

*

* El nmero de argumentos es variable y depende del n de palabras

* en la respuesta del usuario.

*

*/

/*

* Este es slo un pequeo ejemplo para chequear el sistema. Se ejecutar

* 4 veces y se dar la lista de argumentos.

*

* Al finalizar la cuarta vez, volver al men de la BBS.

*/

main(int ac, char **av)

{

int i;

int level = atoi(av[2]);            /* Mira el nivel de la lista     */

/* y transfrmalo en un integer  */

if (level == 0) {                   /*  Nivel es igual a 0 ?        */

printf("Connection line :\n");    /* Esta es la primera llamada    */

for (i = 0 ; i < ac ; i++)        /* Lista lnea de argumentos     */

printf("%s ", av[i]);

putchar('\n');

return(1);                        /* C_FILTER se llamar de nuevo  */

}

else {

printf("Following line  :\n");    /* Estas son otras lneas        */

for (i = 0 ; i < ac ; i++)        /* Lista lnea de argumentos     */

printf("%s ", av[i]);

putchar('\n');

if (level == 4)                   /*  Es la ltima vez ?          */

return(0);                      /* Si, vuelve al men de la BBS  */

else

return(1);                      /* No, llama de nuevo a C_FILTER */

}

}

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 160

APENDICE -13- FILTRADO DE MENSAJES

-----------------------------------

El software  de la FBB  permite  filtrar  mensajes.  Este programa  debe ser

interactivo  y  que permite incorporar  algunas caractersticas  determinadas

como indicativos predefinidos, filtrado de passwords, etc.

El programa  M_FILTER  debe encontrarse  en el PATH del MsDos.  Su extensin

puede ser .COM    .EXE, debe ser pequeo  y rpido para hacer intercambio de

memoria durante la actividad de este programa.  Si el programa no se localiza

entonces no podr volver a llamarse de nuevo  hasta que no se reinicialize el

programa de la BBS.

El filtro de mensajes se ejecuta cada vez que se graba un mensaje al recibir

un Ctrl-Z    /EX.  La decisin  de validacin  del mensaje  est  en funcin

del valor de retorno que de el programa M_FILTER.

El programa M_FILTER  se ejecuta con algunos argumentos,  incluido un nmero

de nivel.  Este n se incrementa cada vez  que se ejecuta este programa en la

misma sesin.  La primera vez el n de nivel ser igual a 0.

La lnea de argumentos que pide el programa M_FILTER es :

- Nombre del fichero incluyendo el texto del mensaje.

- Tipo de mensaje (P, B, T).

- Remitente.

- Campo "To".

- N de registro en el fichero DIRMES.SYS

El programa  M_FILTER  finaliza con un valor de salida. Este valor es muy

importante y le dice a la BBS lo que tiene que hacer :

0 : Mensaje se graba.

1 : Mensaje se borra    (estatus = K).

2 : Mensaje se archiva  (estatus = A).

3 : Mensaje se mantiene (estatus = H).

/*

* M_FILTER.C

*

* El filtrado de mensajes DEBE llamarse M_FILTER (COM    EXE).

*

* Este ejemplo slo escribe los argumentos de llamada en el TEST.MES .

*

* Se llama con 5 argumentos :

*   Nombre del fichero de mensaje.

*   Tipo .

*   Remitente.

*   A.

*   Nmero de registro en el fichero DIRMES.SYS

*

* Si retorna    0 : El mensaje se acepta.

*               1 : El mensaje se borra (estatus K).

*               2 : El mensaje se archiva (estatus A).

*

*/

#include <stdio.h>

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 161

main(argc, argv)

int  argc;

char **argv;

{

int  i;

FILE * fptr = fopen("TEST.MES", "at");

for (i = 0 ; i < argc ; fprintf(fptr, "%s ", argv[i++]));

fputc('\n', fptr);

fclose(fptr);

return(0);

}

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 162

APENDICE -14- Desarrollo de programas PG.

-----------------------------------------

Los programas PG estn en el directorio PG.  Son programas pequeos para que

sean interactivos con el usuario.

Pueden ser programas COM    EXE.

Debe ocupar poco por la cantidad de memoria libre, y rpidos para que puedan

hacer intercambio de memoria durante su actividad.

Para corre un programa PG y comenzar una sesin,  el usuario debe teclear el

comando PG seguido del nombre del programa.  Si teclea slo PG  se listar el

contenido del directorio PG.  El programa PG se ha desarrollado para el soft-

ware de la FBB, aunque puede ser un interface para un programa estndar.

Cada vez que se recibe una lnea completa (hasta pulsar return), el programa

PG se ejecuta con algunos argumentos, incluyendo un n de nivel.  Este nmero

se incrementar cada vez que  se llame al programa en la misma sesin PG.  La

primera vez el n de nivel ser 0.

La lnea de argumentos dada por el programa PG es :

- Indicativo (formato como F6FBB-8).

- N de nivel (0 si es la primera vez, hasta 99).

- Indicador de usuario (n binario como usuario en el INIT.SRV).

- N de registro de usuario en el INF.SYS.

- Datos recibidos ( cada palabra es un nuevo argumento ).

El programa  PG  finaliza con un valor de retorno.  Este valor es muy impor-

tante, porque dir lo que la BBS debe hacer :

0 : fin de la sesin y vuelta al men de la BBS.

1 : se llamar de nuevo al programa y el n de nivel se incrementa.

2 : el usuario ser desconectado.

3 : los datos recibidos se enviarn como un comando de la BBS y retorna al

men de la BBS.

4 : los datos recibidos se enviarn como un comando de la BBS y retorna al

men de la BBS.

5 : Se llamar al programa de nuevo, pero el n de nivel no se incrementa.

Los datos enviados por el programa PG  son de salida estndar y se envan al

usuario.  Esto permite una interactividad real entre el usuario y el programa

PG.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 163

He aqu un ejemplo de un pequeo programa:

/*

* TST_PG.C

*

* Programa pequeo de test para el comando "PG" del software FBB.

*

* (C) F6FBB 1991.

*

* Software FBB 5.14 y superiores.

*

*

* Este programa reenva al usuario que teclea

* ejecuta un comando BBS precedido por "CMD"

* hasta que se recibe un "BYE".

*/

#include <stdio.h>

main(int argc, char **argv)

{

int  i;

int  level = atoi(argv[2]);        /* Obtiene el nivel de la lista   */

/* de argumentos                  */

/* y transfrmalo en un entero    */

if (level == 0) {                  /*  Es igual a 0 ?               */

/* Esta es la primera llamada     */

printf("Hola %s, teclea BYE cuando quieras finalizar !\n", argv[1]);

return(1);                       /* se llamar de nuevo al programa*/

}

else {

strupr(argv[5]);                 /* Maysculas de la primera palabra*/

if (strcmp(argv[5], "BYE") == 0) {       /*  Se recibe BYE ?     */

printf("Ok, bye-bye\n");

return(0);                     /* Si, ve a la BBS                */

}

else if (strcmp(argv[5], "CMD") == 0) {  /*  Se recibe CMD ?      */

for (i = 6 ; i < argc ; i++)   /* Lista lnea de argumentos      */

printf("%s ", argv[i]);        /* enviada por el usuario         */

putchar('\n');

for (i = 6 ; i < argc ; i++)   /* Lista lnea de argumentos      */

printf("%s ", argv[i]);      /* enviadas por el usuario        */

putchar('\n');

return(4);                     /* Si, enva el comando           */

}

else {

printf("You told me : ");      /* Estas son otras lneas         */

for (i = 5 ; i < argc ; i++)   /* Lista de la lnea de argumentos*/

printf("%s ", argv[i]);        /* enviadas por el usuario        */

putchar('\n');

return(1);                     /* No, llama de nuevo al programa */

}

}

}

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 164

APENDICE -15- LISTA UNPROTO.

----------------------------

El software de la FBB  permite enviar  una lista  de mensajes.  Esto se hace

separadamente para cada puerto  (letra L en PORT.SYS) con el direccionamiento

de la cabecera :

fm F6FBB-1 to FBB ctl UI

Cada vez que un mensaje se graba, se enva una lnea de la lista unproto por

cada puerto.  La lnea tiene la siguiente forma :

12345 B 2053 TEST@ALL F6FBB 920325   Este es el asunto

Si un n de mensaje no se encuentra  no existe, la lnea ser :

12346 #

Esto permite al sistema  ESCUCHAR  los paquetes  UI  en una frecuencia  para

crear una lista idntica a la de la BBS, y de esta forma el usuario no tendr

que conectarse a la BBS para conocer la lista de mensajes y boletines.

Para comprobar si una lnea existe, se valida  un control  en el nmero  del

mensaje.

Si el sysop remoto  recibe  una nueva lnea,  y  no encuentra sta,  slo se

enva un paquete unproto direccionado al indicativo de la BBS  :

fm FC1EBN-3 to F6FBB-1 ctl UI

? 00002EE00E

Esto slo se tomar en cuenta  si el usuario tiene validado  el indicador U

(comando EU).

Si el usuario no tiene validado este indicador en la BBS, recibir una lnea

parecida a esta :

fm F6FBB-1 to FBB ctl UI

12200 / indicativo

En este caso, el software remoto DEBE detenerse.

Los primeros 8 dgitos son el n hexadecimal del comienzo de la lista pedida

(00002EE0 -> 12000)  y  los dos ltimos dgitos  son el checksum  (chequeo de

sumas) acabado en FF (0E).

La BBS comenzar a enviar lneas  a partir del n pedido  hasta el ltimo n

de mensaje.

Si el n pedido es demasiado alto para la lnea actual, la BBS lo reajustar

enviado lo siguiente :

fm F6FBB-1 to FBB ctl UI

12200 ! INDICATIVO

12201 B 2040    TEST@FRA    F6FBB  920325 Esto es un boletn

12202 #

12203 P 206    F6ABJ@F6ABJ  F6FBB  920325 Hola Remy.

etc...

y entonces enva las lneas  a partir  de la 12201.  El sistema remoto  puede

cambiar su nmero base a 12201.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 165

Si el nmero pedido  es superior  al del ltimo mensaje recibido  en la BBS,

entonces la BBS enviar una lnea parecida a :

12300 !!

Esto indica que la lista en el sistema remoto est al da. El ltimo mensaje

recibido en la BBS es el 12300.

El sistema remoto puede tambin conectarse a la BBS y preguntar que mensajes

binarios estn comprimidos, de la siguiente forma :

BBS                                    Sistema remoto

--------------------------------------------------------------------------

Peticin de conexin

Conexin.

[FBB-5.14-ABFHM$]

Bienvenido a Tolouse, Gerard

F6FBB BBS>

[TPK-1.80-$]

1>

F< #Msg

Mensaje #Msg binario comprimido

se enva usando el formato descrito

en el apndice 7

1>

Desconexin.

Este protocolo est implementado en el TPK desde la versin 1.80  (programa

de comunicacin por packet desarrollado por FC1EBN).

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 166

APENDICE -16- EXTENSIONES DEL PROTOCOLO YAPP.

---------------------------------------------

Estas extensiones las usan el TPK 1.65a (y superior) y FBB 5.14 y superior.

Extensin de CABECERA (HEADER).

La cabecera ahora transporta la FECHA  y  la HORA  del fichero que se enva.

[SOH] [Longitud] [Nombre Fichero] [NUL] [Tamao] [NUL] [Fecha] [Hora] [NUL]

La fecha y la hora  son valores datos  por el DOS,  codificados en 4 dgitos

hexadecimales y enviados en ASCII (8 caracteres).

El receptor tiene la posibilidad de utilizar  el Yapp extendido con checksum

el Yapp normal.

La contestacin normal de Yapp es RF,  y el receptor puede mantener la fecha

y la hora.

La respuesta del modo extendido Yapp es : RT  Recibe_TPK   y  codificado :

[ACK] [ACK]

Si la respuesta del receptor es RT,  se utilizar el protocolo YappC para el

Yapp con checksum.  Cuando el remitente  tome este paquete  DEBE  hacerlo con

YappC.

Extensin de paquetes de datos.

Si  el receptor  ha contestado  RT,  el protocolo  ser  YappC.  El checksum

permite la deteccin de los paquetes corruptos, particularmente en las lneas

RS232 donde no hay control de errores  si lo hay es muy pobre.

Paquetes de datos : [STX] [Longitud] [Datos] [Checksum]

Checksum es la suma de todos los bytes de datos finalizados con FF en 8 bits

tal como es en el Xmodem.

Si el checksum no es correcto, entonces el receptor debe enviar una cancela-

cin e introducir CW.

Recuperacin de fallos.

Un campo nuevo ha sido aadido  para decirle  al remitente  si el  que  va a

recibir puede utilizar el YappC  no.

Contestacin para Yapp:

[NAK] [Len] [R] [NUL] [Longitud recibida] [NUL]

I    I                I

I    I                +-- en ASCII en la cabecera

I    +--

I

+------- longitud de los siguientes bytes

Respuesta para YappC:

[NAK] [Len] [R] [NUL] [Longitud recibida] [NUL] [C] [NUL]

I

Dile al remitente que puedo usar YappC -------+

Cuando el remitente reciba paquete, entonces debe tambin usar YappC.

FBB 5.15                          Feb 06 1993                     Pgina - 167