Sysop-Kurzdokumentation f�r PC/FlexNet-Digipeater Version 3.3e

==============================================================

Dies ist keine vollst�ndige Dokumentation, sondern eine  Zusammenfassung

der f�r die Installation n�tigen Infos in Kurzform f�r Digi-Sysops.

Der folgende Text enth�lt daher lediglich eine Auflistung aller  Befehle

und Parameter sowie eine Anleitung zur Konfiguration  und  Installation,

jedoch keine allgemeine Beschreibung des FlexNet-Konzeptes, der Routing-

verfahren, seiner Funktionen  und  Feinheiten.  Deshalb  sei  an  dieser

Stelle ausdr�cklich auf die Original-Sysop-Dokumentation zu RMNC/FlexNet

von Gunter Jost, DK7WJ, verwiesen! Ohne diese  k�nnen  die  vielf�ltigen

M�glichkeiten von PC/FlexNet nicht optimal genutzt werden.

erstellt von Michael Bloch, DF2VO @ DB0HOM, am 17.03.1996

verwendete Symbole/Abk�rzungen:

- Angaben in [] k�nnen weggelassen werden, sie sind optional.

- <call>  ist Platzhalter f�r ein Rufzeichen.

- <ssid>  ist Platzhalter f�r eine SSID (Wertebereich: 0...15).

- <port>  ist Platzhalter f�r eine hardwarem��ige Kanalnummer (0...15)

(enspricht den Kartenadressen beim RMNC).

- <n>     ist Platzhalter f�r eine logische Kanalnummer im Convers.

- " "     Zeichen in Anf�hrungszeichen sind keine Platzhalter; sie

m�ssen direkt in der angegebenen Syntax eingegeben werden.

- "|"     das Zeichen "|" bedeutet 'oder' (entweder der Parameter

vor oder der Parameter nach dem "|" kann verwendet werden).

1. Befehlsliste

===============

1.1. USER-Befehle

-----------------

A                      - Aktuelles-Text abrufen

B                      - Beacon-Text abrufen

C                      - Conversmodus starten

/w               - alle Benutzer in Convers und Digi anzeigen

/w n             - alle Benutzer auf Kanal n im Convers anzeigen

/c               - die aktuelle Kanalnummer im Convers anzeigen

/c n             - auf Kanalnummer n im Convers wechseln

/s call text     - einen Text an einen bestimmen User schicken

/t               - Talkmodus beenden

/t call          - Talkmodus an einen bestimmen User starten

/q               - Quit, Conversmodus beenden

C <call> [digi|port]   - weiter connecten, ggf. via Digi/mit Portangabe

D [*] [call]           - Destination-Tabelle (Ziele); Weg zu <call>

D <digi> "*"           - Laufzeiten �ber verschiedene Wege anzeigen

D <digi> ">"           - Laufzeiten auch zwischen einzelnen Digis zeigen

F <call>               - Find-Befehl, nach <call> suchen

H                      - Help-Text abrufen

I                      - Info-Text abrufen

(IO                     - Ausgabe der Ein-/Ausgangszust�nde) <- nur RMNC!

L [*]                  - Linkinformationen anzeigen; mit "*" auch

mit Einzellaufzeiten der letzten Tests

LO                     - Lokales-Text abrufen (lokaler C-Text)

M [?]                  - Connecten der vom Sysop eingestellten Mailbox;

mit "?": Abfragen des Calls der Mailbox

MH [Optionen]          - MHeard, Abrufen der MH-Liste; m�gl. Optionen:

<call> : Rufzeichen oder Rufzeichengruppe

<port> : nur MH auf Kanal <port> anzeigen

Anzahl : letzte 16...300 Eintr�ge anzeigen

MY                     - MYcall und Connect-SSID's anzeigen

P [*] [port]           - Parameter, die Layer1/2-Parameter anzeigen

Q                      - Quit, Verbindung beenden

S                      - Setsearch-Text abrufen (die Suchpfade)

ST                     - Statistik, interne Kanalstatistik anzeigen

T <call> [text]        - Talkmodus, sendet Text an Call

U [Optionen]           - Userliste anzeigen; m�gliche Optionen:

"*" : Parameter Maxframe und Frack mit anzeigen

"=" : nur QSOs mit dem Digi selbst (Infobox)

<port> : nur QSOs auf Kanal <port> anzeigen

<call> : nur User <call> anzeigen

Zusatzinformation bei L * und P *:

(d:544 v:1 t:12d,14h)

|     |   +---------- Laufzeit seit dem letzten Start bzw. Reset

|     +-------------- Software-Revision (kleinere Updates)

+-------------------- Anzahl gespeicherter Ziele (Destinations)

1.2. SYSOP-Befehle

------------------

CAL <port> [min|0]     - Calibriersignal der Dauer <min> Minuten senden;

Defaultdauer ohne Zeitangabe = 1 Minute;

"0" beendet l�ngeres Calibrate auf Kanal <port>

(IO <port> 0|1          - Setzen/L�schen eines Ausgabebits) <- nur RMNC!

K <QSO-Nr.>            - Kill, ein QSO aus der Usertabelle l�schen

L <port|link> <call> [#|$|-|@|>|!|)]  - Link,

Linkpartner <call> auf Kanal <port> oder

via Linkeintrag <link> routen; ggf. mit Option

L - <call>             - Linkeintrag <call> l�schen

M <call>               - Mailbox, <call> als Boxrufzeichen eingeben

MY <call> [ssid1 ssid2]- MYcall, <call> als Digipeater-MYCALL eingeben,

ggf. mit SSID-Bereich von <ssid1> bis <ssid2>

MO <port> <mode>       - MOde, Kanal <port> auf <mode> einstellen

P I <min|0>            - Parameter Infobox-Timeout einstellen

P S <ssid> <port|16>   - Parameter SSID <ssid> auf Kanal <port> setzen

P T <txdelay> <port>   - Parameter TXDelay auf Kanal <port> einstellen

(RESET                  - Kaltstart: R�cksetzen des Digis auf Default)

(RESTART                - Warmstart des Digis) <- nur RMNC! -^

SY                     - SYsop-Privilegierung anfordern

TR <port> [call] [Opt.]- TRace, Kanal <port> monitoren;

ggf. nur Rufzeichen [call] tracen

Optionen:

"#" - RR/RNR/REJ-Frames unterdr�cken

"$" - Infoframe-Inhalte (Texte) unterdr�cken

">" - nur gesendete Frames anzeigen

"<" - nur empfangene Frames anzeigen

"*" - auch TXDelay und QSO-Nr. mit anzeigen

TR                     - Trace ohne Portangabe: Tracemodus beenden

(Trace wird auch durch Eingabe einer Leerzeile

oder neuen Befehl beendet)

WRITE <A|B|C|H|I|L|S>  - Write, Textfiles schreiben (Ende mit /ex oder

A               - Write, Text AKTUELLES schreiben        Ctrl-Z)

B               - Write, Text BEACON schreiben

C               - Write, Text C(onnect)-TEXT schreiben

H               - Write, Text HELP schreiben

I               - Write, Text INFO schreiben

L               - Write, Text LOKALES schreiben (lokal. C-Text)

S               - Write, Text SETSEARCH schreiben

2. Installation

===============

2.1. Die Installation auf einem PC

----------------------------------

1. Installationsverzeichnis anlegen und PC/FlexNet-Files  hineinkopieren

2. falls Parameter- und Textfiles in einem  anderen  Verzeichnis  (z. B.

Subdirectory) stehen sollen, dieses vorher von Hand  anlegen  und  im

Batchfile mit der Variablen FLEXNET angeben: 'SET FLEXNET=<pfad>'

3. die einzelnen Module in folgender Reihenfolge laden, am besten mit LH

(LOADHIGH) in den oberen Speicherbereich:

a) FLEXNET.EXE (optionaler Parameter: benutzte RAM-Gr��e in kB)

b) die einzelnen Kanaltreiber  (z. B. USCC.EXE, SER12.EXE)  ggf.  mit

Optionen (siehe Hilfe mit /?) in der gew�nschten Reihenfolge.

Sollen Kanalnummern freigelassen/�bersprungen werden,  den  Dummy-

treiber DUMMY.EXE (opt. Parameter: Zahl der freien Kan�le) laden

c) f�r Digipeaterbetrieb den eigentlichen FlexNet-Digi FLEXDIGI.EXE

d) zum Abschlu� FLEX.EXE zur Aktivierung des Systems

4. Nur einmal (nach erstmaligem Start von FLEXDIGI.EXE !)  erforderlich:

Eingabe der Sysop-Geheimzahl mit dem Utility SYSNUM.EXE:

Syntax: SYSNUM <5-stellige geheimzahl (0...65535)> [<parameterpfad>]

5. Jetzt k�nnen (m�ssen aber nicht!) die Parameter 'mode' und  'txdelay'

mit dem Utility FSET.EXE voreingestellt  werden. Diese  Werte  werden

dann bei jedem Neustart unabh�ngig von der Parameterdatei FLEXNET.FPR

wieder gesetzt.

6. Die Parametrierung bei Flexdigi-Betrieb erfolgt �ber eine Applikation,

z. B. TNC.EXE oder BayCom-Terminal BCT.EXE:

Die gew�nschte Applikation starten, damit den Digi connecten  (MYcall

vor der Konfiguration: 'FLXNET')  und  im,  automatisch  vorhandenen,

Sysop-Modus die Konfiguration (siehe Kapitel 3) in beliebiger Reihen-

folge vornehmen.

Diese Konfiguration einschl. der Sysop-Geheimzahl wird (nur bei Digi-

betrieb !) automatisch im  Parameterfile  FLEXNET.FPR  abgespeichert.

FLEXNET.FPR wird (nur) von  FLEXDIGI.EXE  ausgewertet.  Es  empfiehlt

sich, von dem Parameterfile ein Backup anzulegen.

Bei fehlerhafter Eingabe FLEXNET.FPR l�schen und neu beginnen.

Die Angabe des Parameterverzeichnisses sowie das Laden  der  Module  und

der Applikation (obige Punkte 2.,3.,5. und 6.)  erfolgt  sinnvollerweise

mit einem BATch-File, z. B. PCFLEX.BAT.

Hier ein Beispiel daf�r:

rem Beispiel-Konfiguration f�r PC/FlexNet von DF2VO, 12/95

@ECHO OFF

rem Verzeichnis-Pfad f�r Konfigurationsdateien angeben

SET FLEXNET=C:\PCFLEX\PARA

rem Flexnet mit 160 kB RAM-Speicher einrichten

LOADHIGH FLEXNET 160

IF ERRORLEVEL 1 GOTO ENDE

rem Kanaltreiber f�r BayCom-USCC-Karte laden

LOADHIGH USCC /P=0x300 /I=5 /C=4 /B=40 /T=0

IF ERRORLEVEL 1 GOTO ENDE

rem Kanaltreiber f�r KISS-Schnittstelle laden

LOADHIGH KISS

IF ERRORLEVEL 1 GOTO ENDE

rem Digipeater-Modul laden

LOADHIGH FLEXDIGI

IF ERRORLEVEL 1 GOTO ENDE

rem FlexNet starten

LOADHIGH FLEX

IF ERRORLEVEL 1 GOTO ENDE

rem nur einmal erforderlich: Sysop-Geheimzahl definieren

SYSNUM 12345 \pcflex\para

rem evtl. Konfiguration vorgeben (nicht n�tig, siehe Text oben)

FSET TX 0 20

FSET TX 1 20

FSET TX 2 12

FSET TX 3 12

FSET MODE 0 1200c

FSET MODE 1 1200c

FSET MODE 2 9600trz

FSET MODE 3 9600trz

rem BayCom-Terminal als Vordergrund-Anwendung starten

BCT DF2VO-8

:ENDE

rem FlexNet aus Speicher entfernen

FLEX /U

2.2. Gleichzeitiger Betrieb von PC/FlexNet und einer Mailbox

------------------------------------------------------------

Zum gleichzeitigen Betrieb von PC/FlexNet  und  der  BayCom-Mailbox  auf

einem einzigen Rechner wird kein gesonderter Treiber ben�tigt.

Die Mailbox wird einfach nach Abschlu� des  Ladens  des  FlexNet-Systems

mit FLEX.EXE anstelle des TNC.EXE als Vordergrund-Anwendung gestartet.

Soll dagegen eine DieBox-Mailbox (oder z.B. GP oder SP) gleichzeitig mit

PC/FlexNet auf einem  gemeinsamen  Rechner  betrieben  werden,  ist  der

Hostmode-Treiber TFEMU.EXE (C) HB9JNX  notwendig.  N�here  Informationen

dazu finden sich in der zugeh�rigen Dokumentation TFEMU.DOC.

3. Einstellen der Parameter / Konfiguration

===========================================

3.1. Parametrierung (f�r Flexdigi-Betrieb !)

-------------------

Nach der Installation m�ssen folgende Einstellungen vorgenommen  werden:

a) eigenes Digipeater-Call  incl. SSID-Bereich  mit  dem  Befehl  MYcall

(siehe Kapitel 1.2.),

b) ggf. Call der lokalen Mailbox mit dem Befehl M  (siehe Kapitel 1.2.),

c) Parameter der einzelnen Kan�le mit  den  Befehlen MODE (Kapitel 3.2.)

und PARAM (TXDelay, SSIDs und Infobox-Timeout, siehe Kapitel 3.3.),

d) Links mit dem Befehl LINK (siehe Kapitel 3.4.),

e) Texte mit dem Befehl WRITE oder einem Editor (siehe Kapitel 3.5.).

Zum Einstellen der Parameter f�r die einzelnen Kan�le dienen die im fol-

genden ausf�hrlich beschriebenen Befehle MODE und P(ARAM).

3.2. Das MODE-Kommando

----------------------

Mit dem MODE-Kommando werden  die  �bertragungsgeschwindigkeit  und  die

Kanaloptionen f�r jeden Kanal einzeln eingegeben.

Die �bertragungsgeschwindigkeiten k�nnen ein  Vielfaches  von  300 Bit/s

sein; die beiden Nullen k�nnen weggelassen werden.

Die Kanaloptionen bedeuten im Einzelnen:

'a' - Auto-Link (nur Ethernet !)

'c' - CRC auf KISS-Link / Software-DCD (z. B. f�r 1200-Bit/s-Modem)

'd' - vollduplex-Kanal

'm' - DAMA-Modus

'r' - externer, hardwarem��iger Empfangstakt (z. B. f�r G3RUH-Modem)

's' - Kanalsynchronisation (f�r 2 verriegelte Kan�le auf 1 Frequenz)

't' - externer, hardwarem��iger Sendetakt (z. B. f�r G3RUH-Modem)

'u' - Benutzerzugang (Ausgabe Lokales-Text, TXD-Messung, DAMA-Master)

'y' - Auto-Sysop (immer privilegiert ohne Pa�word-Eingabe)

'z' - NRZ-Kodierung (z. B. f�r DF9IC-Modem)

'-' - Kanal ganz abschalten

Beispiele: 1) 'mode 2 12cmu' : 1200-Bit/s-Benutzerzugang mit seriellem

BayCom-Modem und DAMA-Modus auf Kanal 2

2) 'mode 3 96dtrz': 9600-Bit/s-Vollduplexlink mit DF9IC-

FSK-Modem auf Kanal 3

3) 'mode 4 -'     : schaltet Kanal 4 ganz ab (funktioniert

nicht mit jedem Treiber !)

3.3. Das PARAM-Kommando

-----------------------

a) Einstellen des TXDelay auf Kanal <port>:

Syntax:       P T <txdelay> <port>

Wertebereich: 1...255 [10-msec-Schritte]

b) Setzen einer SSID auf Kanal <port>:

Syntax:       P S <ssid> <port|16>

Wertebereich: innerhalb des mit MYCALL eingestellten SSID-Bereichs

Eine gesetzte SSID wird gel�scht, indem sie auf den  (nicht  existie-

renden) Kanal 16 gesetzt wird: P I <ssid> 16

c) Einstellen des Infobox-Timeout:

Syntax:       P I <min|0>

Wertebereich: 60...255 [min]

Das Infobox-Timeout wird in Minuten angegeben, wobei  0 Minuten  kein

Timeout bedeutet.

3.4. Die LINK-Eintr�ge

----------------------

Die Festlegung der Linkpartner erfolgt  durch  Eintr�ge  mit  dem  LINK-

Befehl. Dabei k�nnen auch SSIDs mit angegeben werden (Syntax des Befehls

siehe Kapitel 1.2.).

Die Linkoptionen bedeuten im Einzelnen:

a) einfache Links ohne Streckentest:

'$' - kein Streckentest

'#' - kein Streckentest; Linkeintrag unsichtbar f�r normale Benutzer

(z. B. Anbindung eines Terminals f�r Servicezwecke)

b) Links mit Streckentest:

' ' - ohne Option: normaler Streckentest und Weiterleitung/Austausch

der Routinginformationen (Standardeintrag)

'-' - der Linkpartner selbst wird lokal gehalten und nicht weiter-

geleitet, die Ziele des dahinterliegenden Subnetzes (Nachbarn)

werden jedoch weitergeleitet (z. B. f�r Testanbindungen)

'>' - der Linkpartner und die Ziele des dahinterliegenden Subnetzes

werden nicht weitergeleitet (z. B. f�r interne Haunetze)

'!' - der Linkpartner selber wird weitergeleitet, nicht jedoch die

Ziele des dahinterliegenden Subnetzes

'@' - einfacher Test zur Laufzeitmessung f�r Anbindung von Nachbarn

ohne Flexnet-Routingprotokoll (z. B. TheNet-Digis)

')' - Nachbar bildet Subnetz; Linkeintrag unsichtbar f�r normale

Benutzer (= Kombination aus '>' und '#')

Beispiele: 1) 'link 2 db0dig'      : setzt den Linkpartner DB0DIG auf

Kanal 2

2) 'link 6 df2vo-7 #'   : setzt den unsichtbaren Testlink

DF2VO-7 auf Kanal 6

3) 'link 15 db0hom-9 )' : setzt die unsichtbare S&F-SSID '-9'

f�r die Mailbox DB0HOM auf Kanal 15

4) 'link db0dig db0psc' : setzt den Link DB0PSC via den be-

reits eingetragenen Link DB0DIG

3.5. Eingabe der Texte A, B, C, H, I, L und S

---------------------------------------------

Diese Textfiles werden auf Festplatte im FlexNet-Verzeichnis oder  einem

spezifizierten anderen Verzeichnis (siehe Kapitel 2.1.) unter dem jewei-

ligen Filenamen '<textbuchstabe>.FPR' abgespeichert.

Die Texte k�nnen entweder nach Connect des Digis online  im  Sysop-Modus

mit dem Befehl 'w <textbuchstabe>' eingegeben oder mit einem  beliebigen

Texteditor erstellt und direkt unter dem jeweiligen Filenamen auf Platte

abgelegt werden.

a) Die Textfiles A.FPR, C.FPR, H.FPR, I.FPR, L.FPR

Diese Files k�nnen beliebigen Text enthalten; es gibt keine  speziel-

len Vorschriften f�r den Aufbau.

Allerdings sollte am Anfang jedes  Files  (au�er beim C-Text C.FPR !)

eine Leerzeile (bzw. ein CarriageReturn) stehen, damit die Texte  bei

der Ausgabe immer am Anfang einer neuen Zeile beginnen.

Im Anhang (Kapitel 4.2.) findet sich ein Bespiel f�r einen  Help-Text

(File H.FPR). Dieser kann mit  einem  Texteditor  ausgeschnitten  und

direkt als Help-File verwendet werden.

b) Das Bakenfile B.FPR

Beim BEACON-File gelten besondere Vorschriften  f�r  den  Aufbau  des

Textes.

Es k�nnen beliebige Baken auf allen Links programmiert werden.

Jeder Bakeneintrag in einem solchen File hat folgende Struktur:

<min> <port> <tocall [via <call> [<call>...]]> : <text> #

"#"      trennt verschiedene Bakeninformationen,

<min>    ist die Zeit in Minuten zwischen zwei Bakenaussendungen

(Wertebereich: 1...255 [min]; 0 bedeutet keine Bake),

<port>   ist der Kanal, auf dem die Bake abgestrahlt werden soll,

<tocall> ist das Zielrufzeichen der Bake, hier k�nnen beliebige Texte

stehen, z. B. "BAKE", "RMNC","FLXNET","TEST" oder �hnliches,

via      mit VIA k�nnen bis zu 8 Digipeater  angegeben  werden,  �ber

die die Bake laufen soll.

Beispiel:  #10 0 FLEX:Digi Homburg - JN39PJ - Homburg/H�cherberg - R 61

#30 1 FLEX DB0DIG DB0HOM:Interlink DB0HOM-DB0DIG QRV

#5 0

FLXNET:Testbake.... DB0xxx

Das File besteht im Beispiel aus 3 Baken, die jeweils mit "#"

getrennt sind (bake1...#...bake2...#...bake3).

- Zwischen den einzelnen Angaben k�nnen, wie im  Beispiel,  auch  CRs

(CarriageReturns) stehen, um das File besser lesbar zu machen.

- Es ist sinnvoll,die "#" wie im Beispiel jeweils an den Zeilenanfang

zu setzen, damit die Baken alle ein CR am Ende haben.

- Gro�- und Kleinschreibung spielt bei den  Rufzeichen  keine  Rolle,

es kann beides verwendet werden.

- Das Absenderrufzeichen einer Bake ist immer das eingestellte MYCALL

des Digipeaters.

- Wurde noch keine Bake eingegeben, sendet der  Digi  alle  3 Minuten

eine Default-Bake auf dem Userkanal (SSID 0) aus.

c) Das Setsearchfile S.FPR

Beim SETSEARCH-File gelten ebenfalls besondere Vorschriften  f�r  den

Aufbau des Textes. Es k�nnen beliebig viele  Suchbefehle  abgestrahlt

werden. Die Anzahl der Digipeater ist auf 7 begrenzt.

Die Struktur eines solchen Files ist:

<call1>

<call1> [<call2> [<call3> [<call4> [<call5>]]]]

Beispiel einer Setsearchdatei:  Suchpfade f�r FIND-Befehl

DB0HOM

DB0HOM-2

DB0DIG via DB0HOM

DB0ZDF via DB0ODW

In der ersten Zeile ist eingetragen, da� der Suchbefehl �ber den  ei-

genen Digi (Userport mit SSID 0) abgestrahlt wird. Die  zweite  Zeile

bewirkt, da� der Suchbefehl auch �ber den Kanal mit der SSID -2 (z.B.

zweiter Userport) abgestrahlt wird.

Die dritte Zeile zeigt, wie ein Suchpfad zum Nachbardigi DB0DIG  ein-

gegeben wird. Genausogut kann ein Suchpfad auch zu einem nicht direkt

erreichbaren Digi eingegeben werden; DB0ZDF ist  im  obigen  Beispiel

von DB0HOM aus �ber den FlexNet-Autorouter zu erreichen.

- Soll auf Kan�len mit SSID gesucht werden, sind diese als gesonderte

Eintr�ge anzugeben (wie 'DB0HOM-2' bzw. '-2' in den Beispielen).

- Das eigene MYCALL des Digis kann auch  einfach  mit  '-'  abgek�rzt

werden. Dies geht �brigens bei allen Befehlen an den Digi.

Beispiel dazu:  Suchpfade f�r FIND-Befehl

-

-2

DB0DIG -

DB0ZDF -

d) Die MH-Liste MH.FPR

Die MH-Liste wird vom Digi automatisch alle 10 Minuten  in  das  File

MH.FPR geschrieben. Wenn dieses File nicht vorhanden ist, legt es der

Digi selbstt�tig an; darum braucht sich der Sysop nicht zu k�mmern.

4. Anhang

=========

4.1. Layer 2 States

-------------------

Bei der Anzeige der derzeit laufenden  Verbindungen  mit  und  �ber  den

Digipeater werden in der 2. Spalte die Layer-2-States  angezeigt.  Diese

sollen hier noch einmal kurz aufgef�hrt werden.  Zur  genauen  Erkl�rung

der einzelnen Zust�nde sei auf die AX.25 Version 2  Protokoll-Spezifika-

tion verwiesen.

State          Bezeichnung

��������������������������������������������������������������������

1            Disconnected

2            Link Setup

3            Frame Reject

4            Disconnect Request

5            Information Transfer

6            REJ Frame sent

7            Waiting Acknowledge

8            Device Busy

9            Remote Device Busy

10            Both Devices Busy

11            Waiting Acknowledge and Device Busy

12            Waiting Acknowledge and Remote Device Busy

13            Waiting Acknowledge and Both Devices Busy

14            REJ Frame sent and Device Busy

15            REJ Frame sent and Remote Device Busy

16            REJ Frame sent and Both Devices Busy

4.2. Beispiel f�r einen Help-Text "H.FPR"

-----------------------------------------

Kurze Befehls�bersicht f�r PC/FlexNet-Digi V3.3e:

-------------------------------------------------

'A'ktuell                Aktuelle Infos abrufen

'B'aken                  Bakentexte abrufen

'C'onnect <call> [port]  Connect <call>, evtl. via Userport-Nummer

'C'onvers                Conversmodus aktivieren

/c                  aktuelle Kanalnummer im Convers anzeigen

/c n                zu Kanalnummer n im Convers wechseln

/w                  alle Benutzer in Convers und Infobox anzeigen

/w n                alle Benutzer auf Kanal n im Convers anzeigen

/s <call> <text>    den <text> an User <call> senden

/t                  Talkmodus beenden

/t <call>           Talkmodus an User <call> starten

/q                  Quit, Convers verlassen

'D'estination [call] [*] Liste von Zieldigis mit Linkzeit anzeigen,

auch selektiv mit Routen.

'D'estination <call> >   Laufzeiten auch zwischen den einzelnen Digis

'F'ind <call>            nach <call> suchen (evtl. mehrmals ausf�hren !)

'H'ilfe                  Hilfetext (diesen hier !) abrufen

'I'nfo                   Informationstext �ber diesen Digipeater abrufen

'L'inks [*]              Linkinformationen abrufen; auch mit Einzellaufzeiten

'LO'cal                  Lokalen Connect-Text abrufen

'M'ailbox [?]            lokale Mailbox connecten bzw. Call abfragen

'MH'eard [Optionen]      MH-Liste abrufen; m�gliche Optionen:

<call> : Rufzeichen oder Rufzeichengruppe

<port> : nur MH auf Kanal <port> anzeigen

Anzahl : letzte 16...300 Eintr�ge anzeigen

'MY'call                 Mycall des Digis und SSID-Bereich abrufen

'P'arameter [*] [port]   Parameter (Linkstatistik) abrufen; auch selektiv

'Q'uit                   Quit, Verbindung beenden

'S'etsearch              Suchpfade f�r FIND abrufen

'ST'at                   interne Kanalstatistik anzeigen

'T'alk <call> <text>     den <text> an <call> senden, falls <call> eingeloggd

'U'ser [Optionen]        Userliste anzeigen; m�gliche Optionen:

"*" : Parameter Maxframe und Fracktime mit anzeigen

"=" : nur QSOs mit dem Digi selbst (Infobox)

<port> : nur QSOs auf Kanal <port> anzeigen

<call> : nur User <call> anzeigen

Nur die Buchstaben in '' m�ssen eingegeben werden; der Rest kann entfallen.

Zusatzinformation bei L * und P *:

(d:544 v:1 t:12d,14h)

|     |   +---------- Laufzeit seit dem letzten Start bzw. Reset

|     +-------------- Software-Revision (kleinere Updates)

+-------------------- Anzahl gespeicherter Ziele (Destinations)

4.3. Literaturquellen

---------------------

Zur Erstellung dieser Kurzanleitung wurden folgende Vorlagen verwendet:

1.  Sysop-Dokumentation RMNC/FlexNet V3.1a von G. Jost, DK7WJ, 1.05.1992

2.  Dokumentation zu PC/FlexNet V3.3e (FLEXNET.DOC und FLEXDIGI.DOC) von

G. Jost, DK7WJ, Stand: 18.01.1996

3.  Dokumentation zum FlexNet-TNC 'FTNC' V0.6I von F. Baumgarten, DC6IQ,

Stand: 12.03.1995

4.  User-Dokumentation zu PC/FlexNet V3.3c von DG2GGP, DL2GRD und DF3VI,

Stand: 4.06.1995

===ENDE===