-- YappC+ Una Mejora --

Recuperacion en Accidentes:

--------------------------

- Respuesta de recuperacion para YappC:

[NAK] [Len] [R] [NUL] [Received Length] [NUL] [C] [NUL]

El problema:

-----------

La recuperacion  de  un  accidente  en transferencias  Yapp, utilizando el

procedimiento  YappC  a  demostrado  ser eficiente,  salvo  por  un  error

raramente detectado.

Cual es este error?, veamos un ejemplo:

Comienzo la transferencia del archivo FORMAT.COM del DOS version 5.0 de mi

BBS local.  Durante dicha transferencia  se  produce una desconexion,  por

ende una interrupcion en la recepcion del archivo. No  decido reiniciar la

transferencia sino hasta dentro de 4 dias, momento en el cual dispongo del

tiempo necesario para completar la transferencia. Sin  yo saberlo el Sysop

del BBS ha reemplazado  el  archivo  FORMAT.COM version 5.0  por el de  la

nueva version 6.0. Yo reinicio la transferencia, esta se reanuda  desde el

OFFSET indicado y finalizara con  surte en forma correcta,  pero al querer

utilizar el archivo, este no ''FUNCIONA'' Porque? ... ni yo ni mi YappC lo

saben.

La solucion:

-----------

En  si la solucion a esto  es simple y nos valemos  del mismo campo que se

utiliza para la recuperacion de accidentes.

El YappC receptor realizara una Suma de los Bytes existentes en el archivo

MODULO 255 (SUMA XMODEM) codificando  el resultado en un BYTE HEXA el cual

sera sumado al campo de recuperaccion de accidentes.

El  YappC emisor realizara el mismo procedimiento hasta el OFFSET indicado

por el reseptor, comparando luego el resultado con el checksum recibido.

Si el checksum es  correcto la transferencia continua normalmente, si  por

el contrario es erroneo el emisor entrara en un status de ABORT.

- Respuesta de recuperacion y chequeo para YappC:

[NAK] [Len] [R] [NUL] [Rcv Length] [NUL] [C] [NUL] [Rcv Checksum] [NUL]

--------------------------------------------------------------------------

Cualquier comentario al respecto sera bien recibido. 73's de LU4AEY

LU4AEY @ LU4AEY.#VDP.CF.ARG.SOAM

...  Claudio