THUNDER(tm) - Terminal Packet Program

Version 15.2

(c) Copyright 1992 by Claudio M. Zanella LU4AEY

Released For Public Distribution

ALL RIGHTS RESERVED

TABLA DE COMENTARIOS:

UTILIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secci�n 1

- Utilidades e introducci�n a los seteos del TNC.

SUMARIO DE COMANDOS. . . . . . . . . . . . . . . . . Secci�n 2

- Lista total de comandos de THUNDER.

DESCRIPCION DE USO DE COMANDOS . . . . . . . . . . . Secci�n 3

- Descripci�n general y aplicaci�n de los comandos.

INTRODUCCION AL MODO REMOTO. . . . . . . . . . . . . Secci�n 4

- �Qu� es el modo REMOTO de THUNDER?

UTILIZACION DEL THUNDER-DOS. . . . . . . . . . . . . Secci�n 5

- Descripci�n general del uso del modo REMOTO.

UTILIZACION DEL THUNDER-FORWARDING . . . . . . . . . Secci�n 6

- Descripci�n general del uso del modo REMOTO.

INSTALACION DEL PROGRAMA . . . . . . . . . . . . . . Secci�n 7

- Par�metros por Default y descripci�n del seteo.

COMENTARIOS VARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . Secci�n 8

- Copyright y restricciones en el uso de THUNDER.

THUNDER v13.1              (c) by LU4AEY                      Secci�n 1.

UTILIDAD

Terminal de comunicaciones.

REQUERIMIENTO DE SOFT

- THUNDER.EXE    Programa principal (versi�n en ingl�s)

- THUNDER.OVR    (Subprograma)

- THKEY.EXE      Programa para uso en modo remoto

- THCOLOR.EXE    Programa generador de colores

- README.COM     Programa para lectura del archivo THUNDER.DOC

- THUNDER.DOC    Este documento

- THUNDER.CNF    Archivo de configuraci�n del sistema

- THUNDER.INF    Archivo con informaci�n del sistema

- THUNDER.CMD    Archivo conteniendo comandos defindos por el Usuario

- TMACROx.KEY    Macro Archivos del 1 al 10

REQUERIMIENTO DE HARDWARE

THUNDER puede  ser utilizado en PC, XT, AT y Compatibles, requiere para

su  funcionamiento TNCs con comandos tipo TAPR y una completa  conexi�n

del port RS232 patas 1,2,3,4,5,6,7,8,20 (Tener especial atenci�n en las

patas: 8 Data Carrier Detect, 4 Request to Send y 5 Clear to Send).

En PACCOMM TNC 220 - 320 setear JP-C en CONN (Default es HIGH)

Es recomendable el uso del siguiente CONFIG.SYS:

FILES = 20

BUFFERS = 20

THUNDER fue testeado con el siguiente HARDWARE:

Tipos de TNC:

KANTRONICS KPC-2

KANTRONICS KAM

KANTRONICS DATA ENGINE v1.6

PACCOMM TINY 2

PACCOMM TNC 200

PACCOMM TNC 220

PACCOMM TNC 320

PACCOMM PC  320

MFJ-1270/1278

AEA PK 232

AEA PK 232-MBX

AEA PK88

Tipo de computadoras:

PC AT 80486   33    MHz

PC AT 80386   20/25 MHz

PC AT 80286   12/16 MHz

PC XT 80286    8/12 MHz

PC XT 8088     4/10 MHz   |

PC XT NEC V20 10/12 MHz   |

Tipo de DOS's

MS-DOS   versiones: 3.0/3.3/4.01/5.0

IBM-DOS  versiones: 3.3/4.0/5.0

*** ATENCION:

No se recomienda su uso bajo DOS DR-5.0 o DR-6.0 debido a que �stos han

demostrado   alg�n   grado   de  incompatibilidad   con  los  programas

compilados bajo MS-DOS/IBM-DOS.

SETEO DEL TNC

Este programa utiliza Hardware Handshaking. Setee su TNC en NO  PARIDAD

y EL LARGO DE PALABRA en 8 BITS.

Si  Ud.  planea  realizar transferencias BINARIAS,  aseg�rese  que  los

siguientes comandos est�n correctamente seteados.

CPactime OFF

CR       ON

SEnd     $0D

DCD      ON  <-- Detect Carrier Externo en PK232

Habilite el Harddware Handshaking de su TNC de la siguiente forma:

START   0

STOP    0

XFLOW   OFF

XON     0

XOFF    0

UBIT 14 ON <-- AEA PK-232MBX Solamete (Equivalente CUstom $4A17)

Se recomienda el uso de los siguientes par�metros:

TXDEALY 30

AXDELAY 30

PRIOACK ON <-- Release TAPR 1.1.7 � posterior y AEA Release solamente

FLOW    ON

THUNDER v15.2              (c) by LU4AEY                      Secci�n 2.

SUMARIO DE COMANDOS

Los siguientes comandos est�n disponibles en THUNDER:

F1         - Muestra el men� del HELP.

F2         - Activa/Desactiva la IMPRESORA.

F3         - Finaliza la captura de archivos ASCII.

F4         - Activa/Desactiva la CAPTURA de archivos ASCII.

F5         - Env�o de archivos ASCII.

F6         - Cambia el estado del MODO SERVER.

F7         - Env�o de archivos BINARIOS.

F9         - Muestra el MHEARD del TNC.

F10        - Gateway al DOS.

Alt-A      - Activar modo Advanced en REMOTO.

Alt-B      - Enviar se�al de break al TNC para ponerlo en modo comando.

Alt-C      - Iniciar un pedido de conexi�n por directorio THUNDER.DIR.

Alt-D      - Inicia el proceso de DESCONEXION.

Alt-E      - Cargar editor de texto

Alt-G      - Activar o Desactivar car�cter Bell (Campanilla).

Alt-H      - Enviar se�al AEA Host break.

Alt-I      - Enviar al TNC el archivo THUNDER.CMD

Alt-K      - Enviar se�al Standard Kiss break.

Alt-L      - Displaya Directorios.

Alt-M      - Iniciar un pedido de conexi�n manual.

Alt-P      - Seteo de los PORTS RS232.

Alt-O      - Envio de caracter '*' para auto_baud_rate

Alt-Q      - Envia se�al KANTRONICS Host break.

Alt-R      - Repetir un pedido de conexi�n.

Alt-S      - Alternar la pantalla en modo Split o fullscreen.

Alt-T      - Env�o de Fecha y Hora.

Alt-U      - Enviar al TNC el comando DAYTIME

Alt-V      - Forzar ciclo de forwarding.

Alt-W      - Limpia la Pantalla y el Buffer de Scroll.

Alt-X      - Finalizar ejecuci�n de THUNDER (Retorno al DOS).

Alt-Y      - Operador Disponible/No Disponible.

Alt-Z      - Forzar a nuestro THUNDER en modo Remoto ACTIVO (Sin Password)

Alt-F1     - Auto_server para modo binario (Download de BBS's)

Alt-F10    - Decodificacion automatica de Password.

PageUp

PageDown   - Reenv�o del Buffer de Teclado.

Ctrl-F1

...

Ctrl-F10   - Env�o de texto contenido en los Macro archivos.

//REMOTO   - Solicitud de ingreso al modo REMOTO.

THUNDER v15.2              (c) by LU4AEY                      Secci�n 3.

DESCRIPCION DEL USO DE COMANDOS

BUFFER DE PANTALLA (Scroll Buffer):

Todos los caracteres recibidos son ingresados al Buffer de Pantalla, el

cu�l  podr�  solicitarse en cualquier momento pulsado  la tecla  Cursor

Arriba.

Una  vez dentro del mismo se podr� retroceder o avanzar con las  teclas

CURSOR ARRIBA y  CURSOR ABAJO respectivamente; podr� ir al comienzo  del

buffer con la tecla HOME o al final del mismo con la tecla END; avanzar

o  retroceder  por  p�ginas con las teclas PAGE UP  y  PAGE DOWN,  para

finalizar con la tecla ESCAPE.

Si Ud. as� lo desea podr� salvar el contenido del Buffer de Pantalla en

ARCHIVO, pulsando las teclas W e ingresando el nombre del mismo.

TECLA F1:

Muestra el HELP.

TECLA F2:

Activa  o  desactiva  la IMPRESORA, indicando su  estado  en  la  l�nea

inferior de Status.

TECLA F3:

Cierra la captura de archivos ASCII, previamente abiertos con F4.

TECLA F4:

Activa  la captura de archivos ASCII para salvar informaci�n que  pueda

estar  ingresando y sea de nuestro inter�s.   Si pulsamos  F4  una  vez

abierta  la  captura,  �sta quedar� suspendida  hasta  tanto  se  pulse

nuevamente F4 para continuar con ella.  Esta opci�n es  utilizada  para

descartar  informaci�n  que no sea de nuestro inter�s  cuando  se  est�

capturando en archivo.

TECLA F5:

Activa  el  env�o  de un archivo ASCII, el cu�l  podr�  ser  suspendido

pulsando la tecla ESCape en cualquier momento.

TECLA F6:

Cambia el estado del modo SERVER

TECLA F7:

Activa el env�o de archivos BINARIOS en dos modalidades, protocolo YAPP

(tm) o protocolo AEY/YAPP OFFSET.  El primero es la  modalidad standard

del  programa  YAPP  y  la  segunda  es   el   protocolo  recientemente

incorporado a THUNDER  que permite al  igual que el ZMODEM, abortar  un

env�o para proseguirlo en otra oportunidad, sin que lo hasta el momento

enviado se pierda.

TECLA F9:

Muestra instant�neamente en pantalla el MHEARD de nuestro TNC,  dejando

al mismo en modo COMANDO.

TECLA F10:

Permite  realizar  un shell al DOS para ejecutar comandos  o  programas

externos a THUNDER.

TECLA Ctr-F1 a Ctr-F10:

Emite el contenido de los Macro archivos definidos por el Usuario.

TECLAS ALT-A:

Activa  el modo avanzado del remoto que permite  un accionar m�s amplio

al  operador. Este comando puede  ser activado  �nicamente  si  se esta

conectado con otra estaci�n y el mismo se desactiva en forma autom�tica

luego de la desconexi�n.

TECLA ALT-B:

Pone  durante 350 ms a la  RS232  en nivel  alto, generando la  cl�sica

se�al de Break usada para sacar al TNC a modo comando.

TECLAS ALT-C:

Inicia  un pedido de conexi�n,  quedando memorizado en el comando ALT-R

por intermedio del Directorio THUNDER.DIR.

TECLAS ALT-D:

Inicia el proceso de desconexi�n de una estaci�n (Ctrl C +Disconnected)

en forma inmediata.

TECLAS ALT-E:

Cargar el Editor de texto seteado desde el THUNDER.CNF

TECLAS ALT-G:

Activa  o desactiva  el car�cter  Bell (Campanilla).  Si se desactiva,

el mismo es reemplazado por un ^G a efectos de visualizar su presencia.

TECLA ALT-H:

Env�a la secuencia  Control C  tres veces para poner  en modo comando a

los TNC AEA luego de usarlos en modo KISS o HOST.

TECLA ALT-I:

Env�a al TNC los comandos contenidos  en el archivo THUNDER.CMD que son

definidos por  el USUARIO,  con  el  objeto de  reestablecer  el normal

funcionamiento luego de un RESET.

TECLA ALT-K:

Env�a la secuencia de break  para modo KISS ($C0 + $FF + $C0)  poniendo

al TNC en modo comando  (ATENCION: Algunas versiones de TNC producen un

reset  luego de  salir del modo  KISS,  utilice el comando  ALT-I  para

reestablecer el normal funcionamiento).

TECLA ALT-L:

Muestra el contenido de los directorios de  cualquier unidad  de disco.

TECLAS ALT-M

Inicia un pedido de conexi�n,  quedando  memorizado en el comando ALT-R

en forma manual.

TECLA ALT-P

Las opciones disponibles son:

Port              - COM1, COM2, COM3, COM4.

Velocidad         - 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200.

Paridad           - None, Even, Mark, Odd.

Largo de Palabra  - 8, 7.

Bits de parada    - 1, 2.

Eco local         - SI o NO.                 (Ingreso con Alt-E)

CR y LF           - Solamente CR o CR y LF.  (Ingreso con Alt-L)

Tipo de DCD       - H (Alto), L (Bajo).      (Ingreso con Alt-D)

Efecto Snow       - Chequeado, NO chequeado  (Ingreso con Alt-S)

Acceso a Video    - Directo, Indirecto       (Ingreso con Alt-V)

Tipo de Editor    - A su elecci�n.           (Ingreso con Alt-K)

Una  vez  seteado deber� pulsar 'ENTER' y los nuevos  par�metros  ser�n

adoptados por THUNDER.

TECLAS ALT-R:

Repite  un  pedido  de  conexi�n  previamente  ingresado  con  Alt-S,

evitando el retipeo de dicha solicitud.

TECLAS ALT-S:

Permite seleccionar la modalidad de pantalla entre modo Split (pantalla

dividida) o Fullscreen (Toda la pantalla).

TECLAS ALT-T:

Env�a los datos de FECHA y HORA a nuestro corresponsal.

TECLA ALT-U:

Env�a al TNC el comando  DAYTIME para setear los datos de  fecha y  hora

del mismo.

TECLAS ALT-Y:

Cambia alternativamente el estado de disponibilidad del operador.

TECLAS ALT-Z:

Desactiva o  Activa  la solicitud  de  PASSWORD  para modo Remoto. Si el

status est� en PASSWORD: ON,  las estaciones que deseen ingresar al modo

Remoto  deber�n hacerlo por intemedio de ALT-F1.  Si el status  est�  en

PASSWORD:OFF el acceso al modo Remoto es inmediato luego de la conexi�n.

THUNDER v15.2              (c) by LU4AEY                      Secci�n 4.

-- THUNDER Modo REMOTO --

INTRODUCCION

El  modo remoto, nos permite ver y cambiar directorios, subir  y  bajar

archivos  de  cualquier  tipo,  sin intervenci�n  del  operador  de  la

estaci�n corresponsal.

La  operaci�n  del  mismo es muy sencilla, pero debido a  que  el  modo

REMOTO nos proporciona un acceso "full" (*) a la computadora del  punto

opuesto, THUNDER incorpora un sistema de llave l�gica, que  consiste en

el uso de un PASSWORD (palabra clave),  que  es generado aleatoriamente

por el programa en  base a  una  tabla  que ser� creada por el operador

de  THUNDER con  el  programa  THKEY.EXE.

INGRESANDO AL MODO REMOTO:

Una  vez  solicitado  nuestro ingreso al modo  REMOTO con  //REMOTE la

estaci�n  corresponsal   nos  enviar�  tres  l�nea   de  ocho  n�meros

aleatorios.

Ejemplo:

54 55 12 01 33 08 33 21

03 45 31 89 56 04 55 90

19 77 33 21 12 44 45 22

Password:

La decodificacion se efectuara en forma automatica, a no ser que algun

problema se halla detectado   (no se  detecto archivo xxxxxx.MAT  para

esta estacion, basura recibida durante la recepcion del password).

Pulsando Alt-F10  ingresaremos  al  modo manual  de  decodificacion de

password,  digitando tal  cu�l est�n, los n�meros de la enviada por la

estaci�n remota.

Ejemplo:

Secuency Numbers: 3 45 31 89 56 4 55 90

Si  el  archivo  xxxxxx.MAT   est�  correctamente  confeccionado,  ser�

enviada la respuesta a la estaci�n remota en forma autom�tica.

Si  todo  fue  correcto,  THUNDER  contestar�  enviando el string de la

versi�n actual  seguido del  DOS-PROMPT.   En esta condici�n Ud. estar�

listo para utilizar este modo; si contestamos err�neamente, el terminal

nos indicar� esto con un Invalid Access.

El sistema realiza cambios en los n�meros y letras en forma cont�nua  y

aleatoria, asegurando que las combinaciones no se repitan.

THUNDER v15.2              (c) by LU4AEY                      Secci�n 5.

UTILIZACION DEL THUNDER-DOS:

Una vez dentro del modo REMOTO dispondremos de los siguientes comandos:

CD                          = Ver directorio actual

CD\path                     = Cambiar de directorio

A:, B:, C:, D:              = Cambiar de unidad de disco

DIR                         = Ver contenido del directorio corriente

MD <directory>              = Crear nuevo directorio

RD <directory>              = Remover directorio

DEL <filename>              = Borrar archivo

REN <filename>              = Renombrar archivo

COPY [Opcion] <filename>    = Copiar archivos

TYPE <filename>             = Ver archivos ASCII's

YGET <filename>             = Bajar archivos binarios en modo YAPP

QUIT                        = Finalizar sesi�n con desconexi�n

TERMINAL                    = Retornar al modo TERMINAL sin desconexi�n

NODE                        = Retornar al SWITCH (Desconecta a THUNDER)

MAIL                        = Dejar mensajes en archivo THMAIL.SVC

PRINT                       = Enviar a PRN lo recibido

TREE <disk>                 = Ver �rbol de distribuci�n del disco

VER                         = Versi�n corriente del TH-DOS

FIND <argument>             = Buscar archivos.

COMANDOS AUXILIARES:

COMANDO INFO:

Env�a informaci�n del sistema. La misma puede ser configurada por medio

del archivo THUNDER.INF.

COMANDO //CALL:

Con  el  env�o  del comando (//CALL)  se  podr�  efectuar  llamadas  al

operador de THUNDER para dialogar con �l;  si �ste no  se encuentra  en

ese momento el programa nos informar� debidamente.  Similar  al comando

utilizado en los PBBS.

COMANDO SEND:

Le permite al corresponsal ingresar  mensajes  en formato ASCII el cu�l

ser� agregado al archivo THMAIL.SVC.

(�) ATENCION: Este  comando  ha   sido  removido   momentaneamente  del

programa.

THUNDER v15.2              (c) by LU4AEY                      Secci�n 6.

UTILIZACION DEL THUNDER-FORWARDING:

THUNDER permite sostener correo electronico comprimido (FORMATO LZSS)

con PBBS tipo F6FBB y W0RLI.

THUNDER podra solamente recibir mensajes, boletines y demas informacion

que Ud. decee, solo bastara avisar al operador de su PBBS HOME que lo

incluya en la lista de forwarding (ATENCION: como THUNDER solo realiza

reversa Ud. debera indicar que no sea llamado en los periodos de

forwarding ya que THUNDER cuenta con su propio temporizador que lo

faculta a llamar al PBBS para la recepcion de mensajes.

El seteo es relativamente simple, encontrandoce en el archivo de

configuracion THUNDER.CNF de la siguiente forma:

#               ***  Forwarding protocol parameter ***

#

Valitade_fwd = Yes

#

Forward_call = LU3AGJ

Minute_start = 15

Del_bin_mail = Yes

Reject_list  = WP NEWBBS

#

#               *** End Forwarding protocol parameter ***

Validate_fwd = Si Ud. lo setea en NOT la actividad de forwarding

quedara descartada por el contrario al setear en

YES se faculta a THUNDER para realizar forwarding

Forward_call = Senal de llamada de su BBS HOME

Minute_start = Minuto de cada hora en el cual Ud. decea arancar

automaticamente el forwading.

ATENCION: con la tecla especial ALT-V Ud. podra

forzar el ciclo de forwarding cuando lo decee.

Del_bin_mail = Borrar o no los archivos temporales binarios que

se produce durante la recepcion de forwarding

comprimido (FORMATO LZSS HUFFMAN)

Reject_list  = Lista de mensajes (DE/PARA) los cuales Ud. no

decea recibir.

COMANDOS ESPECIALES:

//LIST         = Listado de mensajes recibidos

//READ xxxxxx  = Lectura del mensaje xxxxxx (formato hexadecimal)

El prefijo // podra ser reemplazado a su gusto. Para ello cambie la

linea   Mail_prefix = //  que se encuentra en el archivo THUNDER.CNF

THUNDER v15.2              (c) by LU4AEY                      Secci�n 7.

INSTALACION DEL PROGRAMA

Si Ud. desea alterar los par�metros, configure  el archivo THUNDER.CNF

de acuerdo a su necesidad.

Recuerde  que los  signos #  en THUNDER.CNF  son  ignorados, �stos  son

utilizados para realizar comentarios �nicamente.

ATENCION: THUNDER ahora incorpora la posibilidad de  operar desde modo

directo  a la RS232 via port f�sico a TNC, o por medio de  port virual

G8BPQ.

--------------------------------------------------------

THUNDER v15.2              (c) by LU4AEY                      Secci�n 8.

*** ATENCION ***

Comerciales:

-----------

Cualquier intento  de uso en �mbitos  comerciales deber� ser consultado

previamente   para obtener  la  correspondiente  autorizaci�n  lo  cu�l

implicar� el pago de las regal�as por derecho de autor. Esto le dar� el

derecho al n�mero de Leg�timo  usuario con las garant�as y obligaciones

que esto involucra junto a la versi�n PROLINK  v15.2C  que fue  creada a

tal efecto.  De no observar esta advertencia se expondr� a las acciones

judiciales correspondientes.

Radioaficionados:

----------------

Para  su distribuci�n no se solicita ning�n tipo de arancel; si Ud.  es

poseedor  de THUNDER, por favor h�gamelo saber a efectos de llevar  una

estad�stica  de uso, como as� tambi�n cualquier tipo de error  que  Ud.

pueda llegar a detectar o sugerencias para su mejora.

Si Ud. desea retribuir la atenci�n  no lo haga  con dinero, un diskette

en su defecto ser� bien recibido.

Packet Radio:

Claudio M. Zanella

LU4AEY @ LU3AGJ.#DEV.CF.ARG.SOAM

Hector Massier                      <--- THUNDER MANAGER

LU3CM @ LU3AGJ.#DEV.CF.ARG.SOAM

Correo:

Claudio M. Zanella

Av. Alvarez Jonte 3353 Piso 1 Dto  2

Villa del Parque  CP (ZIP) 01407

Buenos Aires - ARGENTINA.

Tel�fono:

0054-1-567-1239.    (Mensajes solamente)

* * * * * * * *

Que lo disfrute!

...  Claudio