#### ANEXO II

PREGUNTAS DE EXAMEN PARA EL

ASCENSO A CATEGORIA INTERMEDIA

REGLAMENTACIÓN Y ÉTICA OPERATIVA:

- ¿Qué significa la “R” en el sistema R-S-T-?

- Indica el modo de transmisión.

- Indica el tono de la nota telegráfica.

- Indica la legibilidad del audio

- Indica la intensidad de las señales.

- ¿Qué indica la señal “S” en el sistema R-S-T-?

- Mide la legibilidad del audio.

- Mide la intensidad de la señal.

- Mide el tono de la nota telegráfica.

- Indica el modo de transmisión.

- ¿Qué significa la “T” en el sistema R-S-T-?

- Indica la legibilidad del audio.

- Indica la intensidad de la señal.

- Indica el tono de la señal telegráfica.

- Indica el modo de transmisión.

- Si en un contacto de telefonía nuestro corresponsal nos informe que nos recibe con una señal 4-5 ¿Cómo debemos interpretar dicha señal?

- Ilegibles - débiles.

- Perfectamente legibles - fuertes.

- Legibles con poca dificultad - bastante buenas.

- Legibles con dificultad - buenas.

- Si en un contacto en telegrafía nuestro corresponsal nos informa que nos recibe con señales 5-9-9 ¿Cómo debemos interpretar dicha señal?

- Legibles con dificultad - pasable - modulación musical.

- Perfectamente legibles - buena - muy ronca.

- Perfectamente legibles - extremadamente fuertes - de c.c. pura.

- Perfectamente legibles - débiles - algo silbante.

- ¿En qué casos un aficionado puede utilizar mayor potencia que la autorizada para su categoría?

- Durante la participación en concursos internacionales.

- En los contactos por rebote lunar (Tierra-Luna-Tierra).

- En situaciones de emergencia.

- En ningún caso.

- En el modo de transmisión A1A, ¿qué significa la señal QST?

- Que se ha de transmitir un mensaje dirigido a todos los aficionados.

- Que se debe cesar toda transmisión por tráfico de emergencia.

- Indica que comenzará a transmitir la estación oficial de la ARRL.

- Precede a la emisión de un patrón horario.

- ¿Cuál de las siguientes señales distintivas corresponderá a una estación con licencia de la República Federativa de Brasil?

- PJØZZZ

- PPØZZZ

- PAØZZZ

- PZØZZZ

- ¿Cuál de las siguientes señales distintivas corresponderá a una estación con licencia de la República de Chile?

- CXØZZZ

- CYØZZZ

- CEØZZZ

- CUØZZZ

- ¿Qué significa el código QRZ?

- Significa lo mismo que CQ.

- ¿Quién me llama?

- ¿Varían mis señales?

- Ninguna es correcta.

- ¿Cuál de las siguientes señales distintivas corresponde a una estación con licencia en la República del Paraguay?

- ZFØZZZ

- ZAØZZZ

- ZPØZZZ

- ZBØZZZ

- ¿Cuál de las siguientes será la señal distintiva correspondiente a una estación de la República de Bolivia?

- CEØZZZ

- CPØZZZ

- COØZZZ

- CQØZZZ

- ¿Cuál es la “AUTORIDAD DE CONTROL” del Reglamento General de Radioaficionados?

- La Autoridad de Control del Reglamento es la Secretaría de Comunicaciones de la Nación

- La Autoridad de Control es la Comisión Nacional de Comunicaciones.

- La Autoridad de Control es el Comité Federal de Radiodifusión.

- La Autoridad de Control es la Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.

- ¿Cuál es la “AUTORIDAD DE APLICACIÓN” del Reglamento General de Radioaficionados?

- La Autoridad de Aplicación es la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.

- La Autoridad de Aplicación es la Comisión Nacional de Comunicaciones.

- La Autoridad de Aplicación es el Comité Federal de Radiodifusión.

- La Autoridad de Aplicación es la Dirección de Asuntos Legales de la Comisión Nacional de Comunicaciones.

- ¿Dónde debe dirigirse un aficionado para solicitar su inscripción para exámenes de ascenso de categoría?

- A la Comisión Nacional de Comunicaciones.

- A la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.

- A un Radio Club reconocido.

- Debe presentarse directamente en el lugar de examen.

- ¿Cuándo se deben efectuar registros en el Libro de Guardia?

- Toda vez que se realice alguna actividad con la estación de radio.

- Sólo la primera vez que se comunica con una estación.

- Sólo cuando se efectúa un contacto de interés para el titular.

- Sólo cuando se participa en un concurso.

- ¿En qué casos está autorizada la conexión de equipos de radio a la red telefónica?

- Siempre que se tenga necesidad.

- En los casos establecidos para salvaguarda de la vida humana.

- En ningún caso.

- Cuando sea requerido por un Radio Club.

- En el caso en que sea necesario conectar los equipos de radio a la red telefónica registro debemos efectuar?

- Sólo registrar el contacto en el Libro de Guardia.

- Registrar el contacto en el Libro de Guardia indicando el número telefónico y el motivo del llamado.

- No es necesario efectuar un registro especial.

- Sólo se debe registrar el número telefónico al que se llamó.

- ¿Qué precauciones se deben adoptar en el caso de efectuarse la conexión de los equipos de radio a la red telefónica?

- Se debe evitar la emisión de señales de música.

- Se debe evitar la emisión de señales acústicas.

- Se debe evitar la emisión de señales de operadoras o acústicas indicadoras del estado de línea telefónica.

- Se debe evitar la emisión de subtonos.

- ¿En qué bandas puede operar un aficionado de Categoría Intermedia operando la estación de un aficionado de Categoría Superior?

- Puede operar en todas las bandas.

- Solamente en las autorizadas para la Categoría Intermedia.

- No puede operar.

- Puede operar en todas las bandas en caso de participar en un concurso.

- ¿Cómo definiría “POTENCIA RADIADA APARENTE”?

- En una dirección dada, es el producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia, con relación a un dipolo de 5/8 de onda en una dirección dada.

- En una dirección dada, es el cociente entre la potencia suministrada a la antena y su ganancia, con relación a un dipolo de media onda en una dirección dada.

- En una dirección dada, es el producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia, con relación a un dipolo de media onda en una dirección dada.

- En una dirección dada, es el producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia, con relación a un dipolo de onda completa en una dirección dada.

- ¿Cómo definiría “TARJETA QSL”?

- Confirmación que intercambian los aficionados en todos sus comunicados realizados y los radioescuchas por los comunicados de estaciones de aficionados.

- Confirmación que intercambian los aficionados en todos sus comunicados y los radioescuchas por los comunicados bilaterales con estaciones de aficionados.

- Confirmación que intercambian los aficionados por sus primeros comunicados realizados y los radioescuchas por los comunicados bilaterales con estaciones de aficionados.

- Confirmación que intercambian los aficionados por sus primeros comunicados realizados y los radioescuchas por los comunicados recepcionados de estaciones de aficionados.

- ¿En qué casos puede un aficionado transmitir fuera de banda?

- Siempre.

- Nunca.

- Durante un concurso internacional.

- En caso de utilizar el Phone-Patch.

- En los casos cuya importancia lo justifique, ¿quién puede determinar el funcionamiento de una red de emergencia?

- El Gobierno de la provincia afectada.

- La Cruz Roja Argentina.

- La Policía de la provincia afectada.

- La Autoridad de Aplicación.

- Un aficionado de Categoría Intermedia ¿puede rendir examen en la misma sesión para ascender simultáneamente a las categoría General y Superior?

- Sí.

- No.

- Sólo si está radicado a más de 50 Km del lugar de examen.

- Sólo si está radicado a más de 100 Km del lugar de examen.

- ¿Cómo definiría “INSTRUCTORES”?

- Miembros del Radio Club que tomará los exámenes, y que se desempeñaron como instructores de Cursos. Podrán intervenir junto con los miembros de Comisión Directiva y Veedores en la evaluación de los exámenes.

- Miembros del Radio Club que tomará los exámenes y que se desempeñaron como instructores de Cursos. No podrán intervenir en la evaluación de los exámenes.

- Miembros de un Radio Club distinto del que tomará los exámenes y que se desempeñaron como instructores de Cursos. Podrán intervenir junto con los miembros de Comisión Directiva y Veedores en la evaluación de  los exámenes.

- Miembros de un Radio Club distinto del que tomará los exámenes y que pese a haberse desempeñado como instructores de cursos, no podrán intervenir en la evaluación de los exámenes.

- ¿Cuál es la potencia máxima autorizada para la Categoría Intermedia en la banda de 30 metros?

- 500 vatios.

- 300 vatios.

- No puede emitir en esta banda.

- La autorizada para la categoría.

- ¿A qué modo de emisión corresponde la abreviatura J2D?

- Amplitud Modulada.

- Packet en HF.

- Telegrafía.

- Packet en VHF.

- ¿A qué modo de emisión corresponde la abreviatura J3E?

- Banda Lateral Única.

- RTTY.

- SSTV.

- TV Banda Lateral Vestigial.

- ¿A qué modo de emisión corresponde la abreviatura A1A?

- Telegrafía.

- Banda Lateral Única.

- RTTY.

- AMTOR.

- ¿A qué modo de emisión corresponde la abreviatura F3E?

- Televisión.

- Frecuencia Modulada.

- FAX.

- Amplitud Modulada.

- ¿Cuál será la anchura de banda máxima para digimodos en la banda de 10 metros?

- < = 3 Khz.

- < = 16 Khz.

- > = 16 Khz.

- > = 3 Khz.

- ¿En qué sector de la banda de 160 metros puede un aficionado de categoría intermedia operar en SSB, con prioridad DX?

- 1830 - 1840 Khz.

- 1840 - 1850 Khz.

- 1815 - 1830 Khz.

- 1800 - 1810 Khz.

- ¿A qué modo de emisión corresponde la abreviatura F1B?

- RTTY.

- FAX.

- Telegrafía.

- AMTOR.

- Cuándo un aficionado opera en forma personal la estación de un Radio Club, ¿cómo debe identificarse?

- Con la señal distintiva del Radio Club únicamente.

- Con su señal distintiva y la del Radio Club (en ése orden).

- Con su señal distintiva únicamente.

- Con la señal distintiva del Radio Club y la suya (en ése orden).

- ¿Cuál es la única actividad permitida a un aficionado de categoría intermedia en la banda de 17 metros?

- Emitir en CW.

- Emitir en RTTY.

- Emitir en SSB.

- Emitir una Radiobaliza.

- ¿En qué sector de la banda de 80 metros puede un aficionado de categoría intermedia operar en CW, prioridad DX?

- 3500 - 3515 Khz.

- 3515 - 3525 Khz.

- 3525 - 3580 Khz.

- 3580 - 3610 Khz.

- ¿Para qué usos está habilitada la porción de 29300 a 29510 Khz. a los aficionados de Categoría Intermedia?

- Exclusivamente utilizando satélites como repetidores y en los modos y frecuencias del mismo.

- CW - AM - FM - SSB (prioritario).

- FM Simplex.

- SSB prioritario DX.

- ¿Cuál es la edad mínima requerida para ascender a Categoría Intermedia?

- 14 años.

- 16 años.

- 18 años.

- 15 años.

- ¿Cuál es la velocidad (en palabras por minuto) requerida para aprobar el examen de ascenso a Categoría Intermedia?

- 3 ppm.

- 5 ppm.

- 7 ppm.

- 10 ppm.

- ¿Cuántos requisitos del Art.35 deben cumplir los aficionados para ascender a Categoría Intermedia?

- Uno.

- Dos.

- Tres.

- Cuatro.

- ¿Cuántos años de antigüedad en la Categoría Novicio se requieren para ascender a Categoría Intermedia?

- 1 año.

- 2 años.

- 3 años.

- 4 años.

- ¿Puede un aficionado de Categoría Intermedia obtener una Señal Distintiva Especial?

- Sí.

- No.

- Sólo para concursos.

- Sólo para expediciones de DX.

- ¿Cómo definiría “REPETIDOR DIGITAL” (Digipeater)?

- Estación capaz de recibir y retransmitir información digital por paquetes (Packet-Radio), en tiempo real, en la misma frecuencia, con capacidad de enlazar dos estaciones automáticamente.

- Estación capaz de recibir información digital en distinta frecuencia, con capacidad de enlazar dos estaciones automáticamente.

- Estación capaz de recibir y retransmitir información emitida en cualquier modo, en tiempo real, en la misma frecuencia y con capacidad para enlazar varias estaciones a la vez.

- Estación capaz de recibir información analógica y convertirla en digital, en distinta frecuencia, con capacidad de enlazar dos estaciones  automáticamente.

- ¿Cómo definiría “CONTROLADOR NODO TERMINAL” (TNC)?

- Es una unidad o programa  que permite la conexión radial entre transceptores para el envío de datos analógicos. Se identifica con la señal distintiva del titular.

- Es una unidad o programa que permite la conexión entre computadoras y equipos de radio, para la recepción y transmisión de datos digitales mediante un módem en las bandas y modos atribuidos al servicio de radioaficionados.

- Es un equipo que permite la retransmisión automática de mensajes analógicos emitidos por un aficionado y con destino a otro.

- Es un transceptor que permite la retransmisión automática de mensajes analógicos emitidos por un aficionados y con destino a otro.

- ¿Cómo debe llamar en telegrafía la estación LUØZZZ a la estación LUØXXX?

- ATT PSE LUØZZZ CALL TO LUØXXX K.

- THIS IS LUØZZZ PSE AR.

- LUØZZZ LUØZZZ LUØZZZ CALLING LUØXXX LUØXXX LUØXXX K.

- LUØXXX LUØXXX LUØXXX DE LUØZZZ LUØZZZ LUØZZZ K.

- ¿Cómo definiría “SISTEMA DE BOLETINES Y BASE DE DATOS” (BBS)?

- Sistema automático, compuesto por computadora/s, equipos radioeléctrico y TNC’s que permite el almacenamiento y la distribución de mensaje y archivos de la radioafición. El ingreso y utilización del mismo por parte de los aficionados es sin ningún tipo de limitación de acceso o impedimento de uso. Su responsable es el titular de la licencia y se identifica con la señal distintiva del mismo.

- Sistema manual, compuesto de transceptor y computadora, que agiliza el tráfico de paquetes digitales y distribuye información relativa a la actividad.

- Sistema automático, atendido o no, compuesto de computadora/s y TNC´s, que permite el contacto entre estaciones que emiten mensajes archivos relativos a la radioafición. Se identifica con la señal distintiva del titular.

- Sistema semiautomático, que puede ser atendido o no, compuesto de computadora y TNC, destinado al tráfico de mensajes entre estaciones que operan en modos digitales. Su potencia no podrá superar los 50 vatios y el titular será el responsable, identificándose con su señal distintiva.

- ¿Cómo definiría “SISTEMA DE MENSAJES PERSONALES” (PMS/BBS)?

- Transceptor que posibilita el envío de mensajes en general, dentro del correo electrónico, entre estaciones de Categoría Superior.

- TNC para el almacenamiento de mensajes abiertos al tráfico general del correo electrónico, entre estaciones ubicadas a más de 100 Km

- Transceptor que posibilita el envío de mensajes generales dentro del correo electrónico entre aficionados.

- TNC para almacenamiento de mensajes personales. Realiza correo electrónico y se identifica con la señal distintiva del titular.

- ¿Cómo definiría “REPETIDOR DIGITAL DE BANDA CRUZADA” (Cross-band Digipeater gateway)?

- Dispositivo que recibe información de una frecuencia y la retransmite en la misma, sin alterar su contenido, indicando el origen del radiopaquete. Se identifica con la señal distintiva del titular.

- Dispositivo que recibe información en una banda de frecuencia, la transmite por otra y viceversa, sin alterar su contenido, indicando el origen y el destino del radiopaquete. Se identifica con la señal distintiva del titular.

- Dispositivo que recibe información en una frecuencia y la retransmite en otra, sin alterar su contenido. Debe indicar el origen del radiopaquete e identificarse con la señal distintiva del titular.

- Dispositivo que recibe información en una frecuencia y la retransmite en otra, sin alterar su contenido. Debe indicar el destino del radiopaquete e identificarse con la señal distintiva del titular.

- De acuerdo a lo establecido en la Reglamentación vigente, ¿puede instalarse una estación móvil de aficionado en un vehículo de transporte público?

- No.

- Sólo en vehículos terrestres.

- Sólo si el titular posee Categoría Superior.

- Sí.

- ¿En qué caso puede ser operada una estación móvil instalada en un vehículo de transporte público?

- Sólo cuando no este prestando servicios.

- Siempre.

- Nunca.

- Sólo cuando este prestando servicios.

- ¿Cómo definiría “NODO”?

- Dispositivo que recibe información en una frecuencia y la transmite por otra, sin alterar su contenido e indicando el origen del radiopaquete. Se identifica con la señal distintiva del titular y debe indicar la localidad.

- TNC para almacenamiento de mensajes abiertos al tráfico general del correo electrónico entre aficionados. Se identifica con la señal distintiva del titular.

- Dispositivos utilizados para la comunicación intermedia entre dos estaciones. Realiza funciones adicionales, como mantener listado actualizado de Nodos y estaciones. Maneja la comunicación entre cada estación que lo utilice en forma independiente. Se identifica con la señal distintiva del titular y posee un alias que identifica la localidad.

- Sistema automático compuesto de uno o más equipo, que permite el contacto entre estaciones que lo utilizan en forma independiente. Se identifica con la señal distintiva del titular e indica el nombre de la localidad.

- ¿Cómo definiría “DISTRIBUCIÓN DE MENSAJES” (Forwarding)?

- Mecanismo utilizado por los BBS´s para la distribución de mensajes con otros BBS´s.

- Mecanismo utilizado por los digipeaters y TNC´s para almacenar y distribuir mensajes.

- Mecanismo utilizado por la repetidoras del servicio de aficionados para almacenar y distribuir mensajes analógicos.

- Mecanismo utilizado por los Nodos para almacenar y distribuir mensajes personales entre estaciones.

- ¿Cuál es la potencia máxima permitida para radiobalizas?

- 50 vatios.

- 100 vatios

- La potencia asignada a la categoría del titular.

- No existe límite de potencia.

- ¿Cuál debe ser la estabilidad de frecuencia de una radiobaliza?

- Igual o mejor que 10 PPM.

- No está establecido.

- Igual o mejor que 5 PPM

- Igual o mejor que 3 PPM.

- ¿Cuál es la potencia máxima permitida para los comunicados en el modo Tierra-Luna-Tierra?

- 100 vatios.

- 300 vatios.

- El máximo permitido para la categoría del aficionado que lo utiliza.

- Puede utilizarse una potencia mayor que la correspondiente a la categoría del aficionado que lo utiliza.

- ¿Cuál es el período por el que puede ser ampliada la vigencia de una licencia de Categoría Inicial?

- 1 año.

- 2 años.

- 3 años.

- No puede ser ampliada.

- ¿Cuántas veces puede ser ampliada la vigencia de una licencia de Categoría Inicial?

- No hay limitaciones.

- No puede ser ampliada.

- Dos veces.

- Una sola vez.

- ¿Dónde debe inscribirse un aficionado para rendir examen de ascenso de Categoría?

- En la Comisión Nacional de Comunicaciones.

- En la oficina de Correos más próxima a su domicilio.

- En un Radio Club

- En el Área Radioaficionados de la C.N.C.

- ¿En qué porción de la banda de 30 metros puede operar en SSB un  aficionado de Categoría Intermedia?

- 10.110,0 a 10.111,0 Khz.

- 10.121,5 a 10.124,5 Khz.

- 10.143,5 a 10.146,5 Khz.

- No puede operar en la banda de 30 metros.

- ¿En qué porción de la banda de 20 metros puede operar en RTTY prioritario un aficionado de Categoría Intermedia?

- 14.070 a 14.095 Khz.

- 14.095 a 14.099,5 Khz.

- 14.000 a 14.070 Khz.

- 14.119 a 14.350 Khz.

- ¿En qué porción de la banda de 17 metros puede operar en CW un aficionado de Categoría Intermedia?

- 18.068 a 18.100 Khz.

- 18.100 a 18.105 Khz.

- 18.105 a 18.109,5 Khz.

- No puede operar en CW en la banda de 17 metros.

- ¿Cuál es el único privilegio que tiene un aficionado de Categoría Intermedia en la banda de 17 metros?

- Ninguno.

- Emitir una radiobaliza.

- RTTY prioritario DX.

- Packet prioritario.

- ¿Cómo definiría “DIGIMODOS”?

- Denominación que se asigna exclusivamente a los modos RTTY y Clover.

- Denominación que se asigna a todos los modos digitales tales como CW, RTTY, AMTOR, ASCII, CLOVER, PACTOR, PACKET RADIO, PACTOR G-TOR, TV-DIGITAL, etc.

- Denominación que se asigna a los modos PACKET RADIO, PACTOR Y G-TOR.

- Denominación que se asigna a los modos SSTV y FAX.

65.	En telegrafía, se recibe a una estación que transmite “LUØZZZ UP”. ¿Esto qué indica?

- La estación LUØZZZ está ubicada transitoriamente en la República de Kazakhstan.

- La estación LUØZZZ está ubicada temporalmente en la Provincia de La Pampa.

- La estación LUØZZZ indica que recibe arriba de su frecuencia de transmisión.

- La estación LUØZZZ indica que está transmitiendo con una potencia mayor a la asignada.

66	¿Cuál de las siguientes señales distintivas identifica a una estación con licencia de la República Oriental del Uruguay?

- CYØZZZ

- CXØZZZ

- COØZZZ

- CRØZZZ

- ¿Qué significa operar en “simplex”?

- Transmitir sin la utilización de sintonizador de antena.

- Realizar un contacto con una sola estación corresponsal.

- Transmitir y recibir en la misma frecuencia.

- Transmitir vía repetidora en F3E.

- Si está realizando un comunicado con otro aficionado y escucha en la misma frecuencia un llamado de emergencia, ¿qué debe hacer?

- Interrumpir el comunicado y atender la emergencia.

- Interrumpir el comunicado y avisar a la estación en emergencia  que cuando finalice el contacto la va a atender.

- Interrumpir el comunicado y avisar a la estación en emergencia que la  frecuencia está ocupada.

- Continuar el comunicado normalmente.

- ¿En qué caso se le debe abonar a un aficionado por cursar un mensaje de emergencia?

- Sólo si el mensaje es de tipo comercial encubierto.

- Nunca.

- Sólo si opera desde una estación móvil.

- Sólo si no funcionan las líneas telefónicas.

- ¿En qué oportunidad se puede comunicar con una estación del Servicio Móvil Marítimo, en las bandas atribuidas a dicho servicio?

- Siempre.

- Nunca.

- Sólo para recabar datos de estado de las mareas.

- Sólo si está operando una estación móvil.

- ¿En qué bandas podrá emitir un aficionado de Categoría Intermedia operando la estación radioélectrica de un aficionado de Categoría Novicio?

- En las bandas de 80 y 2 metros.

- En las bandas correspondientes a la Categoría Novicio.

- En las bandas correspondientes a la Categoría Intermedia.

- Sólo en las bandas de VHF.

- ¿Cuál es la frecuencia internacional de llamada en SSB en la banda de 6 metros?

- 50,11 MHz.

- 51,50 MHz.

- 52,00 MHz.

- 53,11 MHz.

- ¿Qué porción de la banda de 6 metros es exclusiva para TLT?

- 50,00 a 50,05 MHz.

- 50,05 a 50,10 MHz.

- 50,10 a 50,60 MHz.

- 51,00 a 51,10 Mhz.

- ¿Qué porción de la banda de 430 Mhz. es prioritario para entrada de repetidoras?

- 431,250 a 432,000 MHz.

- 430,000 a 430,050 MHz.

- 430,050 a 431,250 MHz.

- 438,000 a 440,000 MHz.

- ¿Cuál es la edad mínima para ascender a Categoría General?

- 14 años.

- 16 años.

- 18 años.

- 21 años.

- ¿Cuál es la antigüedad mínima en Categoría Intermedia para ascender a Categoría General?

- 5 años.

- 4 años.

- 3 años.

- 2 años.

- ¿Cuál es la potencia máxima permitida para la Categoría General?

- 500 vatios.

- 1.000 vatios.

- 1.500 vatios.

- 2.000 vatios.

- ¿Cada cuántos años debe renovarse la licencia de aficionado?

- 2 años.

- 3 años.

- 5 años.

- 10 años.

- ¿Cuántos requisitos del Art. 35 se deben cumplir para el ascenso a Categoría General?

- Uno.

- Dos.

- Tres.

- Cuatro.

- ¿Cuál es la potencia máxima autorizada para la Categoría Intermedia?

- 2.000 vatios.

- 1.500 vatios.

- 1.000 vatios.

- 500 vatios.

- ¿Cuál es la clase de emisión autorizada para estaciones repetidoras de telefonía en la banda de 430 Mhz.?

- A3E

- A3C

- F3E

- F3F

- ¿Cuántos requisitos del Artículo 35 se deben cumplir para el ascenso a Categoría Intermedia?

- Tres.

- Cuatro.

- Cinco.

- Seis.

- ¿Cuál es la velocidad de recepción/transmisión en CW requerida para el ascenso a Categoría Intermedia?

- 7 ppm.

- 6 ppm.

- 5 ppm.

- Menos de 5 ppm.

- ¿Cuál es la velocidad de transmisión/recepción en CW para el ascenso a Categoría General?

- 10 ppm.

- 15 ppm.

- 20 ppm.

- No se debe rendir examen de CW.

- Para que un equipo sea considerado Móvil de Mano ¿qué requisitos debe cumplir?

- Debe ser manualmente transportable y sus dimensiones no deben superar los 10x20 cm.

- Debe ser manualmente transportable y poseer fuente de alimentación autónoma y antena incorporada.

- Debe ser manualmente transportable y su potencia no debe superar los 25 vatios.

- Debe ser manualmente transportable.

- ¿En qué circunstancias un aficionado puede operar en los extremos de banda?

- No hay restricciones.

- Sólo cuando participa en concursos.

- En ningún caso.

- Sólo cuando realiza contactos de DX.

- La Señal Distintiva CE/LUØZZZ identifica a una estación...

- Chilena operando desde la República Argentina.

- Cubana operando desde la República Argentina.

- Argentina operando desde Chile.

- Argentina operando desde Uruguay.

- ¿Cuál es la categoría requerida para obtener una Señal Distintiva Especial?

- Intermedia-General-Superior.

- General

- Superior

- General-Superior

- ¿Cuál es el organismo que regula la actividad de las comunicaciones a nivel mundial?

- La International Telecomunications Union (I.T.U.)

- La American Radio Relay League (A.R.R.L.)

- La International Amateur Radio Union (I.A.R.U.)

- Las Naciones Unidas (U.N.)

- A los fines de obtener el reconocimiento de la C.N.C. ¿qué porcentaje de los socios de un Radio Club deben ser aficionados con licencia vigente?

- El 100%

- El 75%

- El 50%

- El 25%

- ¿Cuáles son los requisitos exigidos para obtener la Categoría Especial?

- Tener 50 años de antigüedad como aficionado y Categoría Superior.

- Tener 50 años de antigüedad como aficionado y, como mínimo, Categoría General.

- Tener 50 años de edad y, como mínimo, Categoría General.

- Tener 50 años de edad y Categoría Superior.

- Cuando un segmento del espectro es asignado a un modo en forma prioritaria, significa que...

- Puede ser utilizado sin restricciones.

- Puede ser utilizado cuando no hay actividad del modo que tiene prioridad.

- Puede ser utilizado sólo por el modo que tiene prioridad.

- Puede ser utilizado por el modo que tiene prioridad cuando no hay actividad en otros modos.

- ¿Qué significa la sigla UTC?

- United Time Coordinated.

- Uniformed Time Coordinated.

- Universal Time Corrected.

- Universal Time Coordinated.

- ¿En qué bandas de VHF se podrá realizar el forwarding de mensajes durante las 24 horas?

- 144/430 MHz.

- 144/220 MHz..

- 50/144  MHz.

- 220/430 MHz.

- ¿Cuál es la diferencia entre la hora oficial argentina actual y la hora UTC?

- Hora UTC más 3 horas.

- Hora UTC menos 3 horas.

- Hora UTC más 2 horas.

- Hora UTC menos 2 horas.

- Si en la República Argentina son las 2230 horas del día 04 de julio ¿qué hora UTC y fecha será?

- Las 1930 horas del 04 de julio.

- Las 2030 horas del 04 de julio.

- Las 0130 horas del 05 de julio.

- Las 0030 horas del 05 de julio.

- ¿En qué sector de la banda de 40 metros puede un aficionado de Categoría Intermedia operar en el modo Packet (Prioritario DX)?

- 7035-7040 Khz.

- 7040-7050 Khz.

- 7050-7100 Khz.

- 7015.7035 Khz.

- El Artículo 113° de la Resolución 50/98 establece la excepción a la rendición de exámenes para el ingreso a Categoría Inicial y Novicio.¿Cuál es esa excepción?

- Excepción de rendir examen de telegrafía.

- Excepción de rendir examen de reglamentación.

- Excepción de rendir examen de reglamentación y técnica.

- Excepción de rendir examen de técnica.

- ¿En qué casos puede realizarse un concurso de aficionados en la banda de 30 metros?

- En ningún caso.

- Sólo cuando son organizados por un Radio Club reconocido.

- Sólo cuando son organizados por la I.A.R.U.

- No hay restricciones.

- Si una estación de aficionado participa con baja potencia (QRP) en un concurso de telegrafía. ¿cómo debe identificarse?

- Anteponiendo la sigla “QRP/” a su propia señal distintiva.

- Con su propia señal distintiva agregando “/QRP”.

- Con su propia señal distintiva agregando “(QRP)”

- No es necesario identificarse de manera especial.

- Si una repetidora de F3E tiene la frecuencia de salida (transmisión) en 147,330 MHz., ¿qué frecuencia de entrada (recepción) tendrá?

- 147,030 MHz.

- 147,930 MHz.

- 146,430 MHz.

- 147,830 MHz.

- Si una repetidora de F3E tiene la frecuencia de salida (transmisión) en 146, 865 MHz., ¿qué frecuencia de entrada (recepción) tendrá?

- 145,965 MHz.

- 145,865 MHz.

- 146,265 MHz.

- 147,645 MHz.

- ¿Qué ventaja significativa ofrece la banda de 430 MHz., en lo que respecta a transferencia de datos entre estaciones de Packet-Radio, sobre la banda de 144 MHz.?

- Permite contactos a mucha mayor distancia que en la banda de 144 MHz.

- b)Permite contactos más extensos.

- Al poseer una anchura de banda máxima de 100 Khz. permite mayores velocidades de transmisión de dawtos, reduciendo a una fracción, el tiempo necesario para la transmisión.

- Al poseer una anchura mínima de 300 Khz. permite mayores velocidades de transmisión de datos, reduciendo a una fracción el tiempo necesario para la transmisión.

- ¿Cuál es el ancho de banda máximo para Digimodos en la banda de 2 metros?

- 16 Khz.

- 50 Khz.

- 100 Khz.

- 200 Khz.

- ¿Cuál de las siguientes frecuencias (entre otras), utilizaría para instalar un BBS o Cluster en la modalidad Packet-Radio?

- 144,950 MHz.

- 144,970 MHz.

- 145,010 MHz.

- 145,110 MHz.

- ¿Cuál es el único uso autorizado para la banda de 13 centímetros?

- Transmisiones T.L.T.

- Recepción T.L.T.

- Recepción satelital.

- Transmisión satelital.

- ¿En qué caso se puede realizar un concurso en la banda de 30 metros?

- Cuando es organizado por la I.A.R.U.

- En ningún caso.

- Cuando es organizado por la Sociedad Nacional miembro de I.A.R.U.

- Cuando es organizado por la Región II de la A.R.R.L.

- ¿Puede un aficionado de Categoría Intermedia efectuar transmisiones en AM en la banda de 3 centímetros?

- Siempre que se trate de emisiones con baja potencia.

- Siempre que se trate de emisiones de prueba.

- No hay restricciones.

- No están permitidas las emisiones en ese modo.

- ¿Cuál es la potencia máxima permitida en la banda de 30 metros?

- 100 vatios.

- 150 vatios.

- 200 vatios.

- 250 vatios.

- ¿Cuál es la duración mínima del mensaje en telegrafía a transmitir o recibir, al rendir examen  de ascenso de categoría?

- 2 minutos.

- 3 minutos.

- 4 minutos.

- 5 minutos.

- El examen de recepción y transmisión de telegrafía deberá rendirse mediante el uso de:

- Manipulador tradicional.

- Programa de computadora.

- Programa de computadora en transmisión y manipulador en recepción.

- Es indistinto.

- Durante el examen de telegrafía tomado para el ascenso a categoría Intermedia ¿cuál debe ser el contenido del texto transmitido o recibido?

- Debe transmitirse un párrafo de la Resolución 50/98.

- Puede transmitirse cualquier texto.

- Debe transmitirse un texto técnico.

- Debe respetarse el contenido de un comunicado entre aficionados.

- ¿Cuáles son los signos que, como mínimo, deben estar incluidos en el texto de los exámenes de telegrafía?

- Las 26 letras del alfabeto, los números del Ø al 9, la coma, el punto, signo de interrogación, signo igual, barra, las abreviaturas AR, BT, SK, K, KN, RPT, PSE, y las demás abreviaturas usuales en comunicados de telegrafía.

- Las 26 letras del alfabeto, los números de Ø al 9, la coma el punto, las abreviaturas AR, BT, SK, K, KN, RPT, PSE y demás abreviaturas usuales en comunicados de telegrafía.

- Las 26 letras del alfabeto, los números del Ø al 9, el signo igual, los signos de interrogación, barra, las abreviaturas AR, BT, SK, K, KN, RPT, PSE y demás abreviaturas usuales en comunicados de telegrafía

- Las 26 letras del alfabeto, los números del Ø al 9, la coma, el punto, los signos de interrogación, el signo igual, barra y demás abreviaturas usuales en comunicados de telegrafía.

- ¿Cuándo es obligatorio el uso del Libro de Guardia?

- Cuando se participa en concursos.

- Siempre.

- Nunca.

- Cuando la estación es operada por otro aficionado.

- ¿Cuáles son los datos mínimos a consignar en el Libro de Guardia?

- Fecha, hora de comienzo y finalización, señal distintiva de la estación corresponsal y reportaje RST.

- Fecha, hora de comienzo y finalización, señal distintiva de la estación corresponsal, frecuencia utilizada y reportaje RST.

- Fecha, hora de comienzo y finalización, señal distintiva de la estación corresponsal, frecuencia utilizada y clase de emisión empleada.

- Fecha, hora de comienzo y finalización, señal distintiva de la estación corresponsal, clase de emisión empleada y reportaje RST.

- Cuando la estación de aficionado que opera en telefonía deba deletrear su señal distintiva, abreviaturas o ciertas palabras ¿de qué forma deberá hacerlo?

- Mediante el código fonético de uso habitual en los servicios marítimos.

- Mediante el código establecido en el Art.24 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

- Mediante el código fonético establecido en el Decreto 6226/64.

- Mediante el código fonético establecido en el Art.127 de  la Ley Nacional de Telecomunicaciones n° 19.798.

- De acuerdo a las normas de la I.T.U. ¿en cuántas zonas se ha dividido al mundo?

- 90

- 80

- 60

- 40

- ¿En qué zona o zonas ITU se encuentra la República Argentina?

- 13

- 13/14

- 14

- 14/16

- ¿Bajo qué condiciones puede operar un aficionado de Categoría Intermedia en la porción de 29.300 a 29.510 Khz.?

- Exclusivamente utilizando satélites como repetidores.

- Sólo si lo hace en duplex.

- Sólo si lo hace en clase de emisión A3C.

- Sólo si lo hace en clase de emisión A3F.

- ¿Cuáles son las precauciones que un aficionado debe adoptar en los casos en que el modo a utilizar permita la retransmisión de comunicados en bandas distintas a la de su propia emisión?

- Debe asegurarse que ambas frecuencias estén desocupadas.

- Debe asegurarse que la frecuencia de salida esté dentro de las que corresponden a su categoría.

- Debe asegurarse que ambas frecuencias se encuentren en la misma banda.

- No es necesario adoptar ninguna precaución especial.

- ¿Puede un aficionado de categoría Intermedia efectuar transmisiones tierra-espacio en la banda de 13 centímetros?

- Sólo en transmisiones satelitales.

- Sólo por dispersión meteórica

- No están permitidas.

- No hay restricciones

- ¿Qué significa que una banda esté asignada a los aficionados con carácter Secundario?

- Que sólo puede ser utilizada por aficionados de Categoría Superior.

- Que no se deben causar interferencias perjudiciales a las estaciones de un servicio primario o de un servicio permitido a las que se les haya asignado frecuencias con anterioridad o se les asigne en el futuro.

- Que sólo puede ser utilizada por los aficionados mediante una autorización especial emitida por la Autoridad de Aplicación, basada en los antecedentes del solicitante.

- Qué sólo puede ser utilizada para la realización de concursos.

- En el caso en que una estación de un servicio primario o de un servicio permitido a las que se les haya asignado frecuencias o se les asigne en el futuro, produzca interferencias a una estación de aficionado ¿puede el aficionado reclamar protección?

- No puede reclamar protección.

- Puede reclamar protección.

- Puede reclamar protección sólo en el caso en que la interferencia provenga de una estación comercial.

- Puede reclamar protección sólo en el caso en que la interferencia provenga de una estación de un servicio oficial.

- ¿En qué caso puede una estación de aficionado reclamar protección por interferencias perjudiciales en una banda asignada con carácter secundario?

- Sólo si la interferencia proviene de una estación comercial.

- Sólo si la interferencia proviene de una estación de un servicio oficial.

- Sólo si la interferencia proviene de una estación del mismo servicio o de otros servicios con asignación también secundaria.

- Puede reclamar protección en cualquier caso.

- El Art. 15 de la Resolución 50/98 prohibe expresamente que en  los comunicados que realicen los aficionados se efectúen referencias a ciertos temas ¿cuáles son estos temas?

- Comerciales, políticos, religiosos y raciales.

- Políticos, religiosos y raciales.

- Comerciales, políticos y raciales.

- Comerciales, políticos y religiosos.

- ¿A qué se denomina Permiso Internacional de Aficionado (I.A.R.P.)?

- A un documento que permite a su tenedor operar sin restricciones en todos los países del mundo.

- A un documento que permite a su tenedor operar sin restricciones en todos los países de América.

- A un documento que permite a su tenedor operar en los países de América signatarios del Convenio Interamericano del I.A.R.P.

- A un documento que faculta a su tenedor a operar sin restricciones en todos los países de Europa.

- ¿En cuántas clases se emite el I.A.R.P.?

- Una clase.

- Dos clases.

- Tres clases.

- Cuatro clases.

- ¿Qué categoría de aficionado se debe tener para poder obtener el I.A.R.P.?

- Sólo Superior.

- General y Superior.

- Intermedia, General y Superior.

- No hay restricciones.

- El I.A.R.P. de Clase 1 se otorga a aficionados cuya categoría les faculta a operar en:

- Sólo en bandas superiores a los 30 MHz.

- Sólo en bandas de 14, 21 y 28 MHz.

- En todas las bandas.

- Sólo en bandas por debajo de 30 MHz.

- El I.A.R.P. de Clase 2 se otorga a aficionados cuya categoría les faculta a operar en:

- En todas las bandas.

- Sólo en bandas superiores a 30 MHz.

- En las bandas de 3,5, 7 y 14 MHz.

- Sólo en la banda de 3,5 MHz.

- ¿Es obligatorio asociarse a un Radio Club para la inscripción en exámenes o para realizar gestiones ante la C.N.C.?

- En todos los casos.

- En ningún caso.

- Sólo para inscribirse en exámenes.

- Sólo para realizar gestiones ante la C.N.C.

- ¿En qué caso debe permanecer en el local ocupado por la radioestación la licencia original o fotocopia autenticada?

- Durante la participación en concursos.

- Siempre.

- En oportunidad de inspección por parte de la C.N.C.

- No es necesario que permanezca en el local.

- ¿Cuántas tarjetas QSL son requeridas por el Art. 35 de la Res.50/98  para ascender a Categoría Intermedia?

- 200

- 150

- 100

- 50

- ¿Cuántos diplomas son requeridos por el Art. 35 de la Res.50/98  para ascender a Categoría Intermedia?

- 12

- 6

- 3

- 2

- ¿Cuántas tarjetas QSL correspondientes a contactos en telegrafía requiere el Art. 35 para ascender a Categoría Intermedia?

- 100

- 300

- 400

- 500

- ¿Cuántas  tarjetas QSL correspondientes a modos digitales requiere el Art. 35 para ascender a Categoría Intermedia?

- 10

- 15

- 20

- 25

- ¿Cuál es la velocidad de recepción y transmisión en telegrafía requerida por el Art. 35?

- 25 ppm.

- 20 ppm.

- 15 ppm.

- 10 ppm.

- El Art. 35 requiere que, conjuntamente con las pruebas de su cumplimiento, se presente otro documento, ¿cuál es?

- El Libro de Guardia.

- Una fotocopia de la licencia.

- El Libro de Guardia y una fotocopia de la licencia.

- Una fotocopia del documento de identidad y otra de la licencia.

- ¿Con qué anticipación a la fecha de examen se deben presentar los requisitos de cumplimiento del Art.35?

- 15 días.

- 20 días.

- 30 días.

- 45 días.

- Las pruebas de cumplimiento del Art.35 presentadas  para el ascenso a Categoría Intermedia, ¿pueden ser presentadas para los siguientes ascensos?

- Si, no hay restricciones.

- No.

- No, a menos que se demuestre haberlas repetido.

- Sólo para ascenso a Categoría General.

- ¿Qué recomendaciones se deben respetar en la comunicaciones satelitales?

- Las indicadas por la C.N.C.

- Las indicadas por AMSAT.

- Las indicadas por la U.I.T.

- Las indicadas por el responsable del transpondedor.

- Una vez autorizada por la C.N.C., ¿en qué banda deberá efectuarse el entrelazamiento de dos o más repetidoras que operen en telefonía (F3E)?

- 220 MHz.

- 144 MHz.

- 430 MHz.

- 1.240 MHz.

- ¿En qué casos está permitida la operación en simplex en la frecuencia de salida de una estación repetidora de telefonía (F3E)?

- En ningún caso

- Sólo si la operación no interfiere con su uso prioritario.

- No hay restricciones.

- Sólo en caso de participar de un concurso.

- ¿En qué casos está permitida la operación en simplex en la frecuencia de entrada de una repetidora de telefonía (F3E)?

- No hay restricciones.

- En ningún caso.

- Sólo en operaciones de DX.

- Sólo en caso de participar de un concurso.

- Con respecto a la frecuencia de entrada de una repetidora de telefonía (F3E), ¿en qué rango de frecuencia está prohibido operar en simplex?

- En la frecuencia de entrada de la repetidora.

- +/- 30 Khz. respecto a la frecuencia de entrada de la repetidora.

- +/- 15 Khz. respecto a la frecuencia de entrada de la repetidora.

- No hay restricciones.

- ¿Dentro de qué horario puede efectuarse forwarding, en la porción asignada a tal clase de emisión, en la banda de 144 MHz.?

- De 0000 a 0600

- De 0000 a 2400

- De 0100 a 0600

- De 0600 a 1200

- Si un examinado está en desacuerdo con el resultado obtenido en su examen, ¿ante quién puede apelar?

- Los resultados son inapelables.

- Ante la C.N.C.

- Ante el Comisión Directiva del Radio Club organizador de la sesión de examen.

- Ante la Secretaría de Comunicaciones.

- ¿Cuál es el porcentaje mínimo del texto a transmitir manualmente y recibir auditivamente, necesario para aprobar el examen de telegrafía?

- 50%

- 60%

- 70%

- 75%

- ¿De qué forma podrán rendir examen los aspirantes no videntes o imposibilitados de escribir?

- Por computadora.

- Oralmente.

- Por sistema Braille.

- No podrán rendir examen

- ¿Para qué uso tienen autorizado el segmento de 432,08 a 432,10 MHz. los aficionados de categorías Inicial, Novicio e Intermedia?

- RTTY, experimentación con potencias inferiores a 50 vatios.

- SSTV, experimentación con potencias inferiores a 35 vatios.

- FAX, experimentación sin límites de potencia.

- CW - SSB, experimentación con señales débiles y potencia máxima de un (1) vatio.

TECNICA Y ELECTRONICA:

- ¿Qué ganancia en dB tiene un dipolo de 1 / 2 longitud de onda respecto a una antena isotrópica?

- 0 dB

- 2,15 dB

- 3 dB

- 4,5 dB

- ¿Cuál es el ángulo ideal entre ramas de una antena dipolo tipo “V” invertida ?

- 135º

- 45º

- 90º

- 180º

- Para obtener una buena relación de ROE,  ¿qué es conveniente ?

- Alta potencia reflejada y baja potencia incidente

- Baja potencia reflejada y alta potencia incidente.

- Alta potencia reflejada y alta potencia incidente.

- Baja potencia reflejada y baja potencia incidente.

- Un cable coaxil de 50 ohms de impedancia y 1/4 de longitud eléctrica de longitud, tiene su extremo de terminación abierto. ¿Cuál será su impedancia teórica en su otro extremo?

- 0 

- 50 

- 25 

- Infinito

- Un cable coaxil de 50 ohms de impedancia y 1/2 de longitud eléctrica de longitud, tiene su extremo de terminación abierto. ¿Cuál será su impedancia teórica en su otro extremo?

- 0 

- 50 

- 25 

- Infinito

- ¿Qué tipo de antena puede ser una buena elección como parte de un equipo portable para bandas de HF, para ser instalada en caso de emergencia ?

- Quad de 3 elementos

- Yagi de 3 elementos

- Dipolo de 1/2 longitud de onda

- Logarítmica periódica

- Un acumulador que tiene una resistencia interna de 1 ohm y una fuerza electromotriz de 12 Volts, es conectado a una resistencia “RC” de 3 ohms. ¿Cuál es la potencia disipada por RC ?

- 9 W

- 18 W

- 27 W

- 36 W

- En un circuito de 4 resistencias en serie de 20  cada una, conectadas a una fuente de alimentación de corriente continua con 108 V de tensión, ¿qué valor de intensidad de corriente eléctrica circula por el circuito ?

- 135 mA.

- 13,5 A

- 1350 mA.

- 0,5 A

- En un circuito de 4 resistencias en serie de 20  cada una, conectadas a una fuente de alimentación de corriente continua con 80 V de tensión, cual es  valor de la caída de tensión que se produce en cada una de las resistencias ?

- 20 V.

- 2 V.

- 2 00 V.

- 0,2 V

- La utilización de micrófonos a cristal depende del :

- efecto de inductancia mutua

- efecto de resonancia paralelo

- efecto piezoeléctrico

- efecto de captura en FM

- En un circuito de 2 resistencias de 100  cada una, conectadas en paralelo, se aplica una tensión de 200 V de C.C., ¿cuál es la resistencia del circuito ?

- 100 

- 50 

- 200 

- 25 

- Una bobina y un capacitor con dieléctrico de aire, se encuentran conectados como un circuito resonante. La frecuencia de resonancia permanecerá constante si :

- Se agregan espiras a la bobina

- Se incrementa el área de las placas del capacitor

- Se agrega un resistor al circuito

- Se quitan espiras a la bobina

- ¿Dónde debería conectarse un medidor de potencia direccional de RF, para obtener una mayor exactitud en las mediciones de potencia de salida de un transmisor en banda de 80 m ?

- En el conector de salida del transmisor

- En el conector de la antena

- En un múltiplo de 1/2 longitud de onda del punto de alimentación de antena.

- En un múltiplo de 1/4 longitud de onda del punto de alimentación de antena.

- En un circuito en paralelo de dos resistencias de 100  cada una, se le aplica una tensión de 200 V de C.C. ¿Cuál es el valor de la corriente eléctrica que circula por cada una de las resistencias que componen el circuito ?

- 2000 mA

- 20 A

- 200 A

- 200 mA.

- El primario de un tranformador tiene 1100 espiras y se le aplica 220 V c.a., ¿qué número de espiras deberá tener el secundario para que nos suministre 600 V?

- 2200

- 2400

- 2800

- 3000

- En un circuito de resistencias en paralelo :

- La intensidad de corriente, es igual a la mitad de la tensión que circula por ambas ramas.

- La intensidad de corriente total, es igual a la suma de las intensidades de cada una de las ramas.

- En cada rama que lo forma, circula la misma corriente.

- La tensión total aplicada, es la suma de las tensiones parciales de cada rama

- ¿Que diferencia de fase existe entre las señales de entrada y salida de un circuito con un sólo transistor NPN en la  configuración emisor común ?

- 0º

- 90º

- 180º

- 360º

- ¿Cómo se denomina el efecto de distorsión producido en un amplificador clase AB, entre la cresta positiva y negativa ?

- Distorsión troposférica.

- Distorsión por cruce.

- Distorsión por amplitud.

- Distorsión por efecto corona.

- ¿Cómo puede incrementarse el rango de medición de un voltímetro ?

- Agregando resistencia en serie con el voltímetro,  entre éste y el circuito a medir.

- Agregando resistencia en paralelo con el voltímetro, entre éste y el circuito a medir.

- Agregando resistencia en serie con el circuito a medir.

- Agregando resistencia en paralelo con el circuito a medir.

- ¿Cómo se denominan las placas de metales distintos que forman una pila ?

- electrodos.

- electrolito

- electrólisis

- electrolítico

- ¿Cómo se denomina a la solución líquida en que se sumergen las placas de una pila ?

- electrodo

- electrolito.

- Alcohol metílico.

- Nitrato de sodio

- Un componente que permite el paso de las bajas frecuencias mejor que las altas frecuencias, se denomina:

- inductor

- capacitor

- resistor

- filtro pasa altos

- Un circuito esta alimentado por 4 pilas de 1,5 V cada una, conectadas en paralelo, ¿cuál es la tensión aplicada ?

- 3 V.

- 1,5 V.

- 6 V.

- 4,5 V

- Defina potencia eléctrica :

- Se consume 1 vatio de potencia cuando circula un Amperio entre dos puntos  de un circuito que tiene una diferencia de potencial de 1 Voltio.

- Se consume 1 vatio de potencia cuando circula diez Amperio entre dos puntos de un circuito que  tiene  una diferencia de potencial de 1 Voltio.

- Se consume 1 vatio de potencia cuando circula un Amperio entre dos puntos  de un circuito que tiene una diferencia de potencial de 10 Voltio.

- Se consume 1 vatio de potencia cuando circula un Amperio entre dos puntos de un circuito que tiene  una diferencia de potencial de 0,1 Voltio.

- ¿Cómo se denominan los elementos que componen una válvula diodo de vacío ?

- Filamento, cátodo, ánodo.

- Filamento,  grilla, cátodo.

- Filamento,  grilla, compuerta.

- Filamento, grilla,  fuente.

- ¿Qué indica la cuarta franja de color en las resistencias ?

- El material con que está construida la resistencia.

- La potencia máxima que puede disipar la resistencia.

- El porcentaje de tolerancia del valor nominal de la misma.

- La intensidad de corriente máxima que puede circular por la misma.

- ¿Cuál es el rango de posibles valores que puede tomar una resistencia de 100 ohms, cuya banda de tolerancia es color plateado y la potencia máxima a disipar es 2 vatios?

- 80 a 120 

- 90 a 110 

- 90 a 100 

- 70 a 130 

- Si una antena Yagi de 3 elementos para la banda de 6 metros es instalada en un mástil de 45 metros de altura, ¿qué línea de transmisión es preferible utilizar ?

- RG-58

- RG-59

- RG-213

- RG-11

- Un Terminal Node Controller (TNC) de Packet-Radio, ¿dónde se conecta?

- Entre el transceptor y la fuente de alimentación.

- Entre la computadora y su monitor.

- Entre la computadora y el transceptor.

- Entre la computadora y la impresora.

- La reactancia de una bobina de 8 Henrios a una frecuencia de 120 ciclos es de:

- 7900 

- 6029 

- 5000 .

- 4700 

- La reactancia de una capacitor de 470 µµf a una frecuencia de 7.15 MHz es de:

- 5 .

- 59 

- 47,40 

- 24 

- El período de una señal alterna es de 4 milisegundos. ¿Cuál es su frecuencia ?

- 500 Hz.

- 350 Hz.

- 250 Hz.

- 125 Hz.

- El valor máximo de una corriente alterna es de 200 mA. ¿Cuál es su valor eficaz ?

- 140 mA.

- 141,1 mA.

- 153 mA.

- 110 mA.

- En una bobina, ¿qué fenómeno se produce entre la tensión y la corriente ?

- La tensión adelanta a la corriente.

- La corriente adelanta a la tensión.

- La tensión y la corriente están en fase.

- La corriente adelanta 360º a la tensión.

- En un capacitor, ¿qué fenómeno se produce entre la tensión y la corriente ?

- La tensión adelanta a la corriente.

- La corriente adelanta a la tensión.

- La tensión y la corriente están en fase.

- La corriente adelanta 360º a la tensión.

36.	Cuándo existe resonancia en un circuito ?

- Cuando la reactancia capacitiva es igual a la corriente eléctrica.

- Cuando la reactancia inductiva es igual a la tensión aplicada.

- Cuando la reactancia capacitiva es igual a la reactancia inductiva.

- Cuando la reactancia capacitiva es igual a la tensión aplicada.

37	En clase de emisión A1A :

- La portadora se modula con el micrófono.

- Se transmite portadora al ritmo que marca el manipulador.

- El manipulador corta la alimentación del amplificador lineal.

- Existen dos bandas laterales independientes.

38.	En clase de emisión F3E :

- La portadora varia su amplitud con las señal de micrófono.

- La señal de micrófono hace variar la  frecuencia de la portadora.

- La portadora no varia en frecuencia, varían las armónicas.

- Se transmite portadora al accionar el manipulador.

39.	En clase de emisión F1B :

- Se transmite la portadora modulada en frecuencia con tres tonos.

- Se transmite un tono para modular en amplitud la portadora.

- Dos tonos modulan la portadora.

- Existen dos bandas laterales independientes.

40.	En clase de emisión J3E :

- La portadora es modulada por el audio proveniente del amplificador de RF.

- La portadora es modulada por el audio proveniente del OFV.

- La portadora es modulada por el audio proveniente del amplificador de micrófono.

- Se transmite portadora al accionar el manipulador.

41.	En clase de emisión A3A :

- La portadora es modulada en frecuencia.

- La portadora es modulada en amplitud.

- La portadora es modulada por los armónicos.

- Se transmite portadora al accionar el manipulador.

42.	¿En qué clase opera típicamente un amplificador de audio de un solo elemento activo, con salida simple o asimétrica ?

- Clase AB

- Clase A

- Clase C

- Clase B

43.¿	En qué clase opera típicamente un amplificador sintonizado de RF en clase de emisión J3E?

- Clase C

- Clase AB1

- Clase A

- Clase B

44.	¿Cómo se denomina en el espectro a una frecuencia ubicada entre 0,01 a 30 Khz. ?

- V.L.F.

- L.F.

- M.F.

- HF

45.	¿Cómo se designa en el espectro una frecuencia ubicada entre 30  a 300 Khz. ?

- V.L.F.

- L.F.

- M.F.

- HF

46.	¿Cómo se designa en el espectro una frecuencia ubicada entre 0,3 a 3 MHz. ?

- V.L.F.

- L.F.

- M.F.

- HF

47.	Se dispone de cuatro resistencias (R1= 50 , R2= 10 , R3= 120  y R4= 4700  conectadas en paralelo a una fuente de alimentación de 12 Voltio. Cual será la potencia disipada por la resistencia R3 ?

- 0,12  W

- 1,2 W

- 12 W

- 120 W

48.	¿Cuál es las principal razón por la cual muchas antenas fijas y móviles de radioaficionados para la banda de VHF son de 5/8 longitud de onda ?

- Es de una longitud conveniente para VHF

- El ángulo de radiación es alto, dando excelente alcance local

- La mayor cantidad de energía es irradiada en un ángulo bajo

- Poseen mayor ganancia que una colineal de 9,8 dBi

49.	El cable coaxil utilizado por la mayoría de las empresas de video cable posee una impedancia aproximada de 75 . Si su antena y equipo de radioaficionado tienen una impedancia de 50  ¿cuál será la ROE estimada al utilizar el cable coaxil mencionado ?

- 1,5 : 1

- 2: 1

- 3 : 1

- 1 : 1

50.	La ganancia de una antena, especialmente en bandas de VHF y superiores, se expresa en dBi. La  “ i ” en dicha expresión significa:

- ideal

- ionosférica

- isotrópica

- indicadora

51.	Defina MUF (Máxima Frecuencia  Utilizable) :

- Es la frecuencia más elevada que se devuelve a la Tierra a una distancia dada.

- Es la frecuencia más elevada que no se devuelve a la Tierra a una distancia dada.

- Es la frecuencia más elevada que se devuelve a la Tierra en transmisiones de rebote lunar (TLT).

- Ninguna es correcta.

52.	¿Qué altura deberá tener un satélite terrestre, para girar a la misma velocidad de la Tierra y estar  siempre ubicado en un mismo lugar del espacio (visto desde la superficie terrestre) ?

- 25400 km. sobre la Tierra.

- 30500 km. sobre la Tierra.

- 36000 km. sobre la Tierra.

- 45000 km. sobre la Tierra.

53.	¿Qué es un tono CTCSS ?

- Una señal especial utilizada para telemando

- Un tono sub-audible agregado a la portadora, que hace que un receptor acepte la señal

- Un tono especial utilizado por una repetidora para indicar el fin de la transmisión

- Una señal especial utilizada para telemetría en comunicaciones satelitales

54.	¿Cómo calcularía la longitud aproximada de una antena vertical de 1 / 4 de longitud de onda para la banda de VHF ?

- 142,5 / Frecuencia (MHz.)

- 72 / Frecuencia (MHz.)

- 35 / Frecuencia (MHz.)

- Frecuencia (MHz.) / 142,5

55.	¿Qué es un tono DTMF ?

- Una señal especial utilizada para telemando

- Un tono audible multifrecuente  utilizado en transceptores móviles de mano.

- Un tono especial utilizado por una repetidora, para indicar el fin de la transmisión

- Una señal especial utilizada para telemetría en comunicaciones satelitales

56.	Cuando un circuito serie formado por bobina y capacitor entra en resonancia a la frecuencia de operación...

- La impedancia es máxima

- La corriente que circula es mínima

- La corriente que circula es máxima

- La tensión es máxima

57.	Cuando un circuito paralelo formado por bobina y capacitor entra en resonancia a la frecuencia  de operación ...

- La impedancia es máxima

- La impedancia es mínima

- La corriente que circula es máxima

- La tensión es mínima

58	¿Cómo irradia una antena vertical ?

- Omnidireccionalmente

- Direccionalmente

- Isotrópicamente

- Circularmente

59	¿Cómo irradia  una  antena tipo Yagi de 5 elementos ?

- Direccionalmente

- Omnidireccionalmente

- Isotrópicamente

- Circularmente

60.	¿Qué permite realizar el sintonizador de antena ?

- Adaptar impedancias

- Amplificar potencia

- Ajustar frecuencia de recepción

- Ajustar frecuencia de transmisión

61.	El cable plano conocido como “cinta de TV” tiene una impedancia característica de :

a) 50 

b) 75 

c) 300 

d) 600 

62	¿Qué ganancia respecto a un dipolo, tiene un dipolo de 1/2 longitud de onda para 7 MHz.?

- 5 dB

- 6 dB.

- 0 dB.

- 1 dB.

63.	La propagación de las ondas de radio por reflexión ionosférica, esta influida principalmente  por:

- El ciclo de manchas solares.

- La meteorología en el trayecto de la comunicación.

- La ganancia de la etapa amplificadora de RF del receptor distante

- La posición de la Luna respecto a la Tierra

64.	Un TNC de Packet-Radio suele conectarse a :

- El conector  de video de una computadora

- El conector paralelo de una computadora

- El conector de teclado de una computadora

- El conector serie de una computadora

65.	¿Cómo se propagan usualmente las señales de VHF y UHF ?

- Se mueven en círculos.

- Se curvan con la ionosfera.

- Se propagan en línea recta.

- Se desplazan mediante reflexión ionosférica.

66.	¿Cómo es la frecuencia de una armónica  respecto a la frecuencia fundamental ?

- Es apenas algo más alta.

- Es exactamente un múltiplo.

- Es apenas algo más baja.

- Es un 50 % más alta

67	¿Qué antena tiene menos ganancia (en dB)  para uso en estaciones móviles ?

- 1/4 de onda.

- 5/8 de onda

- doble 5/8 de onda

- colineal 8,7 dBi

68.	Una antena direccional de 5 elementos tipo Yagi para VHF, bien construida y optimizada, ¿qué ganancia  tiene respecto a una antena isotrópica ?

- Aproximadamente de 3 a 5 dB.

- Aproximadamente de 5 a 7 dB.

- Aproximadamente de 7 a 11 dB.

- Aproximadamente de 11 a 13 dB.

69	¿Qué es un diodo de silicio ?

- Elemento semiconductor que permite el paso de corriente en ambos sentidos.

- Elemento semiconductor que permite el paso de corriente en un solo sentido.

- Elemento semiconductor que bloquea  el paso de una corriente continua.

- Elemento semiconductor que oscila a una frecuencia determinada.

70	¿Qué potencia en vatios corresponde a 10 dBm ?

- 1000 mW

- 100 mW

- 10  mW

- 10 mW

71	¿Qué es un diodo zener ?

- Es un diodo limitador de tensión.

- Es un diodo que al pasaje de corriente emite luz.

- Es un diodo que al pasaje de corriente varia su capacidad.

- Es un diodo que al pasaje de corriente oscila a una determinada frecuencia.

72	¿Qué potencia en vatios corresponde a  40  dBm ?

- 10000 mW

- 100 mW

- 1000 mW

- 10 mW

73	¿Qué antena utilizaría para obtener una mayor ganancia?

- 8 dB respecto antena isotrópica.

- 8 dB respecto antena dipolo 1 / 2  longitud de onda.

- 9 dB respecto antena isotrópica.

- 2 dB respecto antena colineal 6,8 dBi

74	¿Qué es un transistor ?

- Una combinación de tres junturas.

- Es una formación de ánodo y cátodo.

- Una combinación de grilla, placa y cátodo.

- Ninguna es correcta.

75	¿Qué función desempeña el transistor de paso (tipo NPN) colocado en fuentes de alimentación ?

- Transforma la señal de c.c.  a  c.a.

- Regula la tensión de salida, en función de la tensión aplicada en su base.

- Transforma la señal de c.a.  a  c.c.

- Ninguna es correcta.

76.	La banda de color plateado en una resistencia, ¿qué tolerancia indica ?

- 5 %

- 10 %

- 20 %

- 30 %

77	¿A qué llamamos espúreas?

- Oscilaciones parásitas indeseables que ocurren a frecuencias iguales a las del diseño.

- Interferencias intencionales producidas por estaciones clandestinas.

- Oscilaciones parásitas indeseables que ocurren a frecuencias diferentes a la del diseño.

- Ninguna es correcta.

78	¿Cuál es la capacidad aproximada (en pF) de un trozo de cable coaxil tipo RG- 11/U de 0,50 m de longitud ?

- 515 pF

- 255 pF

- 33,5 pF

- 7 pF

79	¿De qué mineral esta formado un cristal piezoeléctrico ?

- Cuarzo.

- Bauxita

- Silicio.

- Selenio

80	¿Para qué se utilizan los cristales piezoeléctricos ?

- Para realizar preamplificadores.

- Para realizar reguladores.

- Para realizar osciladores.

- Para realizar rectificadores

81	¿Cuál será el “Q” de un circuito resonante serie, si se sabe que la bobina y el capacitor  tienen cada uno una reactancia de 250  a la frecuencia de resonancia  y  el resistor es de  5  ?

- 50

- 35

- 17,5

- 8,75

82	¿En qué se utilizan los cristales piezoeléctricos ?

- Filtros de RF.

- Amplificadores de RF.

- Rectificadores.

- Estabilizadores de tensión

83	¿Cuál será el “Q” de un circuito resonante paralelo, si se sabe que la bobina y el capacitor tienen  cada uno una reactancia de 250  a la frecuencia de resonancia y el resistor es de 300  ?

- 12

- 1,2

- 120

- 1200

84	¿Cuál será el “Q” de un circuito resonante paralelo, si se sabe que la bobina y el capacitor tienen cada uno una reactancia de 750   a la frecuencia de resonancia y el resistor es de 30000  ?

- 4

- 17

- 40

- 125

85	¿Cuál será la frecuencia de resonancia de un circuito serie, que contiene una bobina de 10 uHy y un capacitor de 35 uuF ?

- 8511 Khz.

- 12037 Khz.

- 4255,5 Khz.

- 2127,7 Khz.

86	¿Cuál será la frecuencia de resonancia de un circuito serie, que contiene una bobina de 10 uHy  y un capacitor de 350 uuF ?

- 5383,1 Khz.

- 1345,7 Khz.

- 3500 Khz.

- 2691,5 Khz.

87.	En los receptores los filtros a cristal tienen distintos anchos de banda, ¿cuál de los  siguientes conjuntos es el aceptable ?

- Para CW es de 500 Hz., para SSB es de 2,4 Khz y para FM es de 15 KHz.

- Para CW es de 1 Khz, para SSB es de 6 Khz y para FM es de 10 Khz.

- Para CW es de 0,1 Khz, para SSB es de 1,5 Khz y para FM es de 5 Khz.

- Ninguna es correcta.

88.	En los filtros a cristal,  una señal de la misma frecuencia del filtro, después de pasar por ellos como sale ?

- Atenuada.

- Amplificada.

- Igual.

- Nula

89	¿Qué significa la abreviatura OFV ?

- Oscilador de fase virtual.

- Oscilador de frecuencia variable.

- Oscilador de filtro varicap.

- Oscilador de frecuencia virtual.

90	¿Qué es un rectificador controlado de silicio (tiristor) ?

- Es un circuito integrado operacional.

- Es un transistor de tres electrodos utilizado para osciladores a cristal.

- Es un rectificador semiconductor de tres electrodos y cuatro capas.

- Ninguna es correcta.

91	¿Cuál será la regulación porcentual de una fuente de alimentación de tensión continua, en la cual se midieron los siguientes valores: Tensión de salida sin carga: 1550 V, Tensión de salida con carga: 1240 V.

- 12 %

- 20 %

- 33 %

- 47 %

92	¿Cuál será la regulación porcentual de una fuente de alimentación de tensión continua, en la cual se midieron los siguientes valores: Tensión de salida sin carga: 13,8 V, Tensión de salida con carga: 13,1 V.

- 5 %

- 12 %

- 26 %

- 33 %

93	¿Con qué elemento mediría la frecuencia de un OFV ?

- Frecuencímetro digital.

- Multímetro digital.

- Oscilador digital.

- d)Pinza amperométrica

94	Una antena omnidireccional de VHF tipo “Ringo-Ranger” (doble 5/8 de longitud de onda y sin planos de tierra), bien construida y optimizada, ¿qué ganancia  tiene  respecto a un dipolo de  1 / 2 longitud de onda ?

- Aproximadamente 3 dB.

- Aproximadamente 5 dB.

- Aproximadamente 9 dB.

- Aproximadamente 1 dB

95	¿Cómo se calcula la longitud aproximada expresada en metros,  de un irradiante de media longitud de onda ?

- Dividiendo la frecuencia de trabajo en MHz por la constante 142,5.

- Multiplicando la frecuencia de trabajo en MHz por la constante 142,5.

- Dividiendo la frecuencia de trabajo en MHz por la constante 150.

- Ninguna  es correcta.

96	¿Puede alimentarse una antena dipolo simple con una línea abierta ?

- No, porque sus impedancias son inadaptables

- Sí, mientras sus impedancias sean correctamente adaptadas

- Sí, pero sólo debe cargarse uno de los conductores de la línea, dejando el otro sin conectar.

- Sí, pero aumentarse la potencia del equipo, para compensar las mayores pérdidas de la línea de transmisión.

97	¿Cuál es la misión de los elementos parásitos en las antenas direccionales ?

- Modificar el diagrama de irradiación del elemento excitado favoreciendo una dirección determinada.

- Mejorar la resonancia del elemento excitado haciéndolo más selectiva.

- Aumentar la potencia incidente en la antena.

- Equiparar la impedancia central del elemento excitado, con la del  extremo del mismo.

98	¿Qué es un receptor de doble conversión ?

- Un receptor que cambia dos veces la frecuencia de la señal recibida antes de detectarla.

- Un receptor capaz de recibir dos frecuencias distintas en forma simultánea.

- Un receptor con doble etapa de salida de audio.

- Un receptor que multiplica por dos la frecuencia de recepción antes del detector.

99	¿Cuál es el largo aproximado de una antena vertical de 1/4  de onda para 3.600 Khz.?

- 39,5 m.

- 19,8 m

- 9,9 m

- 5,4 m

100	¿Para qué sirve un Medidor de Ondas Estacionarias ?

- Para medir la potencia de salida del transmisor.

- Para conocer el grado de adaptación entre el transmisor y la antena.

- Para medir la frecuencia de una onda radioeléctrica.

- Para medir la resistencia de radiación de una antena

101	En que velocidad se opera Packet Radio  habitualmente en la mayoría de las bandas de HF ?

- 9600 baudios

- 1200 baudios

- 300 baudios

- 2400 baudios

102	¿En qué velocidad se opera Packet Radio habitualmente en la banda de 2 mts ?

- 9600 baudios

- 1200 baudios

- 300 baudios

- 2400 baudios

103	¿En qué velocidad se opera Packet radio habitualmente en la banda de 430 MHz ?

- 9600 baudios

- 1200 baudios

- 300 baudios

- 2400 baudios

104	¿Qué tipo de polarización se utiliza generalmente en las antenas de VHF cuando comunicamos en SSB ?

- Vertical.

- Horizontal.

- Circular.

- Oblicua a 45°

105	¿Qué tipo de polarización se utiliza generalmente en las antenas de VHF cuando comunicamos en F3E a través de una repetidora ?

- Vertical.

- Horizontal.

- Circular.

- Oblicua a 45°

106	¿Cuál es la  velocidad de las ondas electromagnéticas en el espacio libre ?

- 300.000 km./h

- 300.000 km./seg.

- 142,5 / frecuencia (MHz.)

- Frecuencia (MHz.) / 142,5

107	En un circuito de 3 resistencias en paralelo, cuyos valores son 1  10  y 100  se le aplica una tensión de 110 V de c.c. ¿Cuál es la intensidad de corriente total que circula por el circuito ?

- 1,23  A

- 12,33 A

- 123,33 A

- 0,12 A

108	En un circuito de 3 resistencias en paralelo, cuyos valores son 1 , 10  y 100  se le aplica una tensión de 111 V de C.C..  ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por la rama de la resistencia cuyo valor es de 1 . ?

- 111 A

- 1 A

- 10 A

- 0,1 A

109	En un circuito de 3 resistencias en paralelo, cuyos valores son 1 , 10  y 100 , se le aplica una tensión de 111 V de C. C.  ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula  por la rama de la resistencia cuyo valor es de 10  ?

- 111 A

- 11,1 A

- 100 A

- 1,1 A

110	En un circuito de 3 resistencias en paralelo, cuyos valores son 1 , 10  y 100  se le aplica una tensión de 111 V de C. C.  ¿Cuál es la intensidad de corriente  que circula por la rama de la resistencia cuyo valor es de 100 ?

- 111 A

- 100 A

- 1,11 A

- 11 A

111	Por un resistor de 100  circula una corriente de 1 A,  ¿qué tensión tiene aplicada en sus extremos ?

a) 10 V.

b) 1 V

c) 100 V

d) 1000 V

112	A un resistor de 100 le aplicamos una tensión de C.C. de 10 V. ¿Cuál será la potencia que disipará al circular por él una corriente eléctrica ?

- 10 W

- 1 w

- 100 W

- 1000 W

113	El amperímetro de un circuito indica el paso de una corriente eléctrica de 2 A, si la tensión de C.C. aplicada es de 20 V,  ¿cuál es la resistencia del circuito ?

a) 100 

b) 10 

c) 1 

d) 0,1 

114	Una antena dipolo de 1/2 longitud de onda, tiene en su centro una impedancia de 75  y  es alimentada con una línea de transmisión coaxil de 75 , estando perfectamente adaptada su impedancia. Se le aplica una potencia de 100 W. Cual será la tensión (calculada) de radiofrecuencia aplicada ?

- 1,33 V

- 17,4 V

- 86,6 V

- 244,9 V

115	Un circuito tiene 3 bobinas de 2 Henrios cada una  conectadas en serie, sin inductancia mutua. ¿Cuál es el valor de la inductancia total del circuito ?

- 1,5 Henrio

- 6 Henrio

- 0,666 Henrio

- 3 Henrio

116	Un circuito tiene 2 bobinas de 2 Henrios cada una conectadas en paralelo, sin inductancia mutua. ¿Cuál es el valor de la inductancia total del circuito ?

- 10 Henrio

- 1 Henrio

- 100 Henrio

- 4 Henrio

117	Se dispone de tres capacitores conectados en serie,  conectados a una fuente de tensión continua de 2000 V. Los valores de los capacitores son: C1 = 1 uF, C2 = 2 uF y C3 = 4 uF. ¿Cuál será la tensión aplicada sobre C3 ?

- 1142 V

- 571 V

- 285,5 V

- 2000 V

118	Un circuito tiene 2 capacitores de 100 µF cada uno conectados en serie. ¿Cuál es el valor de la capacitancia total del circuito ?

- 100 µf

- 10 µf

- 50 µf

- 200 µf

119	Un circuito tiene 3 capacitores de 100 µf cada uno conectados en paralelo. ¿Cuál es el valor de la capacitancia total del circuito ?

- 33,33 µf

- 300 µf

- 150 µf

- 100 µf

120	Un circuito tiene 4 capacitores conectados en serie. Los valores de cada uno de ellos son los siguientes: C1 = 50 µf, C2= 10 µf, C3 = 2000 µf y C4 = 400 uF.  ¿Cuál es el valor de la  capacidad total del circuito ?

- 2.060,4 µf

- 402.060 µf

- 223.060 µf

- Ninguna

121	¿Cómo se llama la inversa de la resistencia (1 / R)  ?

- Suceptancia

- Admitancia

- Conductancia.

- Reactancia

122	¿Cuál es la frecuencia de audio de la línea de alimentación 220 c.a. ?

- 12,5 Hz

- 25 Hz.

- 50 Hz.

- 0,02

123	Idealmente un amperímetro debe tener :

- Resistencia interna nula.

- Resistencia interna infinita.

- Resistencia interna igual a la carga.

- Resistencia interna igual al doble de la carga

124	Idealmente un voltímetro debe tener :

- Resistencia interna nula.

- Resistencia interna infinita.

- Resistencia igual a la carga.

- Resistencia interna igual al doble de la carga

125	La densidad, composición y altura de las capas ionosféricas:

- Es permanente y no cambia.

- Cambia por efectos del ciclo Lunar.

- Cambia con el ciclo solar, la época del año, la hora y la latitud del lugar.

- Cambia con el ciclo lunar y altitud de las mareas.

126	La banda de 80 metros  da razonables posibilidades de comunicación con la Antártida:

- En invierno y a la medianoche.

- Al mediodía.

- a) y b)  son respuestas son correctas.

- Ninguna es correcta

127	Para cubrir una distancia de 300 Km al mediodía. ¿En qué banda tendremos mayor probabilidad de comunicarnos ?

- 160 m

- 80 m

- 40 m

- 10 m

128	¿Cuál es el largo aproximado de una antena vertical de 1 / 4 de onda para 7080 Khz ?

- 10.06 m

- 20.12 m

- 5.03 m

- 40 m

129	¿Cuál es el largo aproximado de una antena vertical de 1 / 4 de onda para 14200 Khz ?

- 10.03 m

- 5.01 m

- 2.50 m

- 20 m

130	¿Cuál es el largo aproximado de una antena vertical de 1 / 4 de onda para 21240 Khz ?

- 3.35 m

- 6.70 m

- 13.10 m

- 9.01 m

131	¿Cuál es el largo aproximado de una antena vertical de 1 / 4 de onda para 28900 Khz ?

- 4.93 m

- 9.86 m

- 2.46 m

- d)10.05 m

132	¿Cuál es el largo aproximado de una antena vertical de 1 / 4 de onda para 50150 Khz ?

- 1.42 m

- 2.84 m

- 5.68 m

- 4.54 m

133	Una antena direccional de 5 elementos tipo Yagi, bien construida y optimizada, ¿qué ganancia tiene  respecto a un dipolo de 1/2  longitud de onda ?

- Aproximadamente de 1 a 3 dB.

- Aproximadamente de 3 a 5 dB.

- Aproximadamente de 5 a 9 dB.

- Aproximadamente de 11a 13 dB.

134	¿Qué le sucede a las señales de VHF y UHF cuando chocan con una estructura   metálica ?

- Lo rodean

- Lo atraviesan

- Se reflejan

- Se amplifican

135	¿Qué antena utilizaría para obtener una menor ganancia ?

- 8 dB respecto antena isotrópica

- 7 dB respecto antena dipolo 1/2  longitud de onda

- 9 dB respecto antena isotrópica.

- 3 dB respecto antena colineal de 7,8 dBi

136	En código de colores para resistencias, ¿qué tolerancia corresponde al color dorado?

- 5 %

- 10 %

- 20 %

- 30 %

137	¿Cuál de los siguientes parámetros puede ser medido en microvoltios por metro ?

- La tensión.

- La longitud de onda

- La intensidad de campo electromagnético.

- La tensión superficial

138	¿Cuántos decibeles aumenta la señal de una estación que incrementa su potencia 4  veces ?

- 2 dB

- 4 dB

- 6 dB

- 3 dB

139	La antena isotrópica es:

- Una antena con lóbulos angostos

- Una antena de 1 / 4 longitud de onda

- Una antena puntual omnidireccional (ideal).

- Una antena  hiperbólica

140	¿Qué parámetro es definido por la potencia incidente y potencia reflejada en una línea de transmisión ?

- Velocidad de propagación

- Angulo del lóbulo de radiación

- Relación de Ondas Estacionarias

- Velocidad de cambio de fase

141	¿Dónde se encuentra la máxima corriente en una antena 1 / 4 longitud de onda alimentada en su extremo inferior?

- En el extremo inferior.

- En el extremo superior

- En el centro.

- A 5/8 de longitud de onda del extremo inferior.

142	¿Cuál es el factor de velocidad del cable coaxil tipo RG-213/U ?

- 0,86

- 0,76

- 0,66

- 0,36

143	¿Qué potencia en vatios corresponde a cero dBw ?

- 0,1 W

- 1 W

- 10 mW

- 0,001 W

144	En una fuente de alimentación ¿dónde se conecta el rectificador ?

- En el primario del transformador

- En el secundario del transformador

- Entre el primario y el secundario del transformador

- En paralelo con el electrolítico de filtro

145	Una antena omnidireccional de VHF tipo “Ringo-Ranger” (doble 5/8 de longitud de onda y sin planos de tierra), bien construida y optimizada, ¿qué ganancia tiene  respecto a una antena isotrópica ?

- Aproximadamente 3 dB.

- Aproximadamente 5 dB.

- Aproximadamente 9 dB.

- Aproximadamente 1 dB

146	¿Dónde se encuentra la máxima tensión en una antena dipolo de 1/2 longitud de onda alimentada en su centro ?

- En el centro

- En los extremos

- En ninguna parte,  pues la tensión es constante a lo largo del irradiante.

- 5/8 de longitud de onda del centro hacia un extremo

147	¿Dónde se encuentra la máxima corriente en una antena dipolo de 1/2 longitud de  onda alimentada en su centro ?

- En el centro

- En los extremos

- En ninguna parte, pues la corriente es constante a lo largo del irradiante.

- 5/8 de longitud de onda del centro hacia un extremo

148	Se desea utilizar en la banda de 40 m una antena dipolo de 1/2 longitud de onda alimentada en su centro por un cable coaxil de 75 ,  en la que se midieron los siguientes valores de ROE: En 7000 Khz.: ROE=4    En 7100 Khz.: ROE=3    En 7200 Khz.: ROE=2 En 7300 Khz.: ROE=1,2 ¿Qué debemos hacer con dicha antena?

- Alargarla

- Acortarla

- Aumentar la impedancia del coaxil

- Inclinarla

149	Se desea utilizar en la banda de 80 m una antena dipolo de ½ longitud de onda alimentada en su centro por un cable coaxil de 75 , en la que se midieron los siguientes valores de ROE: En 3500 Khz.: ROE=1,1 En 3600 Khz.: ROE=2 En 3700 Khz.: ROE=3   En 3750 Khz.: ROE=4  ¿Qué debemos hacer con dicha antena?

- Alargarla

- Acortarla

- Aumentar la impedancia del coaxil

- Inclinarla

150	¿En qué unidad de medida se expresa la relación frente-espalda de una antena direccional ?

- En microvolt / metro

- En grados angulares

- En dB

- En Joulio

RESPUESTAS DEL EXAMEN DE

REGLAMENTACIÓN Y ÉTICA OPERATIVA:

PARA EL ASCENSO A CATEGORIA INTERMEDIA

1-C	26-A	51-A	76-D	101-B	126-C

2-B	27-C	52-C	77-B	102-C	127-B

3-C	28-B	53-A	78-C	103-C	128-D

4-C	29-A	54-B	79-D	104-A	129-C

5-C	30-A	55-C	80-D	105-C	130-B

6-B	31-B	56-D	81-C	106-C	131-B

7-A	32-B	57-A	82-A	107-B	132-B

8-B	33-B	58-D	83-A	108-D	133-A

9-C	34-A	59-C	84-D	109-D	134-C

10-B	35-D	60-D	85-B	110-D	135-B

11-C	36-D	61-A	86-C	111-A	136-A

12-B	37-A	62-D	87-C	112-D	137-C

13-B	38-A	63-B	88-D	113-A	138-A

14-A	39-B	64-B	89-A	114-B	139-C

15-C	40-C	65-C	90-A	115-C	140-C

16-A	41-C	66-B	91-A	116-B	141-D

17-B	42-B	67-C	92-B	117-A	142-A

18-B	43-B	68-A	93-D	118-D	143-B

19-C	44-A	69-B	94-D	119-A	144-B

20-B	45-B	70-B	95-B	120-B	145-C

21-C	46-D	71-C	96-C	121-C	146-C

22-D	47-A	72-A	97-B	122-B	147-A

23-B	48-D	73-A	98-D	123-A	148-C

24-D	49-B	74-D	99-A	124-C	149-B

25-B	50-D	75-C	100-B	125-A	150-D

RESPUESTAS DEL EXAMEN DE

TECNICA Y ELECTRONICA

PARA EL ASCENSO A CATEGORIA INTERMEDIA

1-B		26-C		51-A		76-B		101-C		126-A

2-C		27-B		52-C		77-D		102-B		127-C

3-B		28-C		53-B		78-C		103-A	128-A

4-A		29-C		54-B		79-A		104-B		129-B

5-D		30-B		55-B		80-C		105-A	130-A

6-C		31-C		56-C		81-A		106-B		131-C

7-C		32-C		57-A		82-A		107-C		132-A

8-C		33-B		58-A		83-B		108-A	133-C

9-A		34-A		59-A		84-C		109-B		134-C

10-C		35-B		60-A		85-A		110-C		135-A

11-B		36-C		61-C		86-D		111-C		136-A

12-C		37-B		62-C		87-A		112-B		137-C

13-A		38-B		63-A		88-A		113-B		138-C

14-A		39-C		64-D		89-B		114-C		139-C

15-D		40-C		65-C		90-C		115-B		140-C

16-B		41-B		66-B		91-B		116-B		141-A

17-C		42-B		67-A		92-A		117-C		142-C

18-B		43-A		68-C		93-A		118-C		143-B

19-A		44-A		69-B		94-A		119-B		144-B

20-A		45-B		70-C		95-D		120-D	145-B

21-B		46-C		71-A		96-B		121-C		146-B

22-A		47-B		72-A		97-A		122-C		147-A

23-B		48-C		73-B		98-A		123-A	148-A

24-A		49-A		74-A		99-B		124-B		149-B

25-A		50-C		75-B		100-B	125-C		150-C